ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Todos los componentes neumáticos de la aplicación “AE-NS”:

Trabajan con una presión de aire de 4 bar.

Incluyen conectores instantáneos con mecanismo de parada incorporado para tubos de 6 mm.

Están acoplados a una placa metálica serigrafiada con el nombre y el símbolo estandarizado del componente.

Estas placas metálicas están diseñadas para ser colocadas en los bancos de trabajo de EDIBON.

Kits opcionales de componentes neumáticos:

• PK-K0. Kit para el estudio de los fundamentos neumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 –12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 –12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Pulsador (2 unidades).

Activación mecánica mediante pulsador.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO02. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NA y NC accionada por Pulsador.

Activación mecánica mediante pulsador.

Válvula NA con retorno por muelle.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO04. Modulo de Válvula Neumática Biestable 3/2 NC accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con dispositivo de frenada.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO05. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con dispositivo de frenada.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC01. Módulo de Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumáticas:

N-PVAO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 accionada por Aire.

Activación neumática.

Retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO03. Módulo de Doble Válvula Neumática 3/2 NA y NC accionada por Aire.

Activación neumática.

Válvula NA con retorno por muelle.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVL01. Módulo de Válvula Neumática “OR”.

Válvula “O”.

Función lógica “O”.

N-PVL02. Módulo de Válvula Neumática “AND”.

Válvula “Y”.

Función lógica “Y”.

Presión máxima: 8 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Set de 10 silenciadores para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos requeridos (No incluidos):

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9  l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 – 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• PK-K1. Kit de Componentes Neumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC02. Módulo Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro. (2 Unidades).

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Módulo de Repartidor Neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO03. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NA Accionada por Pulsador de Emergencia.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Válvula NA.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO06. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Pulsador. (2 unidades).

Dos válvulas NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO07. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NO Accionada por Pulsador.

Dos válvulas NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO08. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Pulsador.

Válvula NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO09. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO10. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Palanca. (2 unidades).

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo.

Activación mecánica por rodillo.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO02. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo Escamoteable.

Activación mecánica por rodillo escamoteable.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC01. Módulo de Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC02. Módulo de  Doble Válvula Neumática Bidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumáticas:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.

N-PVT01. Módulo de Válvula Neumática 3/2 NA y NC Temporizada.

Activación neumática.

Válvulas NA y NC.

Control de la temporización a través de mando giratorio.

Rango de temporización: 0 - 30 segundos.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVAO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 accionada por Aire.

Activación neumática.

Retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO02. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Aire. (3 unidades).

Activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO05. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado accionada por Aire.

Activación neumática.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO06. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Aire.

Activación neumática.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática.

N-PVAO08. Módulo de Bloque de Válvulas Neumáticas Activadas por Aire.

Entrada de aire común.

Tres válvulas en el bloque:

Válvula 5/2 monoestable con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVL03. Módulo de Válvula Neumática Doble “OR”. (2 unidades).

Dos válvulas “O”.

Función lógica “O”.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVL04. Módulo de Válvula Neumática Doble “AND”. (2 unidades).

Dos válvulas “Y”.

Función lógica “Y”.

Presión máxima: 8 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT03. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto sin Vástago con Sensores Reed.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

Sensores:

N-SEN39. Módulo de Contador Neumático de 4 Digitos.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Set de 10 silenciadores para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos requeridos (No incluidos):

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9  l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 – 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• PK-K1UP. Kit de mejora del PK-K1 para comprender los principios de la electro-neumática:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC06. Módulo de Válvula de reducción de presión doble.

Dos válvulas de secuencia.

Regulador de la presión de entrada de un actuador.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC (2 unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2.

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (2 unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-INT33. Bloque de interruptores. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

Sensores:

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

Tipo de sensor: sensor fotoeléctrico de reflexión directa.

Rango de medida: 2…400 mm.

Tipo de salida: PNP.

Tamaño del sensor: M18.

Protección ante polaridad inversa, sobrecarga y corto circuito.

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

Tipo de sensor: transmisor de presión analógico.

Rango de medida: 0…10 bar.

Tipo de salida: 0…10 V.

Protección ante polaridad inversa, sobrecarga y corto circuito.

Display digital LED.

Tamaño del display: 1/16 DIN (48 x 48 mm)

Accesorios:

Posters: conjunto de cinco posters diferentes con los conceptos fundamentales de la neumática y la electro-neumática.

• PK-K1UP. Kit de mejora del PK-K1 para comprender los principios de la electro-neumática:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC06. Módulo de Válvula de reducción de presión doble.

Dos válvulas de secuencia.

Regulador de la presión de entrada de un actuador.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC (2 unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2.

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (2 unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-INT33. Bloque de interruptores. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24V CC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

Sensores:

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

Tipo de sensor: sensor fotoeléctrico de reflexión directa.

Rango de medida: 2…400 mm.

Tipo de salida: PNP.

Tamaño del sensor: M18.

Protección ante polaridad inversa, sobrecarga y corto circuito.

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

Tipo de sensor: transmisor de presión analógico.

Rango de medida: 0…10 bar.

Tipo de salida: 0…10 V.

Protección ante polaridad inversa, sobrecarga y corto circuito.

Display digital LED.

Tamaño del display: 1/16 DIN (48 x 48 mm).

Accesorios:

Posters: conjunto de cinco posters diferentes con los conceptos fundamentales de la neumática y la electro-neumática.

Elementos requeridos (No incluidos):

• PK-K1. Kit de Componentes Neumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC02. Módulo Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro. (2 Unidades).

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Módulo de Repartidor Neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO03. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NA Accionada por Pulsador de Emergencia.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Válvula NA.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO06. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Pulsador. (2 unidades).

Dos válvulas NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO07. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NO Accionada por Pulsador.

Dos válvulas NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO08. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Pulsador.

Válvula NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO09. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO10. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Palanca. (2 unidades).

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo.

Activación mecánica por rodillo.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO02. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo Escamoteable.

Activación mecánica por rodillo escamoteable.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC01. Módulo de Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC02. Módulo de  Doble Válvula Neumática Bidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumáticas:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.

N-PVT01. Módulo de Válvula Neumática 3/2 NA y NC Temporizada.

Activación neumática.

Válvulas NA y NC.

Control de la temporización a través de mando giratorio.

Rango de temporización: 0 - 30 segundos.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVAO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 accionada por Aire.

Activación neumática.

Retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO02. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Aire. (3 unidades).

Activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO05. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado accionada por Aire.

Activación neumática.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO06. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Aire.

Activación neumática.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática.

N-PVAO08. Módulo de Bloque de Válvulas Neumáticas Activadas por Aire.

Entrada de aire común.

Tres válvulas en el bloque:

Válvula 5/2 monoestable con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVL03. Módulo de Válvula Neumática Doble “OR”. (2 unidades).

Dos válvulas “O”.

Función lógica “O”.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVL04. Módulo de Válvula Neumática Doble “AND”. (2 unidades).

Dos válvulas “Y”.

Función lógica “Y”.

Presión máxima: 8 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT03. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto sin Vástago con Sensores Reed.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

Sensores:

N-SEN39. Módulo de Contador Neumático de 4 Digitos.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Set de 10 silenciadores para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

• PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Repartidor neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble válvula neumática unidireccional reguladora de caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC.

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2. (2 Unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (3 unidades).

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS04. Módulo de Electroválvula Neumática Biestable 3/2.

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Electroválvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS06. Módulo de Bloque de Electroválvulas Neumáticas.

Entrada de aire común.

Cuatro válvulas solenoides en el bloque:

Dos válvulas 5/2 monoestables con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Hembrilla de 2 mm para cada válvula solenoide.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-ELECD. Distribuidor eléctrico.

Hembrillas de 2 mm.

Cinco bloques de diez conexiones cortocircuitadas.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas de 2 mm

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de two posiciones con contactos NA y NC.

N-LAM33. Módulo de Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Hembrillas de 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN34. Módulo de Presostato Neumático con Contacto Eléctrico.

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

N-SEN41. Módulo de Contador Neumático Digital.

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Manómetro con presostato:

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Rango del manómetro: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN48. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Barrera.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos requeridos (No incluidos):

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9  l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 – 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base del PLC PANASONIC, incluye:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

También disponibles modelos de Controladores Lógicos Programables (PLC) de otros fabricantes: SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32 GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0 V a 12 V o de 0 V a 24 V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24 VCC.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de programación del PLC.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131-3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cinco lenguajes de programación:

Diagrama Ladder (LD). Texto Estructurado (ST). Lista de Instrucciones (IL). Diagrama Secuencial (SFC). Diagrama de Bloques (FBD).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Guarda archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y Tutorial Rápido incluidos.

• AE-PLC-SIE-UB. Unidad Base del PLC SIEMENS, incluye:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

También disponibles modelos de Controladores Lógicos Programables (PLC) de otros fabricantes: PANASONIC, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY,  etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC, L+N+G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, SIEMENS S7-1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa/datos: 100 KB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085 µs/instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

22 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0 V a 24 V.

18 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 0 V a 24 V.

Dos entradas analógicas con rango de tensión de entrada permisible de 0 a 10 V.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores ethernet (N-SWT-4 o N-SWT-8).

• Software de Programación del PLC, HMI Y servidor Web.

Software de programación del PLC:

Software de programación desarrollado según la norma IEC61131-3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Tres lenguajes de programación:

Diagrama Ladder (LD), Texto estructurado (ST) y Diagrama de bloques Funcionales (FBD).

Creación y parametrización de dispositivos sencilla mediante una red visual e intuitiva.

Sistema de librerías homogéneas que permite compartir elementos entre diferentes proyectos.

Funciones integradas para la protección de proyecto y sistema.

Diagnóstico y funciones en línea para el proyecto entero:

Localización de errores eficaz gracias al diagnóstico de sistemas integrado, seguimiento en tiempo real y funciones en línea de alto rendimiento.

Interacción perfecta entre PLC y HMI gracias a la integración de la programación de estos dispositivos en el mismo software.

Guarda los archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y tutorial rápido incluidos.

Software de programación HMI:

Amplia librería de imágenes de pulsadores, interruptores, diferentes componentes de procesos industriales para una configuración sencilla y rápida de los programas HMI. La librería permite programar mediante ratón con sólo seleccionar y mover elementos a las posiciones deseadas (arrastrar y soltar).

El software permite importar imágenes del usuario.

Pantallas preconfiguradas para una puesta en marcha del dispositivo HMI sencilla.

Herramientas de programación para una depuración de los programas HMI sencilla.

Software de programación del servidor web:

Fácil programación de aplicaciones web completas para visualizar y controlar todas las variables del PLC sin la necesidad de experiencia previa en programación web.

Librería de botones, pulsadores, indicadores de aguja, gráficos de barras, etc. para una rápida programación de las aplicaciones.

Las aplicaciones pueden programarse para controlar y monitorizar las variables digitales y analógicas del sistema PLC.

Permite configurar diferentes niveles de acceso con una página de registro preconfigurada.

Autoajuste del tamaño de la pantalla dependiendo del dispositivo utilizado para acceder.

La aplicación del servidor web es compatible con los siguientes motores de búsqueda:

Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer.

OS X: Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

IOS: Safari y Google Chrome.

Android: Google Chrome, Internet Explorer y buscador de Android.

• AE-PLC-AB-UB. Unidad Base del PLC ALLEN BRADLEY PLC, incluye:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

También disponibles modelos de Controladores Lógicos Programables (PLC) de otros fabricantes: SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, PANASONIC, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-AB. Módulo CPU ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Allen Bradley CompactLogix 5370 L1:

Alta velocidad y gran rendimiento de control.

Tareas de controlador: 32.

Programas por tarea: 1000.

Memoria disponible por el usuario: 384 KB.

Tarjeta de memoria SD interna: 1 GB.

Dos conectores Ethernet con una tasa de comunicación de 10/100 Mbps.

Conexión USB para actualizaciones del Firmware.

16 entradas digitales con niveles de tensión de 0 V y 24 V.

16 salidas digitales con niveles de tensión de 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de programación del PLC.

Software de programación desarrollada según la norma IEC 61131-3.

Dispositivo de fácil de configuración con un asistente de configuración gráfico.

Fácil programación con edición de tipo arrastrar y soltar, con una librería completa de cajas de funciones preconfigurada.

Herramienta de diagnóstico y de solución de problemas.

Creación automática de etiquetas.

Cuatro lenguajes de programación:

Diagrama Ladder (LD), Texto estructurado (ST) y Diagrama de bloques Funcionales (FBD).

Programación del PLC a través de Ethernet o USB.

• AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base del PLC MITSUBISHI PLC, incluye:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

También disponibles modelos de Controladores Lógicos Programables (PLC) de otros fabricantes: SIEMENS, OMRON, PANASONIC, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-MIT. Módulo CPU Mitsubishi.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Mitsubishi FX5U:

Velocidad de procesamiento alta: 34 ns por instrucción básica (paso) y 34 ns o más para una instrucción matemática.

Capacidad de programación: 64000 pasos.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

16 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

16 salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Una salida analógica de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de programación del PLC:

Fácil programación con edición de tipo arrastrar y soltar, con una librería de bloques de funcionespreconfigurados completa.

Fácil recuperación y guardado de proyectos.

Manejo de multiples programas: el programa del PLC puede ser creado con varias partes de programas.

Uso completo de un gran número de pantallas fáciles de entender.

Tres lenguajes de programación:

Ladder (LD, Ladder Diagram), Lista de instrucciones y Step ladder (SFC).

Programación del PLC a través de USB o Ethernet.

• AE-PLC-OMR-UB. OMRON PLC Base Unit, incluye:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

También disponibles modelos de Controladores Lógicos Programables (PLC) de otros fabricantes: SIEMENS, PANASONIC, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-OMR. Módulo de CPU Omron.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Omron NX1:

Velocidad de procesamiento alta: 3,3 ms por instrucción básica (paso) y 70 ns o más por instrucción matemática (para datos LONG REAL).

Capacidad de programación: 1,5 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD/SDHC.

18 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

14 salidas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet (N-SWT4 or N-SWT8).

• Software de programación del PLC:

Software de programación desarrollado según la norma IEC 61131-3.

Compatible con sistemas operativos Windows.

Cuatro lenguajes de programación:

Diagramas de escalera (LD) y texto estructurado (ST) Gráfico de funciones secuenciales (SFC) y diagrama de bloques de funciones (FBD).

Fácil conexión con los PLCs de OMRON.

Funcionamiento sincrónico entre unidades.

Completo entorno de programación.

Simulación integrada para una mayor eficiencia de diseño y depuración.

Guarda los archivos del proyecto en el PLC.

Ejemplos y tutorial rápido incluidos.

• PK-K3. Kit de Actuadores Neumáticos:

Se requiere al menos el PK-K2 para trabajar con este equipo.

Actuadores neumáticos:

N-PACT06. Módulo Actuador Neumático Linear con Amortiguadores.

N-PACT07. Módulo Actuador Neumático Rotatorio.

Rango de 180 grados.

Presión máxima: 10 bar.

N-PACT08. Módulo de Músculo Artificial Neumático.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-FG. Módulo Generador de Funciones.

Ciclo de trabajo, frecuencia y onda configurables.

Accesorios:

N-PACT09. Módulo de Carga para el Actuador Neumático Rotatorio.

N-PACT10. Módulo de Carga para el Actuador Neumático Lineal.

Elementos requeridos (No incluidos):

• PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Repartidor neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble válvula neumática unidireccional reguladora de caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC.

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2. (2 Unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (3 unidades).

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS04. Módulo de Electroválvula Neumática Biestable 3/2.

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Electroválvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS06. Módulo de Bloque de Electroválvulas Neumáticas.

Entrada de aire común.

Cuatro válvulas solenoides en el bloque:

Dos válvulas 5/2 monoestables con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Hembrilla de 2 mm para cada válvula solenoide.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-ELECD. Distribuidor eléctrico.

Hembrillas de 2 mm.

Cinco bloques de diez conexiones cortocircuitadas.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas de 2 mm

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de two posiciones con contactos NA y NC.

N-LAM33. Módulo de Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Hembrillas de 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN34. Módulo de Presostato Neumático con Contacto Eléctrico.

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

N-SEN41. Módulo de Contador Neumático Digital.

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Manómetro con presostato:

Rango de presión: 0 –10 bar.

Rango del manómetro: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN48. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Barrera.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

• PK-K4. Kit de Medición y Control Proporcional de Componentes Neumáticos:

Se requiere un Computador (PC) para trabajar con este Kit.

N-SC. Módulo de Controladores del Sistema.

Conectar al ordenador y realizar un control del equipo desde el ordenador.

Controlador PID:

Este módulo está subdividido en tres bloques (proporcional, integral y derivativo):

Controlador P: Kc: -10 a +10.

Controlador I: Ti: 0 a 100 s.

Controlador D: Td: 0 a 100 s. Tiempo de muestreo: 0,1 a 100 ms.

El módulo permite ajustar cada parámetro de forma independiente.

Comparador eléctrico:

El dispositivo permite comparar diferentes señales y añadir la histéresis deseada a la señal de salida del comparador.

Entradas analógicas:

Este módulo está provisto de 4 entradas analógicas. Las entradas se usan para visualizar diferentes señales en el ordenador.

Salidas analógicas:

Este módulo está provisto de 4 salidas analógicas. Las salidas se usan para controlar diferentes dispositivos del equipo.

El módulo permite ajustar cada parámetro de forma independiente.

N-IDAQ. Módulo de Adquisición de Datos Industrial.

DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador. Bus PCI Express.

Entrada analógica:

Número de canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Rango de entrada (V) =±10V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Número de canales DMA =6.

Salida analógica:

Número de canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 900 KS/s.

Rango salida(V)=±10 V. Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida digital:

Número de canales=24 entradas/salidas. Frecuencia muestreo de los canales: 0 a 100 Mhz.

Temporización: Contador/temporizadores=4. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits.

PK-K4/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC02. Módulo Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Módulo Repartidor Neumático de 8 vías.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Módulo Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO06. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Pulsador.

Dos válvulas NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumático:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.(2 unidades).

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática. (2 unidades).

Actuadores neumáticos:

N-PACT05. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensor de Posición.

Sensor de posición con potenciómetro.

Amortiguadores.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC. (2 unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensor de Posición.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS07. Módulo de Válvula Proporcional Neumática Reguladora de Presión.

La apertura de la válvula proporcional depende de la señal de tensión de entrada.

Rango de entrada: 0-10V CC.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm.

Seis salidas de 24V CC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

Sensores:

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de dos posiciones con contactos NA y NC.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display. (2 unidades).

N-SEN45. Módulo de Sensor Fotoeléctrico Difuso-Reflectivo.

N-SEN46. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Fibra Óptica.

N-SEN47. Módulo de Sensor Fotoeléctrico Retro-Reflexivo Polarizado.

N-SEN49. Módulo de Sensor Fotoeléctrico con Supresión de Fondo.

N-SEN50. Módulo de Objetivo para Sensor Fotoeléctrico.

N-SEN51. Módulo de Sensor de Caudal Neumático Digital.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos requeridos (No incluidos):

• PC. PC para trabajar con el equipo.

Sistema operativo: Windows 10 o posterior.

Procesador: Intel Core I5 o más rápido.

Memoria RAM: 8 GB mínimo.

Disco duro: 500 GB mínimo.

Resolución de pantalla: 19’’ o superior

Una unidad de CD/DVD.

Disponible una ranura PCIe.

• PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 –12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Repartidor neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble válvula neumática unidireccional reguladora de caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC.

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2. (2 Unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (3 unidades).

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS04. Módulo de Electroválvula Neumática Biestable 3/2.

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Electroválvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS06. Módulo de Bloque de Electroválvulas Neumáticas.

Entrada de aire común.

Cuatro válvulas solenoides en el bloque:

Dos válvulas 5/2 monoestables con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Hembrilla de 2 mm para cada válvula solenoide.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-ELECD. Distribuidor eléctrico.

Hembrillas de 2 mm.

Cinco bloques de diez conexiones cortocircuitadas.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas de 2 mm

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de two posiciones con contactos NA y NC.

N-LAM33. Módulo de Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Hembrillas de 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN34. Módulo de Presostato Neumático con Contacto Eléctrico.

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

N-SEN41. Módulo de Contador Neumático Digital.

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Manómetro con presostato:

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Rango del manómetro: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN48. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Barrera.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

• PK-K5. Kit de Tecnología de vacío:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 –12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento mecánico:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática.

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Accesorios de vacío:

N-ATC07. Módulo de Manómetro de Vacío.

Manómetro de escala bar (0 a -1 bar).

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

N-PCCA02. Módulo de Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos de Vacío.

Ventosa plana de caucho nitrilo (NBR).

Ventosa plana de caucho fluorado.

Ventosa plana de caucho poliuretano.

Ventosa plana de silicona.

Ventosa plana de caucho nitrilo (NBR) con estrías.

Ventosa plana ovalada de caucho nitrilo (NBR).

Ventosa plana hecha de caucho nitrilo (NBR) con rótula.

Ventosa plana telescópica de caucho de nitrilo (NBR) con estrías.

Ventosa plana cóncava de caucho de nitrilo (NBR).

Ventosa plana de caucho de nitrilo (NBR) con fuelle.

Ventosa de silicona con fuelle.

Ventosa de uretano con fuelle.

Ventosa de caucho fluorado con fuelle.

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Tres diferentes materiales y piezas para testar las ventosas.

Sensores:

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• PK-K1. Kit de Componentes Neumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC02. Módulo Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro. (2 Unidades).

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Módulo de Repartidor Neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO03. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NA Accionada por Pulsador de Emergencia.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Válvula NA.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO06. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Pulsador. (2 unidades).

Dos válvulas NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO07. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NO Accionada por Pulsador.

Dos válvulas NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO08. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Pulsador.

Válvula NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO09. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO10. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Palanca. (2 unidades).

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo.

Activación mecánica por rodillo.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO02. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo Escamoteable.

Activación mecánica por rodillo escamoteable.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC01. Módulo de Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC02. Módulo de  Doble Válvula Neumática Bidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumáticas:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.

N-PVT01. Módulo de Válvula Neumática 3/2 NA y NC Temporizada.

Activación neumática.

Válvulas NA y NC.

Control de la temporización a través de mando giratorio.

Rango de temporización: 0 - 30 segundos.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVAO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 accionada por Aire.

Activación neumática.

Retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO02. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Aire. (3 unidades).

Activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO05. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado accionada por Aire.

Activación neumática.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO06. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Aire.

Activación neumática.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática.

N-PVAO08. Módulo de Bloque de Válvulas Neumáticas Activadas por Aire.

Entrada de aire común.

Tres válvulas en el bloque:

Válvula 5/2 monoestable con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVL03. Módulo de Válvula Neumática Doble “OR”. (2 unidades).

Dos válvulas “O”.

Función lógica “O”.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVL04. Módulo de Válvula Neumática Doble “AND”. (2 unidades).

Dos válvulas “Y”.

Función lógica “Y”.

Presión máxima: 8 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT03. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto sin Vástago con Sensores Reed.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

Sensores:

N-SEN39. Módulo de Contador Neumático de 4 Digitos.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Set de 10 silenciadores para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

• PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Repartidor neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble válvula neumática unidireccional reguladora de caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC.

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2. (2 Unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (3 unidades).

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS04. Módulo de Electroválvula Neumática Biestable 3/2.

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Electroválvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS06. Módulo de Bloque de Electroválvulas Neumáticas.

Entrada de aire común.

Cuatro válvulas solenoides en el bloque:

Dos válvulas 5/2 monoestables con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Hembrilla de 2 mm para cada válvula solenoide.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-ELECD. Distribuidor eléctrico.

Hembrillas de 2 mm.

Cinco bloques de diez conexiones cortocircuitadas.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas de 2 mm

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de two posiciones con contactos NA y NC.

N-LAM33. Módulo de Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Hembrillas de 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN34. Módulo de Presostato Neumático con Contacto Eléctrico.

Rango de presión: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

N-SEN41. Módulo de Contador Neumático Digital.

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Manómetro con presostato:

Rango de presión: 0 –10 bar.

Rango del manómetro: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN48. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Barrera.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

• PK-K6. Kit de Estudio de Averías de Componentes neumáticos y Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01F. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro - Defectuoso.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 - 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03F. Módulo de Manómetro - Defectuoso.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 – 12 bar).

N-ATC05F. Módulo de Tanque de Aire Presurizado – Defectuoso.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO01F. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Pulsador - Defectuosa.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT02F. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed - Defectuosa.

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PVAO02F. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Aire - Defectuosa.

Activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO05F. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado - Defectuosa.

Activación neumática.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAC01F. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector - Defectuosa.

Accesorios:

N-PVAO09F. Módulo Silenciador - Defectuoso.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• PK-K1. Kit de Componentes Neumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC02. Módulo Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro. (2 Unidades).

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

N-PMAN01. Módulo de Repartidor Neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVHO03. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NA Accionada por Pulsador de Emergencia.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Válvula NA.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO06. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Pulsador. (2 unidades).

Dos válvulas NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO07. Módulo de Doble Válvula Neumática Monoestable 3/2 NO Accionada por Pulsador.

Dos válvulas NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO08. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Pulsador.

Válvula NA con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO09. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Palanca.

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVHO10. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 Accionada por Palanca. (2 unidades).

Activación mecánica por palanca manual.

Palanca con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo.

Activación mecánica por rodillo.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVMO02. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC Accionada por Rodillo Escamoteable.

Activación mecánica por rodillo escamoteable.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC01. Módulo de Doble Válvula Neumática Unidireccional Reguladora de Caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAFC02. Módulo de  Doble Válvula Neumática Bidireccional Reguladora de Caudal.

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Presión máxima: 10 bar.

Válvulas de accionamiento neumáticas:

N-ATC05. Módulo de Tanque de Aire Presurizado.

N-PVT01. Módulo de Válvula Neumática 3/2 NA y NC Temporizada.

Activación neumática.

Válvulas NA y NC.

Control de la temporización a través de mando giratorio.

Rango de temporización: 0 - 30 segundos.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVAO01. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/2 accionada por Aire.

Activación neumática.

Retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO02. Módulo de Válvula Neumática Biestable 5/2 accionada por Aire. (3 unidades).

Activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO05. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado accionada por Aire.

Activación neumática.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO06. Módulo de Válvula Neumática Monoestable 3/2 NC accionada por Aire.

Activación neumática.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVAO07. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Neumática.

N-PVAO08. Módulo de Bloque de Válvulas Neumáticas Activadas por Aire.

Entrada de aire común.

Tres válvulas en el bloque:

Válvula 5/2 monoestable con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVL03. Módulo de Válvula Neumática Doble “OR”. (2 unidades).

Dos válvulas “O”.

Función lógica “O”.

Presión máxima: 8 bar.

N-PVL04. Módulo de Válvula Neumática Doble “AND”. (2 unidades).

Dos válvulas “Y”.

Función lógica “Y”.

Presión máxima: 8 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT03. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto sin Vástago con Sensores Reed.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

Sensores:

N-SEN39. Módulo de Contador Neumático de 4 Digitos.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm

Válvula antirretorno en línea para tubo de 6 mm.

Set de 10 silenciadores para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

• PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos:

Componentes de tratamiento de aire:

N-ATC01. Módulo de Filtro y Regulador de Presión de Aire con Manómetro.

Filtro de aire con trampa de agua.

Regulador de presión: 0 – 12 bar.

Manómetro de doble escala: bar y psi (0 – 12 bar).

Válvula de descarga.

Válvula de cierre.

N-ATC03. Módulo de Manómetro.

Manómetro de doble escala en bar y psi (0 –12 bar).

N-PMAN01. Repartidor neumático de 8 vías.

N-PVAO04. Módulo de Válvula Neumática de Escape Rápido con Silenciador.

Válvulas de accionamiento manual:

N-PVAFC01. Doble válvula neumática unidireccional reguladora de caudal. (2 unidades).

Activación manual con mando giratorio.

Dos válvulas reguladoras de caudal.

Válvula antirretorno en una dirección.

Presión máxima: 10 bar.

Actuadores neumáticos:

N-PACT01. Módulo de Cilindro Neumático de Simple Efecto.

Acero inoxidable.

Retorno por muelle.

Vástago normalmente recogido.

Presión máxima: 10 bar.

Carrera de 100 mm.

N-PACT02. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Sensores Reed. (2 unidades).

Acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

Presión máxima: 10 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

N-PACT04. Módulo de Cilindro Neumático de Doble Efecto con Carga y Sensores Reed.

Dos cilindros de doble efecto acoplados:

Un cilindro es el actuador y el otro la carga.

Presión máxima: 10 bar.

Accesorios de vacío:

N-PVAC01. Módulo de Ventosa de Vacío con Eyector.

Electroválvulas neumáticas:

N-PVS01. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 3/2 NC.

Activación eléctrica.

Válvula NC con retorno por muelle.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS02. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Monoestable 5/2. (2 Unidades).

Activación eléctrica.

Válvula NC.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS03. Módulo de Válvula Neumática Solenoide Biestable 5/2. (3 unidades).

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS04. Módulo de Electroválvula Neumática Biestable 3/2.

Activación eléctrica.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS05. Módulo de Electroválvula Neumática Monoestable 5/3 con Centro Cerrado.

Activación eléctrica.

Centrada por muelle.

Centro cerrado.

Presión máxima: 10 bar.

N-PVS06. Módulo de Bloque de Electroválvulas Neumáticas.

Entrada de aire común.

Cuatro válvulas solenoides en el bloque:

Dos válvulas 5/2 monoestables con activación neumática.

Dos válvulas 5/2 biestables con activación neumática.

Hembrilla de 2 mm para cada válvula solenoide.

Presión máxima: 10 bar.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas de 2 mm

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Bloque de relés. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-ELECD. Distribuidor eléctrico.

Hembrillas de 2 mm.

Cinco bloques de diez conexiones cortocircuitadas.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas de 2 mm

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-INT35. Módulo de Bloque de interruptores con indicadores luminosos.

Hembrillas de 2 mm.

Dos pulsadores con indicador LED y con contactos NA y NC.

Selector de two posiciones con contactos NA y NC.

N-LAM33. Módulo de Bloque de indicadores luminosos y acústico.

Hembrillas de 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo. (2 unidades).

Hembrillas de 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN34. Módulo de Presostato Neumático con Contacto Eléctrico.

Rango de presión: 0 –10 bar.

Regulación manual.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

N-SEN40. Módulo de Sensor de Presión Neumático con Display.

N-SEN41. Módulo de Contador Neumático Digital.

N-SEN42. Módulo de Presostato de Vacío con Contacto Eléctrico.

Manómetro con presostato:

Rango de presión: 0 –10 bar.

Rango del manómetro: 0 – 10 bar.

Regulación manual.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN48. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Barrera.

Accesorios:

N-PCCA01. Componentes Neumáticos para el Montaje de Circuitos 1.

25 metros de tubo flexible de poliuretano azul de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano rojo de 6 mm.

25 metros de tubo flexible de poliuretano transparente de 6 mm.

Cortatubo para tubo de 6 mm.

Extractor de tubos para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 tapones para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “T” para tubo de 6 mm.

Conjunto de 20 racores tipo “Y” para tubo de 6 mm.

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de trabajo para un puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de un puesto de trabajo para trabajar en una cara del equipo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de trabajo para doble puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de cuatro cajones.

Cajonera para uso general.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

PK-K0: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

PK-K1: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

PK-K1UP: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

PK-K2: Dimensiones: 1000 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 22 kg aprox.

PK-K3: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 8 kg aprox.

PK-K4: Dimensiones: 1200 x 700 x 400 mm aprox. Peso: 14 kg aprox.

PK-K5: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 12 kg aprox.

PK-K6: Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm aprox. Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

PK-K0. Kit para el estudio de los fundamentos neumáticos.

1.- Identificación de elementos.

2.- Compresión y tratamiento de aire.

3.- Funcionamiento de válvulas con accionamiento manual.

4.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto.

5.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto desde varios puntos (válvula “O”).

6.- Accionamiento simultáneo de un cilindro de simple efecto (válvula “Y”).

7.- Accionamiento indirecto de un cilindro de simple efecto.

PK-K1. Kit de Componentes Neumáticos.

8.- Identificación de elementos.

9.- Compresión y tratamiento de aire.

10.- Funcionamiento de válvulas con accionamiento manual.

11.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto.

12.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto desde varios puntos (válvula “O”).

13.- Accionamiento simultáneo de un cilindro de simple efecto (válvula “Y”).

14.- Función del eyector y estudio del efecto Venturi.

15.- Uso del eyector y las ventosas para la sujeción de piezas.

16.- Accionamiento indirecto de un cilindro de simple efecto.

17.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto.

18.- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto.

19.- Accionamiento semiautomático de un cilindro de doble efecto.

20.- Regulación de velocidad de un cilindro de doble efecto.

21.- Accionamiento automático de un cilindro de doble efecto.

22.- Accionamiento temporizado de un cilindro de doble efecto.

23.- Retorno acelerado de un cilindro de un doble efecto.

24.- Sistema neumático con pulsador de parada de emergencia.

25.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante tres señales neumáticas.

26.- Configuración de una válvula de secuencia regulable.

PK-K1UP. Kit de mejora del PK-K1 para comprender los principios de la electro-neumática:

27.- Identificación de elementos.

28.- Compresión y tratamiento de aire.

29.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto.

30.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto.

31.- Regulación de velocidad de un cilindro de doble efecto.

32.- Control electro-neumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable.

33.- Control electro-neumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables.

34.- Control electro-neumático mediante una electroválvula 5/2 biestable.

35.- Control de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed.

36.- Accionamiento automático de cilindros (secuencia A+B+A-B-).

37.- Funcionamiento de un presostato y un manómetro con contacto eléctrico.

PK-K2. Kit de Componentes Electroneumáticos.

38.- Identificación de elementos.

39.- Compresión y tratamiento de aire.

40.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto.

41.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto.

42.- Regulación de velocidad de un cilindro de doble efecto.

43.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable.

44.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables.

45.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable.

46.- Control de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed.

47.- Accionamiento automático de cilindros (secuencia A+B+A-B-).

48.- Funcionamiento de un presostato y un manómetro con contacto eléctrico.

PK-K3. Kit de Actuadores Neumáticos.

49.- Identificación de elementos.

50.- Accionamiento de un actuador neumático lineal.

51.- Accionamiento de un actuador neumático rotativo.

52.- Accionamiento de un músculo artificial neumático.

53.- Uso del generador de funciones para establecer la velocidad del actuador lineal.

54.- Uso del generador de funciones para establecer la velocidad del actuador rotativo.

55.- Uso del generador de funciones para establecer la velocidad del músculo artificial neumático.

56.- Uso de diferentes cargas con un actuador lineal y observación de la respuesta.

57.- Uso de diferentes cargas con un actuador rotativo y observación de la respuesta.

58.- Uso de diferentes cargas con un músculo artificial neumático y observación de la respuesta.

59.- Comparación entre los distintos actuadores.

PK-K4. Kit de Medición y Control Proporcional de Componentes Neumáticos.

60.- Familiarización con la adquisición de datos y el procesamiento de las señales del sistema desde el ordenador.

61.- Accionamiento del sensor fotoeléctrico con supresión de fondo desde el ordenador.

62.- Accionamiento del sensor fotoeléctrico retroreflectivo polarizado desde el ordenador.

63.- Accionamiento del sensor fotoeléctrico difuso reflectivo desde el ordenador.

64.- Accionamiento del sensor fotoeléctrico de fibra óptica desde el ordenador.

65.- Control proporcional manual de una válvula proporcional desde el ordenador.

66.- Medición analógica del nivel de presión desde el ordenador.

67.- Medición analógica del nivel de caudal desde el ordenador.

68.- Bucle de control PID del nivel de caudal desde el ordenador.

69.- Sensor de posición analógico del actuador neumático lineal desde el ordenador.

70.- Bucle de control PID de la posición de un actuador neumático lineal desde el ordenador.

PK-K5. Kit de Tecnología de vacío.

71.- Familiarización con los componentes de vacío.

72.- Función del eyector y estudio del efecto Venturi.

73.- Uso del eyector y las ventosas para la sujeción de piezas.

74.- Medición del nivel de presión negativa.

75.- Regulación de la presión negativa del circuito de vacío.

76.- Diferencias entre las ventosas del equipo y comparación de sus funciones.

PK-K6. Kit de Estudio de Averías de Componentes neumáticos y Electroneumáticos.

77.- Familiarización con las averías más frecuentes de los componentes neumáticos.

78.- Estudio de un filtro de aire y regulador de presión con manómetro defectuosos.

79.- Estudio de un manómetro defectuoso.

80.- Estudio de un depósito de presión de aire defectuoso.

81.- Estudio de una válvula 3/2 NC monoestable defectuosa accionada por un pulsador.

82.- Estudio de un cilindro de doble efecto con sensores Reed defectuoso.

83.- Estudio de una válvula 5/2 biestable con accionamiento neumático defectuosa.

84.- Estudio de una válvula 5/3 de centro cerrado con accionamiento neumático defectuosa.

85.- Estudio de una ventosa de vacío con eyector defectuosa.

86.- Estudio de un silenciador para tubo de 6 mm defectuoso.

AE-PLC-PAN-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el PK-K2 son:

87.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante el PLC.

88.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

89.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable accionada desde el PLC.

90.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables accionada desde el PLC.

91.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable accionada desde el PLC.

92.- Control de presión mediante el PLC.

93.- Control de posición de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed y un PLC.

94.- Creación de una secuencia neumática mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas con el AE-PLC-PAN-UB funcionando solo son:

95.- Utilización de variables.

96.- Utilización de entradas digitales I.

97.- Utilización de entradas digitales II.

98.- Comprobación de entradas digitales (PLC-PAN-K1).

99.- Utilización de salidas digitales.

100.- Comprobación de salidas digitales.

101.- Utilización de señales analógicas I (PLC-PAN-K1 y PLC-PAN-K2).

102.- Utilización de señales analógicas II (PLC-PAN-K1 y PLC-PAN-K2).

103.- Generador de ondas cuadradas.

104.- Programación simple de HMI (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

105.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

106.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

107.- Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

108.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

109.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PLC-PAN-K3 o PLC-PAN-K4).

110.- Conexión a internet del equipo PLC (PLC-PAN-K5).

111.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-PAN-K5).

112.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-PAN-K5).

113.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-PAN-K5).

114.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-PAN-K5).

AE-PLC-SIE-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el PK-K2 son:

115.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante el PLC.

116.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

117.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable accionada desde el PLC.

118.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables accionada desde el PLC.

119.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable accionada desde el PLC.

120.- Control de presión mediante el PLC.

121.- Control de posición de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed y un PLC.

122.- Creación de una secuencia neumática mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-SIE-UB funcionando solo son:

123.- Utilización de variables.

124.- Utilización de entradas digitales I.

125.- Utilización de entradas digitales II.

126.- Comprobación de entradas digitales (PLC-SIE-K1).

127.- Utilización de salidas digitales.

128.- Comprobación de salidas digitales.

129.- Utilización de señales analógicas I (PLC-SIE-K1 y PLC-SIE-K2).

130.- Utilización de señales analógicas II (PLC-SIE-K1 y PLC-SIE-K2).

131.- Generador de ondas cuadradas.

132.- Programación simple de HMI (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

133.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

134.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

135.- Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

136.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

137.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PLC-SIE-K3 o PLC-SIE-K4).

138.- Conexión a internet del equipo PLC (PLC-SIE-K5).

139.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-SIE-K5).

140.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-SIE-K5).

141.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-SIE-K5).

142.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-SIE-K5).

AE-PLC-AB-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el PK-K2 son:

143.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante el PLC.

144.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

145.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable accionada desde el PLC.

146.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables accionada desde el PLC.

147.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable accionada desde el PLC.

148.- Control de presión mediante el PLC.

149.- Control de posición de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed y un PLC.

150.- Creación de una secuencia neumática mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-AB-UB funcionando solo son:

151.- Utilización de variables.

152.- Utilización de entradas digitales I.

153.- Utilización de entradas digitales II.

154.- Comprobación de entradas digitales (PLC-AB-K1).

155.- Utilización de salidas digitales.

156.- Comprobación de salidas digitales.

157.- Utilización de señales analógicas I (PLC-AB-K1 y PLC-AB-K2).

158.- Utilización de señales analógicas II (PLC-AB-K1 y PLC-AB-K2).

159.- Generador de ondas cuadradas.

160.- Programación simple de HMI (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

161.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

162.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

163.- Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

164.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

165.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PLC-AB-K3 o PLC-AB-K4).

166.- Conexión a internet del equipo PLC (PLC-AB-K5).

167.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-AB-K5).

168.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-AB-K5).

169.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-AB-K5).

170.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-AB-K5).

AE-PLC-OMR-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el PK-K2 son:

171.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante el PLC.

172.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

173.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable accionada desde el PLC.

174.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables accionada desde el PLC.

175.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable accionada desde el PLC.

176.- Control de presión mediante el PLC.

177.- Control de posición de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed y un PLC.

178.- Creación de una secuencia neumática mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-OMR-UB funcionando solo son:

179.- Utilización de variables.

180.- Utilización de entradas digitales I.

181.- Utilización de entradas digitales II.

182.- Comprobación de entradas digitales (PLC-OMR-K1).

183.- Utilización de salidas digitales.

184.- Comprobación de salidas digitales.

185.- Utilización de señales analógicas I (PLC-OMR-K1 y PLC-OMR-K2).

186.- Utilización de señales analógicas II (PLC-OMR-K1 y PLC-OMR-K2).

187.- Generador de ondas cuadradas.

188.- Programación simple de HMI (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

189.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

190.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

191.- Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

192.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

193.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PLC-OMR-K3 o PLC-OMR-K4).

194.- Conexión a internet del equipo PLC (PLC-OMR-K5).

195.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-OMR-K5).

196.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-OMR-K5).

197.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-OMR-K5).

198.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-OMR-K5).

AE-PLC-MIT-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el PK-K2 son:

199.- Accionamiento de un cilindro de simple efecto mediante el PLC.

200.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

201.- Control electroneumático mediante una electroválvula 3/2 NC monoestable accionada desde el PLC.

202.- Control electroneumático mediante electroválvulas 3/2 y 5/2 monoestables accionada desde el PLC.

203.- Control electroneumático mediante una electroválvula 5/2 biestable accionada desde el PLC.

204.- Control de presión mediante el PLC.

205.- Control de posición de un cilindro de doble efecto implementando sensores Reed y un PLC.

206.- Creación de una secuencia neumática mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-MIT-UB funcionando solo son:

207.- Utilización de variables.

208.- Utilización de entradas digitales I.

209.- Utilización de entradas digitales II.

210.- Comprobación de entradas digitales (PLC-MIT-K1).

211.- Utilización de salidas digitales.

212.- Comprobación de salidas digitales.

213.- Utilización de señales analógicas I (PLC-MIT-K1 y PLC-MIT-K2).

214.- Utilización de señales analógicas II (PLC-MIT-K1 y PLC-MIT-K2).

215.- Generador de ondas cuadradas.

216.- Programación simple de HMI (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

217.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

218.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

219.- Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

220.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

221.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PLC-MIT-K3 o PLC-MIT-K4).

222.- Conexión a internet del equipo PLC (PLC-MIT-K5).

223.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-MIT-K5).

224.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PLC-MIT-K5).

225.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-MIT-K5).

226.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PLC-MIT-K5).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AE-NS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.