SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité de base “AE-PLC-OMR-UB” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d’alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-OMR. Module CPU OMRON.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique API, OMRON NX1 :

Vitesse de traitement élevée : 3,3 ns par instruction de base (étape) et 70 ns ou plus pour l'instruction mathématique (pour les données LONG REAL).

Capacité de programmation : 1,5 Mo.

Compatible carte mémoire SD/SDHC.

Dix-huit entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Quatorze sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Quatre ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Éléments requis pour l’unité de base “AE-PLC-OMR-UB” (Non inclus) :

• OMR-PLC-K1. Kit 1 de PLC OMRON :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

Éléments supplémentaires recommandés pour l’unité de base “AE-PLC-OMR-UB” (Non inclus) :

• OMR-PLC-K2. Kit 2 de PLC OMRON :

• N-ESA-OMR. Module d’E/S Analogique OMRON.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution : 1/8000 pleine échelle.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 1/8000 pleine échelle.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K3. Kit 3 de PLC OMRON :

• N-HMIB-OMR. OMRON Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 129,8 mm (largeur) x 103,8 mm (hauteur) (3,5 pouces).

Résolution d'écran : 320 x 240 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K4. Kit 4 de PLC OMRON :

• N-HMIA-OMR. OMRON HMI Module Avancé.

Tension  d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran couleur TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 202 mm (largeur) x 148 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution d'écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K5. Kit 5 de PLC OMRON :

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Utilisation de variables.

2.- Utilisation des entrées numériques I.

3.- Utilisation des entrées numériques II.

4.- Test des entrées numériques.

5.- Utilisation des sorties numériques.

6.- Tester les sorties numériques.

7.- Utilisation des signaux analogiques I (OMR-PLC-K1 et OMR-PLC-K2).

8.- Utilisation des signaux analogiques II (OMR-PLC-K1 et OMR-PLC-K2).

9.- Générateur d'ondes carrées.

10.- Programme simple IHM (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

11.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

12.- Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM II (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC-K4).

13.- Lecture des données d'un registre avec le dispositif IHM (OMR-PLC- K3 ou OMR-PLC-K4).

14.- Ecriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (OMR-PLC- K3 ou OMR-PLC-K4).

15.- Changement d'écran du dispositif IHM (OMR-PLC-K3 ou OMR-PLC- K4).

16.- Connexion Internet de l'unité PLC (OMR-PLC-K5).

17.- Contrôler les entrées numériques avec une application de serveur Web (OMR-PLC-K5).

18.- Contrôler les sorties numériques avec une application de serveur Web (OMR-PLC-K5).

19.- Contrôler les entrées analogiques avec une application de serveur Web (OMR-PLC-K5).

20.- Contrôlez les sorties analogiques avec une application de serveur Web (OMR- PLC-K5).

Optionnel

AE-PLC-OMR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.