SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AE-PLC-SE” comprend les éléments suivants :

• Structure d'ascenseur, capteurs et panneau de commande.

Voiture mobile à moteur :

Moteur 24 VCC.

Rail d'ascenseur.

Deux capteurs de fin de course.

Porte d'ascenseur motorisée :

Moteur 24 VCC.

Deux capteurs de fin de course.

Trois capteurs capacitifs.

Quatre boutons-poussoirs de demande d'étage.

Quatre LED d'indication de demande d'appel.

Six LED indiquant la direction haut/bas de l'ascenseur.

Trois indicateurs numériques de position d'ascenseur.

Indicateur acoustique.

16 signaux d'entrée numériques.

16 signaux de sortie numériques.

Tension d'alimentation (monophasée) : 100 - 240 VCA.

Clé d'autorisation de démarrage/arrêt.

Commutateur de fonctionnement automatique/ manuel.

Bouton.

Deux connecteurs CPL.

Panneau d'ascenseur :

Trois boutons poussoirs + trois indicateurs LED pour chaque étage.

Deux indicateurs LED pour la direction haut/bas de l'ascenseur.

Fusible 2 A.

• N-FAULT-KB. Module d'Injection 20 Défauts.

Module de boîte à clés rouge avec 20 interrupteurs à l'intérieur.

Deux connecteurs DB37.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- PLC PANASONIC. (exemples de programmes PLC inclus).

• AE-PLC-PAN-UB. Unité de Base PLC PANASONIC.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique CPL, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120k instructions de base (étape).

Capacité d'enregistrement des données : 256k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 MB.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 GB.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Module d'extension pour entrées et sorties numériques.

Fonction serveur web :

Serveur web HTML inclus dans l'automate.

Jusqu'à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• PAN-PLC-K1. Kit 1 de PLC PANASONIC.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• PAN-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 12 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 12 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

- PLC SIEMENS. (Exemple de programme PLC non inclus).

• AE-PLC-SIE-UB. Unité de Base PLC SIEMENS.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-SIE. Module CPU Siemens.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Appareil automate, SIEMENS S7 – 1200 :

Grande capacité de traitement : calcul 64 bits.

Mémoire programme/données : 100 kB.

Mémoire de chargement : 4 Mo extensible avec une carte mémoire Siemens.

Temps de traitement CPU pour les opérations sur bits : 0,085 µs/instruction.

Fréquence de comptage : 100 kHz.

Vingt-deux entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Dix-huit sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques de 10 bits avec plage de tension de 0 V à 10 V.

Module d'extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction du serveur Web :

Serveur Web HTML intégré dans l'automate.

Compatible avec la plupart des moteurs de recherche courants.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Profinet/Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• SIE-PLC-K1. Kit 1 de PLC SIEMENS.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• SIE-PLC-K2. Kit 2 de PLC SIEMENS.

• N-ESA-SIE. Module d'E/S Analogique Siemens.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V ou 0/4 - 20 mA (configurable).

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 13 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V ou 0/4 - 20 mA (configurable).

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 13 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

- PLC OMRON. (Exemple de programme PLC non inclus).

• AE-PLC-OMR-UB. Unité de Base PLC OMRON.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-OMR. Module CPU Omron.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Appareil PLC, OMRON NX1 :

Vitesse de traitement élevée : 3,3 ns par instruction de base (étape) et 70 ns ou plus pour l'instruction mathématique (pour les données LONG REAL).

Capacité de programmation : 1,5 MB.

Compatible carte mémoire SD / SDHC.

Dix-huit entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Quatorze sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• OMR-PLC-K1. Kit 1 de PLC OMRON.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• OMR-PLC-K2. Kit 2 de PLC OMRON.

• N-ESA-OMR. Module d'E/S Analogique Omron.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 1/8000 pleine échelle.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 1/8000 pleine échelle.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

- PLC ALLEN BRADLEY. (Exemple de programme PLC non inclus).

• AE-PLC-AB-UB. Unité de Base PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-AB. Module CPU Allen Bradley.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Contrôleur PLC Allen Bradley CompactLogix 5370 L1 :

Contrôle à haute vitesse et à haute performance.

Tâches du contrôleur : 32.

Tâches de programme : 1000.

Mémoire disponible pour l'utilisateur : 384 kB.

Mémoire interne de la carte SD : 1 GB.

Deux connecteurs Ethernet avec un taux de communication de 10/100 Mbps.

Connexion USB pour les mises à jour du micrologiciel.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AB-PLC-K1. Kit 1 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AB-PLC-K2. Kit 2 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ESA-AB. Module d'E/S Analogique Allen Bradley.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 16 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 16 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

- PLC MITSUBISHI. (Exemple de programme PLC non inclus).

• AE-PLC-MIT-UB. Unité de Base PLC MITSUBISHI.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-MIT. Module CPU Mitsubishi.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Mitsubishi FX5U :

Vitesse de traitement élevée : 34 ns par instruction de base (pas) et 34 ns ou plus pour une instruction mathématique.

Capacité de programmation : 64000 pas.

Compatible avec les cartes mémoire SD.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Une sortie analogique 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• MIT-PLC-K1. Kit 1 de PLC MITSUBISHI.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• MIT-PLC-K2. Kit 2 de PLC  MITSUBISHI.

• N-ESA-MIT. Module d’E/S Analogique Mitsubishi.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 12 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 12 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• PAN-PLC-K4. Kit 4 de PLC PANASONIC.

• N-HMIA-PAN. Panasonic HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 64K couleurs et format 16:9.

Taille de l'écran : 187 mm (largeur) x 147mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution de l’écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage à haute luminosité de 200 cd / m².

Mémoire flash de 4 GB.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• SIE-PLC-K4. Kit 4 de PLC SIEMENS.

• N-HMIA-SIE. Siemens HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 154,1 x 85,9 mm (7 pouces).

Résolution d'écran de 480 (L) x 800 (H) pixels.

Rétroéclairage LED.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K4. Kit 4 de PLC OMRON.

• N-HMIA-OMR. Omron HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Périphérique HMI :

Écran couleur TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 202 x 148 mm (7 pouces).

Résolution : 800 x 480 WVGA.

Rétroéclairage : LED.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K4. Kit 4 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIA-AB. Allen Bradley HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran haute résolution prenant en charge 65 000 couleurs.

Processeur CPU 800 MHz avec 256 Mo de mémoire.

Taille de l'écran : 153,6 x 86,6 mm (7 pouces).

Résolution d'écran de 800 (L) x 480 (H) points.

Rétroéclairage : LED blanche.

Emplacement pour carte mémoire SD.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• MIT-PLC-K4. Kit 4 de PLC MITSUBISHI 4.

• N-HMIA-MIT. HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

TFT avec 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 187 mm (largeur) x 147mm (hauteur) (7 pouces).

Mémoire de stockage : 9 MB.

Taille de l'écran : 154 x 85,9 mm (7 pouces).

Résolution d'écran de 800 (L) x 480 (H) pixels.

Cinq couleurs de rétroéclairage LED : blanc, vert, rose, orange et rouge.

Emplacement pour carte mémoire SD.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 900 x 600 x 310 mm approx. - Poids: 30 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1 - Identification de tous les capteurs, actionneurs et mécanismes de l'ascenseur.

2.- Vérification de l'alignement correct de l'ascenseur avec les capteurs capacitifs et les interrupteurs de fin de course

3 - Vérification de l'alignement correct de la porte de l'ascenseur avec les capteurs de fin de course.

4.- Étude des concepts fondamentaux de l'automate programmable (PLC). Entrées et sorties numériques, signaux analogiques.

5.- Utilisation et test des entrées et sorties numériques.

6 - Utilisation et test des sorties analogiques pour le contrôle de la vitesse de l'ascenseur et de la porte.

7.- Vérification du fonctionnement des capteurs capacitifs en approchant manuellement l'ascenseur de ceux-ci.

8.- Vérification du fonctionnement des capteurs de fin de course.

9.- Vérification du fonctionnement du capteur de barrière de la cabine.

10.- Programmation du contrôle manuel de la montée et de la descente de l'ascenseur.

11.- Programmation du contrôle automatique de la porte avec capteur de barrière.

12.- Programmation du contrôle automatique de l'ascenseur dans des conditions normales de fonctionnement.

13.- Programmation de l'alignement automatique de l'ascenseur.

14.- Contrôle à distance de l'ascenseur avec un écran HMI. (AE-PLC-PAN-K4 est nécessaire).

15.- Configuration et programmation des protocoles d'urgence dans les ascenseurs.

16.- Injection et identification des défauts pendant le fonctionnement de l'ascenseur.

Optionnel

AE-PLC-SE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.