ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD33” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásicos: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-TRANS01. Módulo Transformador Monofásico con Aislamiento Galvánico, 230/230 VAC, 500 VA.

Potencia nominal: 500 VA.

Tensión de entrada: 230 VCA.

Tensión de salida: 230 VCA.

Interruptor de conexión tierra-neutro.

Fusibles 2 A.

Interruptor ON / OFF.

Conector a GND virtual.

• N-DIF. Módulo RCD Protección Diferencial.

Terminales de entrada: 230 VCA.

Corriente Nominal: 25 A.

Sensibilidad: 30 mA.

L, N: terminales de entrada de corriente.

L, N: terminales de salida de corriente.

• N-DIFVS. Módulo RCD con Sensibilidad Variable.

Entradas:

Tensión auxiliar UH: CA / DC 12 V, CA / DC 24 … 230 V.

Rango de voltaje:

CA: 0,8 ... 1,1 UN.

CC: 0.9 ... 1.25 UN.

Frecuencia nominal UH: 50 … 400 Hz.

Consumo nominal:

CA 230 V: 4 VA.

CA 24 V: 1,6 VA.

CC 24 V: 1 W.

Valor de medición ajustable mediante interruptor giratorio:

CA 0,01; 0,03 A; 0,1 A; 0.3 A; 0.6 A; 1 A; 2 A; 5 A; 10 A.

Rango de frecuencia: 20 Hz ... 2 kHz a la corriente de falla <50 Hz y la función “auto reset”, se debe ajustar un retardo de tiempo para que el relé no zumbe antes de cambiar.

Histéresis: aprox. 4 % del valor del viaje, fijo.

Precisión: ≤ ± 15 %.

Repetir precisión: ≤ ± 1%.

Deriva de la temperatura: ≤ ± 0,05  / K.

Tiempo de reacción: 10 ... 30 ms.

Tv de retardo de respuesta: 0 … 10 s ajustable (escala logarítmica para permitir también ajustar el retardo de tiempo corto sin problemas.

• N-DIFR. Módulo RCD con Rearme Automático.

Botón de test en el dispositivo de corriente residual.

Palanca de control.

Palanca de selección Auto ON / OFF:

Auto OFF: rearme OFF.

RED test: dispositivo de corriente residual.

Auto ON: rearme ON.

RED test: dispositivo de corriente residual + rearme automático

LED de modo de operación.

• N-FAULT. Módulo de Inyección de Falta con Selector de Impedancia del Cuerpo Humano.

Pulsador de inyección de fallos.

Selector de impedancia humana: 1 Ω, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.

Conexiones de entrada (a, b).

• N-TSTF. Módulo para Test de Derivaciones a Tierra.

Pulsador de inyección.

Conexión a tierra del centro del transformador.

Centro de protección diferencial.

Conexión de impedancia de falla del usuario.

Cargar conexión.

Impedancia variable a tierra.

• N-MVA. Módulo Analógico de Medida de Tensión.

Rango: 0 – 150 VCA.

Terminales de entrada: Va, Vb.

Precisión: 1,5 %.

Escala: 90 °.

• N-MCA. Amperímetro Analógico.

Rango: 0 – 500 mA.

Terminal de entrada: Va.

Terminal de salida: Vb.

Precisión: 1,5 %.

Escala: 90 °.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los conceptos básicos de las protecciones diferenciales.

2.- Estudio de las protecciones diferenciales con sensibilidad variable.

3.- Estudio de las protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

4.- Ajuste de la sensibilidad de las protecciones diferenciales.

5.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con protecciones diferenciales básicas.

6.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales.

7.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con protecciones diferenciales de sensibilidad variable.

8.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales de sensibilidad variable.

9.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

10.- Estudio del cortocircuito monofásico a tierra con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

11.- Estudio de la coordinación de aislamiento.

Opcional

AEL-AD33/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.