ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AI13-A” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI10. Módulo de Fuente de Alimentación.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (ajustable).

• N-CAR30. Módulo de Inductancias.

Tensión nominal: 24 V.

Inductancias:

Dos inductancias de 1 mH.

Una inductancia de 2.2 mH.

Dos inductancias de 3.3 mH.

Dos inductancias de 10 mH.

Dos inductancias de 22 mH.

• N-CAR31. Módulo de Condensadores.

Tensión nominal: 24 V.

Condensadores:

Un condensador no polarizado de 47 µF.

Un condensador no polarizado de 68 µf.

Dos condensadores no polarizados 100 µF.

Un condensador no polarizado de 220 µF.

Un condensador no polarizado de 330 µF.

Un condensador no polarizado de 470 µF.

Un condensador polarizado de 220 µF.

Un condensador polarizado de 470 µf.

• N-CAR32. Módulo Rectificador de Diodos.

Tensión nominal: 230 V.

Rectificadores: diodos rectificadores 6 x 40 A.

• N-CAR33. Módulo de Componentes Resistivos.

Tensión nominal: 24 V.

Resistencias:

Tres resistencias de 47 k Ohm.

Tres resistencias de 51 k Ohm.

Dos resistencias de 82 k Ohm.

Dos resistencias de 100 k Ohm.

Una resistencia de 120 k Ohm.

Tres resistencias de 150 k Ohm.

Un potenciómetro de bobinado lineal de 5 W y 10 k Ohm.

Un potenciómetro lineal de 50 k Ohm.

Un potenciómetro logarítmico de 10 k Ohm.

Un potenciómetro logarítmico de 50 k Ohm.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 45 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Medición de la resistencia.

2.- Conexión en serie de resistencias.

3.- Conexión en paralelo de resistencias.

4.- Conexión en serie de bobinas de inductancia.

5.- Conexión en paralelo de bobinas de inductancia.

6.- Medición de la capacidad de un condensador.

7.- Conexión en serie de condensadores.

8.- Conexión en paralelo de condensadores.

9.- Análisis de carga de un condensador.

10.- Análisis de descarga de un condensador.

11.- Cálculo de la constante de tiempo de un filtro.

12.- Análisis de un circuito RL en serie.

13.- Análisis de un circuito RL en paralelo.

14.- Análisis de un circuito RC en serie.

15.- Análisis de un circuito RC en paralelo.

16.- Filtro de paso bajo.

17.- Filtro de paso alto.

18.- Transformación estrella/triángulo.

19.- Transformación triángulo/estrella.

Opcional

AEL-AI13-A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.