ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AI13” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI10. Módulo de Fuente de Alimentación.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (ajustable).

• N-CAR30. Módulo de Inductancias.

Tensión nominal: 24 V.

Inductancias:

Dos inductancias de 1 mH.

Una inductancia de 2.2 mH.

Dos inductancias de 3.3 mH.

Dos inductancias de 10 mH.

Dos inductancias de 22 mH.

• N-CAR31. Módulo de Condensadores.

Tensión nominal: 24 V.

Condensadores:

Un condensador no polarizado de 47 µF.

Un condensador no polarizado de 68 µf.

Dos condensadores no polarizados 100 µF.

Un condensador no polarizado de 220 µF.

Un condensador no polarizado de 330 µF.

Un condensador no polarizado de 470 µF.

Un condensador polarizado de 220 µF.

Un condensador polarizado de 470 µf.

• N-CAR32. Módulo Rectificador de Diodos.

Tensión nominal: 230 V.

Rectificadores: diodos rectificadores 6 x 40 A.

• N-CAR33. Módulo de Componentes Resistivos.

Tensión nominal: 24 V.

Resistencias:

Tres resistencias de 47 k Ohm.

Tres resistencias de 51 k Ohm.

Dos resistencias de 82 k Ohm.

Dos resistencias de 100 k Ohm.

Una resistencia de 120 k Ohm.

Tres resistencias de 150 k Ohm.

Un potenciómetro de bobinado lineal de 5 W y 10 k Ohm.

Un potenciómetro lineal de 50 k Ohm.

Un potenciómetro logarítmico de 10 k Ohm.

Un potenciómetro logarítmico de 50 k Ohm.

• N-LAM26. Módulo de Iluminación.

Cuatro lámparas rojas de 24 V.

Dos interruptores.

Dos interruptores simples.

Un conmutador cruzado.

Un pulsador.

Un timbre.

• N-LAM09. Módulo de Lámpara Fluorescente.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Interruptor ON / OFF.

Lámpara fluorescente.

Potencia nominal: 4 W.

Terminales de alimentación (LN).

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-REL50. Módulo de Relés.

Tensión nominal: 24 V.

Dos relés.

Dos contactos normalmente abiertos (NO).

Dos contactos normalmente cerrados (NC).

• TRA28. Transformador Didáctico Trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 y 230 VCA (3PH).

Tensión nominal de salida: 3 x (3 x 73 VCA).

Potencia nominal: 500 VA.

Libre configuración (triángulo, estrella y zig-zag).

• VAR17. Kit de Transformador Desmontable.

Tensión nominal de alimentación: 230 V.

Tensión nominal de salida 110 V.

Potencia nominal: 185 VA.

Cuatro elementos extraíbles.

Bobina de 2000 vueltas (0,8 A).

Bobina de 1000 vueltas (1,6 A).

• VAR18. Kit de Electroestática.

Barra de PVC.

Tubo de PVC.

Barra de nylon.

Barra de aluminio.

Electroscopio artesanal:

Tubo de PMMA con tapa, gancho metálico, bola de aluminio y papel de aluminio con una tira doblada en medio.

Dos tiras de acetato.

Piel de conejo.

• N-VAR16. Kit de Electromagnetismo con un Grupo Motor/Generador de DC.

Solenoides de 1000 vueltas y 2000 vueltas.

Núcleo de latón, acero inoxidable, ferrita y materiales magnéticos.

Equipo de motor/generador con tacómetro incorporado (24 VCC).

• EMT16. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

Tensión de Alimentación: 110 – 220 V.

Potencia nominal: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente de armadura: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT12. Motor Universal.

Tensión de Alimentación: 110 – 240 VCA/ VCC.

Potencia nominal: 0,3 HP.

Velocidad: 9000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Verificación del funcionamiento del Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial (N-ALI01).

2.- Verificación del funcionamiento del Módulo de Fuente de Alimentación (N-ALI10).

3.- Demostración de la carga electroestática en diferentes materiales.

4.- Comprobación de los efectos electrotécnicos con acetato.

5.- Comprobación de los efectos electrotécnicos con piel de conejo.

6.- Comprobación y estudio del signo de la carga con el electroscopio.

7.- Medida de la resistencia eléctrica.

8.- Resistencias en asociación serie.

9.- Resistencias en asociación paralela.

10.- Bobinas en asociación serie.

11.- Bobinas en asociación paralela.

12.- Transformación estrella/triángulo.

13.- Transformación triángulo/estrella.

14.- Medida de la capacidad del condensador.

15.- Asociación serie de condensadores.

16.- Asociación paralela de condensadores.

17.- Análisis de la carga del condensador.

18.- Análisis de la descarga del condensador.

19.- Cálculo de la constante de tiempo de descarga del condensador.

20.- Conexionado y puesta en marcha de un Motor Monofásico.

21.- Conexionado y puesta en marcha de un Motor Universal.

22.- Conexionado y puesta en marcha de un Motor Trifásico de Inducción de Jaula de Ardilla.

23.- Conversión de energía eléctrica en energía mecánica.

24.- Conversión de energía mecánica en energía eléctrica.

25.- Conversión de energía eléctrica en energía magnética.

26.- Inducción magnética: Ley de Lenz.

27.- Ensamblaje del transformador.

28.- Análisis del transformador reductor.

29.- Cableado del transformador reductor.

30.- Comprobación de la relación de transformación de un transformador reductor.

31.- Análisis del transformador elevador.

32.- Cableado del transformador elevador.

33.- Comprobación de la relación de transformación de un transformador elevador.

34.- Análisis del  autotransformador.

35.- Cableado del autotransformador.

36.- Cableado del transformador monofásico.

37.- Cableado del transformador trifásico en delta/delta.

38.- Cableado del transformador trifásico en estrella/delta.

39.- Cableado del transformador trifásico en delta/estrella

40.- Cableado del transformador trifásico/hexafásico.

41.- Cableado del transformador trifásico con las bobinas de fase en serie.

42.- Cálculo de la constante de tiempo en las distintas configuraciones de circuitos RLC.

43.-  Análisis de circuitos RL en serie.

44.- Análisis de circuitos RL en paralelo.

45.- Análisis de circuitos RC en serie.

46.- Análisis de circuitos RC en paralelo.

47.- Análisis de circuitos RCL en serie.

48.- Filtro paso-bajo.

49.- Filtro paso-alto.

50.- Lámpara controlada por un interruptor y un pulsador.

51.- Lámpara controlada por dos puntos.

52.- Lámpara controlada desde tres puntos.

53.- Lámpara controlada por relés.

54.- Comprobación de los efectos electrotécnicos en un circuito acústico.

55.- Comprobación de los efectos electrotécnicos en un tubo fluorescente.

Opcional

AEL-AI13/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.