SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-DCIE” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Domestique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Bouchon de raccordement du tuyau d'alimentation monophasé.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts Normalement Ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts Normalement Fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-LAM02. Módulo de Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC). (3 unités)

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé Normalement Ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts Normalement Ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts Normalement Fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 VAC).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• FLYW. Volant d'Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 tr/min.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire). (2 unités)

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• EMT1. Moteur-Générateur à Excitation Indépendante DC.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d'armature : 200 VCC.

Courant d'excitation : 190 VCC.

Courant d'armature : 0,3 A.

Vitesse : 3000 tr/min.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Deux piles AA.

Commutateur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton d'enregistrement de la vitesse.

Bouton poussoir de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-MED17. Module de Voltmètre CC (0-200 V). (2 unités)

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Módulo d'Amperemètre CC (0-1,5 A). (2 unités)

Plage de mesure : 0 – 2 ADC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuals:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. - Poids : 35 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle de la vitesse du moteur à CC.

2.- Contrôle du sens de rotation d'une machine à CC.

3.- Lecture de la vitesse d'une machine à CC.

4.- Contrôle du courant d'armature.

5.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques pratiques possibles avec les éléments supplémentaires recommandés :

6.- Mesure du courant du rotor et estimation du couple.

7.- Mesure de la tension d'armature.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-DCIE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.