SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-ESAT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principal Industriel.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3 PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-FTAC. Module d'Injection de Défauts pour Transformateurs Triphasés.

Avec ce module, l'utilisateur pourra provoquer des défauts non destructifs dans un transformateur triphasé.

Ce module contient :

Trois interrupteurs pour ouvrir chacune des phases du transformateur côté primaire.

Trois interrupteurs pour ouvrir chacune des phases du transformateur côté secondaire.

Quatre interrupteurs pour provoquer tout type de court-circuit du côté primaire du transformateur :

Sans mise à la terre :

Courts-circuits biphasés :

Type de défaut UV.

Type de défaut VW.

Type de défaut UW.

Court-circuit triphasé :

Type de défaut UVW.

Connecté atterri :

Courts-circuits monophasés à la terre :

Type de défaut UG.

Type de défaut VG.

Type de défaut WG.

Courts-circuits biphasés à la terre :

Type de défaut UVG.

Type de défaut VWG.

Type de défaut UWG

Court-circuit triphasé-terre :

Type de défaut UVWG.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• N-TRANS09. Module de Transformateur Triphasé à Isolation Galvanique, 400/400 VAC, 1 kVA.

Nominale : 1 kVA.

Tension de l'enroulement primaire : 400 VCA Y – 230 VCA Δ.

Tension de l'enroulement secondaire : 400 VCA Y – 230 VCA Y.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette application est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

:

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx.  - Poids: 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage du transformateur triphasé selon différentes configurations.

2.- Détection d'un défaut d'alimentation du transformateur triphasé.

3.- Mesures d'impédance de transformateur triphasé avec une bobine ouverte.

4.- Identification des bobines ouvertes dans les transformateurs triphasés.

5.- Reconnaissance de courts-circuits entre différentes phases dans l'enroulement primaire d'un transformateur triphasé.

6.- Identification des courts-circuits à la terre dans l'enroulement primaire d'un transformateur triphasé.

7.- Détection de bobines en court-circuit.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-ESAT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.