ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-FES” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-EALD/A. Módulo Analizador de Redes Eléctricas Ethernet con Osciloscopio y Adquisición de Datos Ethernet (2 unidades).

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• N-VVCA7K. Módulo de Control de Motores AC de 5,5 kW.

Interruptor alimentación módulo.

Convertidor:

Potencia nominal: 7,5 kW.

Tensión nominal: 400 V.

Display de configuración.

Software de parametrización y visualización de resultados.

Pulsador potencia ON/OFF.

Panel de control de entradas digitales: 8 interruptores de control.

Potenciómetro para el ajuste de la frecuencia.

Pulsador de parada de emergencia.

Cinco indicadores LED.

Relé magnetotérmico: 4 polos, C10.

• FMG5K. Grupo Motor-Disco de Inercia de 5 kW.

Flywheel (Disco de inercia):

Peso: 28 kg.

Motor trifásico de jaula de ardilla:

Potencia nominal: 5 kW.

Tensión nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

• N-ERC. Módulo de Regeneración Eléctrica.

LED - Indicador cuando hay regeneración.

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Pila 9 V.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 780 x 1100 x 1200 mm aprox. Peso: 150 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de los diferentes componentes del sistema de almacenamiento de energía.

2.-  Comprobación de la fuente de alimentación industrial N-ALI01.

3.-  Auto-tuning del motor.

4.-  Parametrización del variador de frecuencia: consigna de frecuencia.

5.-  Parametrización del variador de frecuencia: curvas de aceleración y deceleración.

6.-  Medición del consumo de potencia durante la carga del flywheel.

7.-  Visualización de la curva de consumo de potencia del disco de inercia

8.-  Medición de la potencia regenerada por el flywheel durante una descarga completa.

9.-  Visualización de la curva de regeneración de potencia durante una descarga completa.

10.-Medición de la potencia regenerada por el flywheel durante descarga parcial.

11.-Visualización de la curva de regeneración de potencia durante una descarga parcial.

12.-Relación entre los parámetros eléctricos y mecánicos del flywheel.

13.-Estudio eficiencia del convertidor.

14.-Análisis del sistema ante una falta externa.

Opcional

AEL-FES/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.