SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-GPRE” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermie différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

• N-ERP-PGC01. Module de Relais de Protection du Générateur.

Régulateur automatique de vitesse et de tension : il permet de connecter jusqu’à 16 générateurs électriques en parallèle avec distribution de puissance active et réactive et contrôle du fonctionnement marche/arrêt en fonction de la demande de la charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Il permet différents modes de contrôle de l’interrupteur, tels que l’ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), asymétrie de tension, détection de barres mortes, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance de séquence négative/puissance réduite (32R/F), surintensité par courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), défaut de terre mesuré (50N/51N), rotation de phase, défauts de commutateurs.

Réseau : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Bornes de mesure.

Bornes de sortie pour la connexion au réseau de laboratoire.

Bornes de 2 mm pour le contrôle de la régulation PWM des signaux d’excitation et de vitesse.

Trois interrupteurs de commande pour :

Démarrer et arrêter la turbine.

Donner la permission de synchroniser le générateur avec le réseau.

Autoriser la synchronisation du générateur avec le réseau national.

Deux potentiomètres pour :

Régler le point de consigne de la puissance active générée.

Régler le point de consigne de la tension de sortie.

Un bouton d’arrêt d’urgence :

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchronisation et en mode îlotage avec voyants lumineux.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de réseau permet de réaliser des mesures, de visualiser et d’analyser tous les paramètres des réseaux électriques en courant alternatif. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour la navigation dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour le suivi des courbes de courant et de tension, l’affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes et le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Mesureur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Puissance active, réactive et apparente.

Fréquences adaptées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’énergie :

Mesure des harmoniques individuelles du courant et de la tension. Jusqu’à la 40ème harmonique.

THD, TDD et facteur K de la tension et du courant.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d’onde, 128 échantillons/seconde.

Stockage des événements et des données :

Analyseur d’harmoniques :

THD de tension et de courant, TDD de courant et facteur K, jusqu’à la 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des puissances actives, réactives et apparentes totales et par phase triphasée.

Temps d’utilisation, quatre enregistrements d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums de consommation d’énergie.

Communications :

Port de communication RS-485.

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Trois banques triphasées avec des résistances de 1600 Ω chacune.

Connexions configurables en étoile et en triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-ERP-MF01. Module Digital de Simulation de Défauts.

Permet d’injecter des défauts différents un, deux ou trois pôles à l’endroit désiré à travers les terminaux de défaut et de ligne.

Potentiomètre de temps de déclenchement.

Connexion Ethernet : deux ports de communication pour le contrôle à distance SCADA.

• GMG4.5K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 4,5 kW.

Groupe moteur-générateur couplé dans un châssis en aluminium avec roues.

Puissance nominale du générateur : 4,5 kVA.

Vitesse nominale du groupe électrogène : 3000 tr/min.

Courant de sortie nominal du générateur : 6,5 A.

Courant d’excitation nominal du groupe électrogène : 4 A.

Facteur de puissance du groupe électrogène : 0,8.

Tension de sortie nominale du groupe électrogène : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale du moteur : 5 kVA.

Courant nominal du moteur : 7,2 A.

Vitesse nominale du moteur : 3000 tr/min.

• N-INDT/3C. Module d’Inductances Configurables Trifasique de 3 x 300 Var.

Trois banques triphasées avec des inductances de 5 H chacune.

Connexion configurable en étoile et en triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuit d’Excitation de Générateur 1.

• N-AVR/P. Module Régulateur de Tension Automatique.

Tension d’entrée : 0 – 100 VCC.

Entrée pour signal de régulation de tension par commande PWM.

Bornes pour le contrôle des signaux PWM.

Tension de sortie : 0 – 100 VCC.

Ampèremètre DC pour la mesure du courant de sortie, 0 - 4 A.

Connecteur femelle à 3 broches pour la connexion à l’entrée d’excitation d’un générateur.

Fusible 5 A.

• N-TRANS04. Module de Transformateur Monophasé 230 VCA/2x35 VCA, 300 VA.

Bornes d’entrée monophasée 230 VCA.

Bornes pour une sortie monophasée de 70 VCA.

Bornes pour deux sorties monophasées de 35 VCA.

Interrupteur à deux positions : 0 (ouvert) / 1 (fermé).

Fusibles :

Côté primaire : 2 A.

Côté secondaire : 5 A.

• N-SPAD01. Module Convertisseur CA/CC Monophasé 1.

Bornes d’entrée monophasées 0 – 230 VCA.

Redresseur CA/CC.

Bornes de sortie CC.

Condensateur de filtrage pour la réduction des ondulations de tension.

Bornes de dérivation pour la connexion du condensateur de filtrage.

Fusible 5 A.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

Pour l’étude de plusieurs générateurs en parallèle, l’ensemble est recommandé (ensemble d’éléments à choisir en tant que groupe) :

• N-ERP-PGC01. Module de Relais de Protection du Générateur.

Régulateur automatique de vitesse et de tension : il permet de connecter jusqu’à 16 générateurs électriques en parallèle avec distribution de puissance active et réactive et contrôle du fonctionnement marche/arrêt en fonction de la demande de la charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Il permet différents modes de contrôle de l’interrupteur, tels que l’ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), asymétrie de tension, détection de barres mortes, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance de séquence négative/puissance réduite (32R/F), surintensité par courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), défaut de terre mesuré (50N/51N), rotation de phase, défauts de commutateurs.

Réseau : Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Bornes de mesure.

Bornes de sortie pour la connexion au réseau de laboratoire.

Bornes de 2 mm pour le contrôle de la régulation PWM des signaux d’excitation et de vitesse.

Trois interrupteurs de commande pour :

Démarrer et arrêter la turbine.

Donner la permission de synchroniser le générateur avec le réseau.

Autoriser la synchronisation du générateur avec le réseau national.

Deux potentiomètres pour :

Régler le point de consigne de la puissance active générée.

Régler le point de consigne de la tension de sortie.

Un bouton d’arrêt d’urgence :

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchronisation et en mode îlotage avec voyants lumineux.

• GMG4.5K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 4,5 kW.

Groupe moteur-générateur couplé dans un châssis en aluminium avec roues.

Puissance nominale du générateur : 4,5 kVA.

Vitesse nominale du groupe électrogène : 3000 tr/min.

Courant de sortie nominal du générateur : 6,5 A.

Courant d’excitation nominal du groupe électrogène : 4 A.

Facteur de puissance du groupe électrogène : 0,8.

Tension de sortie nominale du groupe électrogène : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale du moteur : 5 kVA.

Courant nominal du moteur : 7,2 A.

Vitesse nominale du moteur : 3000 tr/min.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuit d’Excitation de Générateur 1.

• N-AVR/P. Module Régulateur de Tension Automatique.

Tension d’entrée : 0 – 100 VCC.

Entrée pour signal de régulation de tension par commande PWM.

Bornes pour le contrôle des signaux PWM.

Tension de sortie : 0 – 100 VCC.

Ampèremètre DC pour la mesure du courant de sortie, 0 – 4 A.

Connecteur femelle à 3 broches pour la connexion à l’entrée d’excitation d’un générateur.

Fusible 5 A.

• N-TRANS04. Module de Transformateur Monophasé 230 VCA/2x35 VCA, 300 VA.

Bornes d’entrée monophasée 230 VCA.

Bornes pour une sortie monophasée de 70 VCA.

Bornes pour deux sorties monophasées de 35 VCA.

Interrupteur à deux positions : 0 (ouvert) / 1 (fermé).

Fusibles :

Côté primaire : 2 A.

Côté secondaire : 5 A.

• N-SPAD01. Module Convertisseur CA/CC Monophasé 1.

Bornes d’entrée monophasées 0 – 230 VCA.

Redresseur CA/CC.

Bornes de sortie CC.

Condensateur de filtrage pour la réduction des ondulations de tension.

Bornes de dérivation pour la connexion du condensateur de filtrage.

Fusible 5 A.

• N-ERP-PDF01. Módulo de Relé de Protection Différentielle avec E/S Numériques.

Module relais de protection différentielle.

Tension d’alimentation monophasée : 230 VCA.

Indicateur lumineux de TRIP.

Protection différentielle.

Connecteur de communication DB9 RS - 232.

Connecteur de signaux SUB-D de 62 broches.

Interrupteur ON/OFF.

Bornes de connexion.

Caractéristiques :

Il protège les transformateurs, générateurs, réactances et autres dispositifs de puissance à deux bornes en utilisant une combinaison d’éléments de surintensité différentielle, instantanée et “à temps inverse”. La sécurité du schéma différentiel est obtenue par les actions suivantes :

Réduction du pourcentage de double pente.

Blocage de la deuxième et de la quatrième harmonique.

Blocage de la cinquième harmonique pour la surexcitation du transformateur.

Compensation de la connexion des TC et des transformateurs.

• N-PSM. Interrupteur d’Alimentation Module. (2 unités)

Bornes de puissance :

Quatre bornes d’entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact NO.

Un contact à ouverture.

Deux boutons-poussoirs pour ouvrir / fermer l’interrupteur d’alimentation et les contacts auxiliaires.

Deux entrées de commande 24 VCC.

Deux sorties de tension 24 VCC.

• N-REP. Protection vers Dérivation du Rotor.

Tension nominale : 400 VCA.

Tension du relais : 24 VCC.

Contacts : 1 NO, 1 NC.

Courant nominal des contacts : 10 A.

Bouton de test.

Bouton de réinitialisation.

Deux lampes pour la signalisation des défauts à la terre.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Manuels des services requis, d'assemblage et d'installation, de mise en marche, de sécurité, d'entretien et de pratiques.

- Dimensions : 1400 x 400 x 1300 mm environ. - Poids : 180 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Synchronisation automatique du générateur avec le réseau.

2.- Fonctionnement en îlotage avec contrôle automatique du groupe générateur-moteur.

3.- Réglage de la protection contre les surintensités temporelles en fonctionnement autonome.

4.- Réglage de la protection contre les déséquilibres de charge en fonctionnement en réseau parallèle.

5.- Réglage de la protection contre l'inversion de puissance en cas de fonctionnement en réseau parallèle.

6.- Réglage de la protection contre les sous-tensions en fonctionnement autonome.

7.- Réglage du PID pour le contrôle de la tension et de la fréquence en fonctionnement autonome.

8.- Réglage du PID pour le contrôle de la puissance active et réactive en fonctionnement en réseau parallèle.

9.- Test des niveaux de sélectivité de la protection pour différents défauts injectés dans le système en fonctionnement autonome.

Possibilités d'exercices pratiques supplémentaires avec les éléments supplémentaires recommandés:

Pour l'étude des relais de protection différentielle (avec le élément supplémentair recommandé “N-ERP-PDF01”) :

10.- Réglage du seuil des protections différentielles et instantanées à maximum de courant.

11.- Reconnaissance d'un défaut injecté dans le système.

12.- Test de déclenchement et réarmement de la protection différentielle après injection de défauts à l'intérieur et à l'extérieur de son domaine de protection.

13.- Déconnexion et désexcitation du générateur.

14.-	Obtention des mesures des valeurs de courant qui provoquent le déclenchement de la protection différentielle contre les défauts symétriques et asymétriques.

15.-	Comparaison des valeurs obtenues par la mesure des courants de déclenchement de la protection différentielle avec les valeurs programmées dans la protection lorsqu'un défaut d'un type donné est injecté.

Pour l'étude des relais de défaut à la terre du rotor (avec le élément supplémentair recommandé “N-REP”) :

16.- Connexion et vérification du fonctionnement du relais de défaut à la terre du rotor.

17.- Réglage de la protection contre les défauts à la terre du rotor contre différents défauts à la terre.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-GPRE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.