ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AEL-KNX-LIC” incluye los siguientes elementos:

• N-KNX19. Módulo Sensor de Proximidad KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -5 °C a +45 °C.

• N-KNX20. Módulo Pulsador KNX/EIB.

Los pulsadores se pueden programar para funcionamiento con 1 o 2 botones.

Operación de 1 y 2 botones para conmutación, atenuación, persianas.

Cambio de valores / escenas con hasta 4 valores.

Funcionamiento con pulsador corto/largo y 2 objetos

Control de grupo con pulsación larga/extralarga de botón.

• N-LAM32. Módulo de Una Lampara LED. (4 unidades).

Lámpara led 24 VCC.

• N-KNX8. Módulo Actuador Dimmer KNX/EIB.

Drive regulable DALI.

Potencia: 2 – 21 W.

Voltaje de entrada: 230 VCA.

Voltaje de salida: 9 – 42 V.

• N-DKG. Módulo de Pasarela DALI-KNX.

Voltaje de entrada: 240VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Protocolo del puerto de comunicación: DALI.

Puerta de enlace: KNX/DALI.

• N-DAC. Módulo Controlador DALI.

Controlador de entradas DALI.

4 entradas independientes para contactos flotantes.

Para conexiones estándar de interruptor de acción inmediata o interruptores.

Alimentación eléctrica mediante línea DALI: 24 VCC.

Elementos requeridos (No incluido):

• AEL-KNX-UB. Unidad Base de AEL-KNX

• N-KNX34. Módulo Interfaz de Programación USB.

Alimentación: línea KNX, 21…30 VCC.

Consumo de corriente (máx.): < 5 Ma.

Conexión USB: conector USB2.0.

• N-KNX18. Módulo de Alimentación KNX/EIB.

Alimentación: 230 VCA.

Carga máxima: 640 mA.

Tensión de salida: 24 VCC.

• N-KNX4. Módulo de Entrada Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX5. Módulo de Salida Binaria KNX/EIB. (2 unidades).

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX30. Módulo de Panel Táctil KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX35. Módulo Transmisor/Receptor de Infrarrojos KNX/EIB.

El mando infrarrojos es alimentado por dos baterías de tipo alcalinas LR03/AAA; 1,5 V).

Funciones normales:

Activación/desactivación.

Activación y control de atenuación.

Control de persianas.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Realización del Control Binario de Luminarias: Integración de luminarias LED en la instalación, programación del control utilizando el módulo de salida binaria KNX. Aplicación de técnicas de cableado para una conexión segura.

2.- Conexión del Sensor de Luminosidad: conexión del sensor de luminosidad KNX, configuración para ajuste automático de la iluminación según las condiciones de luz ambiental.

3.- Interacción Manual con Pulsador KNX: conexión e integración de un pulsador KNX, programación para encendido y apagado manual de las luces en la estancia.

4.- Instalación del Controlador KNX de Estancia con Pantalla Táctil: configuración del controlador de estancia KNX con pantalla táctil, exploración de funciones y capacidades de programación.

5.- Conexión e Integración KNX/DALI: conexión de un controlador de luces DALI, integración en el sistema KNX para control unificado de las luminarias DALI.

Creación de Proyectos en ETS y Definición de Topología:

6.- Creación de un Nuevo Proyecto en ETS: desarrollo de un nuevo proyecto desde cero con el software ETS y definición de características generales y establecimiento de topología básica del sistema KNX.

7.- Definición de la Topología del Bus: configuración de la topología del bus KNX, identificación de dispositivos y establecimiento de direcciones físicas.

8.- Asignación de Direcciones Físicas: asignación de direcciones físicas a dispositivos KNX en el proyecto y seguimiento de normas y recomendaciones de direccionamiento.

9.- Verificación de la Topología: verificación de la coherencia de la configuración y cumplimiento de requisitos del sistema KNX.

Diagnóstico de Dispositivos KNX:

10.- Uso de Herramientas de Diagnóstico: utilización de herramientas de diagnóstico en el software ETS para verificar comunicación y estado de dispositivos KNX.

11.- Pruebas de Comunicación: realización de pruebas de comunicación entre dispositivos KNX y el bus e identificación y resolución de posibles problemas de conexión.

12.- Análisis de Telegramas: análisis de telegramas enviados y recibidos por dispositivos KNX, identificación de posibles errores o interferencias en la red.

13.- Diagnóstico de Errores: diagnóstico y solución de errores de configuración o conexión en dispositivos KNX y utilización de herramientas de diagnóstico disponibles en el software ETS.

14.- Registro de Eventos: utilización de funciones de registro de eventos para monitorear y analizar el comportamiento de dispositivos KNX en diferentes condiciones de operación.

Opcional

AEL-KNX-LIC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.