ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AEL-KNX-SFC” incluye los siguientes elementos:

Dispositivos de intrusión:

• N-KNX19. Módulo Sensor de Proximidad KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -5 °C a +45 °C.

• N-KNX33. Módulo de Contacto de Ventana/Puerta KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX3. Módulo Sensor de Barrera KNX/EIB.

Alimentación: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX7. Módulo de Rotura de Cristales KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX6. Módulo Interruptor de Cerrojo KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.

Corriente de conmutación: 300 mA (aprox.)

Dispositivos de detección de incendios:

• N-KNX12. Módulo Sensor de Fuego/Humo KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Corriente:

Standby: 85 uA (aprox.)

Alarma: 100 mA (aprox.)

Temperatura de operación: - 10 °C a +70 °C.

Dispositivos de inundación:

• N-KNX13. Módulo Sensor de Inundación KNX/EIB.

Tensión nominal: voltaje del bus KNX.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Temperatura de operación: -10 °C a +50 °C.

Elementos requeridos (No incluido):

• AEL-KNX-UB. Unidad Base de AEL-KNX

• N-KNX34. Módulo Interfaz de Programación USB.

Alimentación: línea KNX, 21…30 VCC.

Consumo de corriente (máx.): < 5 Ma.

Conexión USB: conector USB2.0.

• N-KNX18. Módulo de Alimentación KNX/EIB.

Alimentación: 230 VCA.

Carga máxima: 640 mA.

Tensión de salida: 24 VCC.

• N-KNX4. Módulo de Entrada Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX5. Módulo de Salida Binaria KNX/EIB. (2 unidades).

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX30. Módulo de Panel Táctil KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX35. Módulo Transmisor/Receptor de Infrarrojos KNX/EIB.

El mando infrarrojos es alimentado por dos baterías de tipo alcalinas LR03/AAA; 1,5 V).

Funciones normales:

Activación/desactivación.

Activación y control de atenuación.

Control de persianas.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Integración Básica del Sistema de Control de Seguridad: conexión de la alimentación para los dispositivos KNX en el sistema de control de seguridad.

2.- Conexión del Controlador de Estancia KNX: integración del controlador de estancia KNX para el control centralizado de funciones de seguridad. Configuración de funciones y programación de escenarios de seguridad.

3.- Conexión del Módulo de Entrada Binaria KNX: conexión e integración del módulo de entrada binaria KNX para detectar eventos de seguridad. Programación de acciones en función de los estados detectados.

4.- Conexión de Módulo de Salida Binaria KNX para control de dispositivos de seguridad: conexión y configuración del módulo de salida binaria KNX para el control efectivo de dispositivos de seguridad. Ajuste de tiempos de respuesta y configuración de activación.

5.- Simulación de Escenarios con Caja de Alarmas: utilización de la caja de zumbadores para simular situaciones de alarma y evaluar la respuesta del sistema de seguridad. Ajuste de respuestas en función de diferentes eventos.

6.- Conexión e Integración de Detectores de Intrusión y Zonas de Seguridad: conexión y programación de detectores de intrusión KNX y zonas de seguridad. Configuración de acciones en caso de detección de intrusos.

7.- Conexión de Sirenas y Alarmas: integración y configuración de sirenas y alarmas para situaciones de emergencia.

8.- Conexión de Detectores de Humo e Incendios KNX: integración y programación de detectores de humo e incendios en el sistema KNX. Configuración de respuestas automáticas y notificaciones.

9.- Conexión de Detectores de Temperatura y Presencia KNX: integración y configuración de detectores de temperatura y presencia para la seguridad del entorno. Programación de acciones en caso de eventos específicos.

10.- Conexión de Detectores de Inundación KNX: integración y programación de detectores de inundación para la seguridad contra daños por agua. Configuración de respuestas automáticas.

Creación de Proyectos en ETS y Definición de Topología:

11.- Creación de un Nuevo Proyecto en ETS: desarrollo de un nuevo proyecto desde cero con el software ETS y definición de características generales y establecimiento de topología básica del sistema KNX.

12.- Definición de la Topología del Bus: configuración de la topología del bus KNX, identificación de dispositivos y establecimiento de direcciones físicas.

13.- Asignación de Direcciones Físicas: asignación de direcciones físicas a dispositivos KNX en el proyecto y seguimiento de normas y recomendaciones de direccionamiento.

14.- Verificación de la Topología: verificación de la coherencia de la configuración y cumplimiento de requisitos del sistema KNX.

Diagnóstico de Dispositivos KNX:

15.- Uso de herramientas de Diagnóstico: utilización de herramientas de diagnóstico en el software ETS para verificar comunicación y estado de dispositivos KNX.

16.- Pruebas de Comunicación: realización de pruebas de comunicación entre dispositivos KNX y el bus e identificación y resolución de posibles problemas de conexión.

17.- Análisis de Telegramas: análisis de telegramas enviados y recibidos por dispositivos KNX, identificación de posibles errores o interferencias en la red.

18.- Diagnóstico de Errores: diagnóstico y solución de errores de configuración o conexión en dispositivos KNX y utilización de herramientas de diagnóstico disponibles en el software ETS.

19.- Registro de Eventos: utilización de funciones de registro de eventos para monitorear y analizar el comportamiento de dispositivos KNX en diferentes condiciones de operación.

Opcional

AEL-KNX-SFC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.