ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Aplicación AEL-MEPD-01.

• Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monófasica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• Modulo de subestación de generación de potencia con control del interruptor de generación.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH+N+G

Interruptor de encendido/apagado.

Conexiones de señal y potencia:

Conexión auxiliar.

Cable de alimentación trifásica de la turbina con clavija IP44 3PN+E 32A 400V.

Cable de alimentación trifásica del generador con clavija IP44 3PN+E 32A 400V.

Tres interruptores para elegir entre los distintos modos:

Modo de control remoto y local.

Control de la velocidad automático y manual.

Control de la excitación automático y manual.

Tres interruptores de control para:

Encender y apagar la turbina.

Dar permiso para sincronizar el generador con la red.

Dar permiso para sincronizar el generador con la red nacional.

Dos potenciómetros para:

Regular la velocidad de la turbina.

Regular la excitación del generador.

Botón de parada de emergencia.

Dos disyuntores para funcionamiento en modo sincronismo y en modo isla.

Diferentes terminales de medición.

Conexión Ethernet: puerto de comunicaciones RJ45 para control remoto con SCADA.

• Módulos de relé de protección y controlador de voltaje y velocidad automático para el control de grupos de turbina-generador.

Controlador de tensión y velocidad automático:

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con reparto de potencia activa y reactiva y arranque/parada en función de las demanda

de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización.

Salidas analógicas para controlar los reguladores de frecuencia y tensión.

Medición trifásica de la tensión del generador y la red.

Medición trifásica de la intensidad y potencia del generador.

Medición monofásica de la intensidad de la red.

Sistema de protección:

Generador:

Máxima/mínima tensión (59/27), máxima/mínima frecuencia (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red:

Máxima/mínima tensión (59/27), máxima/mínima frecuencia (81O/U), salto vectorial, rotación de fases.

Seis alarmas:

Alarma 1: potencia inversa

Alarma 2: sobrecorriente

Alarma 3: sobretensión/subtensión

Alarma 4: sobrecorriente de tiempo inverso

Alarma 5: sobrefrecuencia/subfrecuencia

Alarma 6: apagado de alarmas.

Cuatro señales de estado:

Listo para funcionar.

Petición de arranque.

Condiciones de sincronización.

Permiso para la sincronización.

Protecciones de seguridad:

Relé de corriente.

Relé de potencia inversa.

Conexión Ethernet: puerto de comunicaciones RJ45.

• Interruptores trifásicos con control remoto para el sistema de potencia de distribución (topología en anillo).

Tensión de alimentación: monofásica 230V AC.

Tipología de doble barra, con dos seccionadores y un interruptor.

Dos terminales de interconexión.

Un terminal de entrada/salida de potencia para conectar líneas, generación, cargas, etc.

Dos pulsadores por cada seccionador / interruptor para abrirlos y cerrarlos.

Lámparas indicadoras de estado:

Dos lámparas para indicar el estado de las barras.

Tres pilotos para indicar el estado de los dos seccionadores y el interruptor.

Dos conectores Ethernet.

• Analizadores de red con adquisición de datos.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de alimentación: 400 VAC.

Terminales de entrada: conexión de entrada con el punto de medición.

Terminales de salida: conexión de salida con el punto de medición.

Salidas digitales: se utilizan tres salidas digitales para pulsos o alarmas, o para combinar los dos.

Puerto de comunicaciones RS-485.

Fusibles: 3 x 10 A.

Display del analizador de redes, donde se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activa, reactiva y aparente.

Corrientes de fase y línea.

Tensiones de fase y línea.

Frecuencias.

Factor de potencia.

• Variadores de frecuencia para el control de la propulsión.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 0,75 kW.

Conexiones de tensión de salida PWM:

Tres-Fases: 230 VCA.

Panel de control de entradas digitales: 5 entradas digitales configurables.

Panel de control de entradas analógicas:

0-10V entrada analógica para control de velocidad.

4-20mA entrada analógica para control de velocidad.

10K, potenciómetro para el control de velocidad del motor de inducción.

2 salidas de relé para configuración de alarmas: 2 salidas NO/NC.

50 mA, 2 salidas de transistor para la configuración de alarmas.

Display para el ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• Motores de inducción de jaula de ardilla trifásicos para la simulación de la propulsión.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67/ 0,97 A.

• Sistema de frenado para la simulación de la carga de la propulsión.

Par nominal: 5 Nm.

Disipación máxima de potencia: 100 W.

Ajuste de la corriente de salida máxima.

Modos de funcionamiento "rueda libre" y "bloqueo".

Tensión nominal: 24 VAC/VDC.

Corriente máxima de salida: 2 A.

Carga de salida (resistencia): 4 a 20 Ohmios.

Potencia máxima consumida: 70 W.

Control remoto de voltaje: 0 a 10 VDC.

Peso: 4 Kg.

• Generadores síncronos trifásicos de 1kVA con excitación independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal: 230 VAC.

Tensión nominal de salida: 3 x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

RPM: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

Altura del eje: 71 mm.

• Módulos de lámparas para la simulación de los servicios generales y auxiliares de iluminación.

Voltaje nominal: 230 VAC (PH+N).

Lámpara halógena.

Potencia: 60 W.

• Cargas resistivas trifásicas para simular el consumo de energía activa.

Banco digital de módulos de resistencias conmutables.

Tres interruptores deslizantes de carga.

Tres bancos conmutables trifásicos de resistencias de 150 ohmios.

Interruptor de control local / remoto.

Interruptor encendido / apagado.

Conector de comunicaciones SUB-D de 62 pines.

• Cargas inductivas trifásicas para la simulación del consumo de energía reactiva.

Bancos digitales de módulos de inductancia conmutable.

Tres interruptores deslizantes de carga.

Tres bancos conmutables trifásicos de inductancias de 1,4 H.

Interruptor de control local / remoto.

Interruptor encendido / apagado.

Conector de comunicaciones SUB-D de 62 pines.

• Transformadores trifásicos de aislamiento para la simulación de los embarrados de media tensión y baja tensión.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400V AC (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230V AC (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de la red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• Inversor híbrido trifásico con batería para el sistema de energía de reserva.

Inversor trifásico.

Inyección de energía trifásica a la red eléctrica.

Terminales:

Una entrada de CC.

Una salida trifásica de CA.

Potencia nominal: 2000 W.

Tensión de salida: 400 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

• Relés de sobrecorriente electrónicos.

Relé térmico electrónico.

Protección contra sobrecargas.

Rango 1.2 – 7A.

Función de Reset y test.

Un contacto NONC.

Temporización.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-MEPD-01/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-MEPD-01 + AEL-MEPD-01/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Cableado del embarrado principal y configuración en anillo.

2.- Configuración de los relés de sobrecorriente y los interruptores.

3.- Estudio de los flujos de potencia, sincronización, reparto de potencia activa y distribución de potencia con diferentes condiciones de carga.

4.- Análisis de las medidas de los flujos de potencia de los generadores síncronos y de las cargas.

5.- Análisis de las potencias activa y reactiva del generador síncrono ante variaciones de carga dinámica (propulsión del barco).

6.- Estudio del generador síncrono en modo de operación en isla.

7.- Estudio de la regulación del voltaje/excitación del generador síncrono en modo isla.

8.- Estudio de la regulación de la turbina (control de frecuencia) en modo isla.

9.- Estudio de las diferentes situaciones en el embarrado de distribución en topología en anillo ( maniobras con interruptores)

10.- Operaciones lógicas con interruptores.

11.- Reparto de carga con diferentes alimentadores: propulsores, servicios auxiliares y embarrados de emergencia.

12.- Intercambio de embarrados sin interrupción del suministro.

13.- Estudio del “black-out” en el sistema de potencia del barco. Restauración del sistema eléctrico paso a paso.

14.- Estudio de la respuesta del sistema con la apertura de interruptores debido a condiciones de faltas (simulado).

15.- Recuperación de la energía del sistema mediante el sistema de alimentación initerrumpida.

16.- Estudio de la desconexión del generador y el ahorro de energía en la UPS.

17.- Estudio de los servicios auxiliares en el barco.

18.- Estudio de las operaciones de emergencia mediante los módulos de embarrado de emergencia.

19.- Requerimientos de potencia de emergencia durante un “black-out”o fallo del sistema hasta la restauración del mismo.

20.- Circuitos esenciales y no esenciales.

21.- Estudio y medida del sistema de carga de baterías.

Otras prácticas posibles que pueden realizarse con este equipo:

22.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

23.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

24.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

25.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

26.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-MEPD-01/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.