SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Application AEL-MEPD-01

• Alimentation principale industrielle.

Tension de sortie : 400 VAC, 3PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions : ON/OFF.

Connexion de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d'alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32A 400V.

Disjoncteur différentiel 4 pôles, 25A, 30mA CA 6KA.

• Module de sous-station de production d'énergie avec contrôle de l'interrupteur de production.

Tension d'alimentation : 400 VAC, 3PH+N+G.

Interrupteur marche/arrêt.

Connexions de signal et de puissance :

Connexion auxiliaire.

Câble d'alimentation triphasée de la turbine avec fiche IP44 3PN+E 32A 400 V.

Câble d'alimentation triphasée du générateur avec fiche IP44 3PN+E 32A 400 V.

Trois interrupteurs permettant de choisir entre différents modes :

Mode de contrôle local et à distance.

Contrôle automatique et manuel de la vitesse.

Contrôle automatique et manuel de l'excitation.

Trois interrupteurs de commande pour :

Démarrer et arrêter la turbine.

Autoriser la synchronisation du générateur avec le réseau.

Autoriser la fermeture du disjoncteur 52NET.

Deux potentiomètres pour :

Régler la vitesse de la turbine.

Régler l'excitation de la génératrice.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Deux disjoncteurs pour le fonctionnement en mode synchrone et en mode îlot.

Différentes bornes de mesure.

Connexion Ethernet : port de communication RJ45 pour le contrôle à distance avec SCADA.

• Modules relais de protection et régulateur automatique de tension et de vitesse pour le contrôle du groupe turbine-générateur.

Régulateur automatique de vitesse et de tension (easygen) :

Permet de connecter jusqu'à 16 générateurs électriques en îlot parallèle avec partage de la puissance active et réactive et démarrage/arrêt en fonction de la demande de charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Permet différents modes de contrôle des disjoncteurs, tels que l’ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Sorties analogiques utilisées pour contrôler les régulateurs de fréquence et de tension.

Mesure triphasée de la tension du générateur et du réseau.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Système de protection :

Générateur :

Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), tension asymétrique, détection de bus inactif, surtension (32), déséquilibre de charge (46), puissance séquentielle négative / puissance réduite (32R/F), surintensité à courbe définie (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), mesure de défaut à la terre (50N/51N), rotation de phase, défauts de disjoncteur.

Réseau :

Tension maximale/minimale (59/27), fréquence maximale/minimale (81O/U), saut de vecteur, rotation de phase.

Six alarmes :

Alarme 1 : Inversion de puissance.

Alarme 2 : Surintensité.

Alarme 3 : Surtension/sous-tension.

Alarme 4 : Surintensité à temps inverse.

Alarme 5 : Sur-fréquence/sous-fréquence.

Alarme 6 : Arrêt de l’alarme.

Quatre signaux d’état :

Prêt à fonctionner.

Demande de démarrage.

Conditions de synchronisation.

Autorisation de synchronisation.

Protections de sécurité :

Relais de courant.

Relais d’inversion de puissance.

Connexion Ethernet : port de communication RJ45.

• Appareillage triphasé avec télécommande pour le système de distribution d’énergie (topologie en anneau).

Tension d’alimentation : monophasée 230 VCA.

Type à double jeu de barres, avec deux sectionneurs et un disjoncteur.

Deux bornes d’interconnexion.

Une borne d’entrée/sortie de puissance pour le raccordement des lignes, de la production, des charges, etc.

Deux boutons-poussoirs pour l’ouverture et la fermeture de chaque sectionneur/interrupteur.

Témoins d’état :

Deux lampes pour indiquer l’état des barres omnibus.

Trois lampes pour indiquer l’état des deux sectionneurs et de l’interrupteur.

Deux connecteurs Ethernet.

• Analyseurs de réseau avec acquisition de données.

Interrupteur ON/OFF.

Tension d’alimentation : 400 VCA.

Bornes d’entrée : connexion d’entrée au point de mesure.

Bornes de sortie : connexion de sortie au point de mesure.

Sorties numériques : trois sorties numériques pour les impulsions, les alarmes ou les deux.

Port de communication RS-485.

Fusibles : 3 x 10 A.

Écran de l’analyseur de réseau, affichant :

Puissance active, réactive et apparente.

Énergies active, réactive et apparente.

Courants de phase et de ligne.

Tensions de phase et de ligne.

Fréquences.

Facteur de puissance.

• Convertisseurs de fréquence pour le contrôle de la propulsion.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 0,75 kW.

Connexions de tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Panneau de contrôle des entrées numériques : 5 entrées numériques configurables.

Panneau de contrôle des entrées analogiques :

Entrée analogique 0 – 10 V pour le contrôle de la vitesse.

Entrée analogique 4 – 20 mA pour le contrôle de la vitesse.

Potentiomètre 10K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

Deux sorties relais NO/NC pour la configuration des alarmes.

Deux sorties transistor (50 mA) pour les alarmes.

Afficheur pour le réglage et l’affichage des paramètres de la machine.

• Moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil pour la simulation de l’entraînement.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse de rotation : 2730 tr/min.

Courant nominal : 1,67/0,97 A.

• Système de freinage pour la simulation de la charge de propulsion.

Couple nominal : 5 Nm.

Puissance maximale dissipée : 100 W.

Réglage du courant de sortie maximal.

Modes de fonctionnement : "roue libre" et "blocage".

Tension nominale : 24 VCA/VCC.

Courant de sortie maximal : 2 A.

Charge de sortie (résistance) : 4 à 20 Ohms.

Consommation électrique maximale : 70 W.

Contrôle de la tension à distance : 0 à 10 VCC.

Poids : 4 kg.

• Générateurs synchrones triphasés 1 kVA à excitation indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension nominale : 230 VCA.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 tr/min.

Courant nominal : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• Modules de lampes pour la simulation de services d’éclairage général et auxiliaire.

Tension nominale : 230 VCA (PH+N).

Lampe halogène.

Puissance : 60 W.

• Charges résistives triphasées pour simuler la consommation d’énergie active.

Banque numérique de modules de résistance commutables.

Trois interrupteurs à glissière de charge.

Trois banques de résistances triphasées commutables de 150 ohms.

Interrupteur de commande locale/à distance.

Interrupteur marche/arrêt.

Connecteur de communication SUB-D 62 broches.

• Charges inductives triphasées pour la simulation de la consommation de puissance réactive.

Banques numériques de modules d’inductance commutables.

Trois interrupteurs à glissière de charge.

Trois banques triphasées commutables d’inductances de 1,4 H.

Commutateur de commande locale / à distance.

Interrupteur marche/arrêt.

Connecteur de communication SUB-D 62 broches.

• Transformateurs d’isolement triphasés pour la simulation des barres de moyenne et basse tension.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’alimentation nominale : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Interrupteur marche/arrêt pour connexion/déconnexion instantanée du transformateur du réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• Onduleur hybride triphasé avec batterie pour système d’alimentation de secours.

Onduleur triphasé.

Injection de courant triphasé dans le réseau.

Bornes :

Une entrée CC.

Une sortie CA triphasée.

Puissance nominale : 2000 W.

Tension de sortie : 400 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

• Relais électronique de surintensité :

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Plage de 1,2 à 7 A.

Fonction de réinitialisation et de test.

Un contact NO/NC.

Minuterie.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-MEPD-01/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : AEL-MEPD-01 + AEL-MEPD-01/CIB + DAB + AEL-MEPD-01/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Câblage du tableau principal et configuration de l'anneau.

2.- Réglage du relais de surintensité et des disjoncteurs.

3.- Étude des flux de production d'énergie, de la synchronisation, du partage de la puissance active et des systèmes de distribution d'énergie dans différentes conditions de charge.

4.- Analyse des mesures des flux de puissance du générateur synchrone et des charges.

5.- Analyse de la puissance active et réactive du générateur synchrone en fonction des variations dynamiques de la charge (propulsion des navires).

6.- Etude du générateur synchrone en mode îlotage.

7.- Etude de l'excitation/régulation de tension du générateur synchrone en mode îloté.

8.- Etude de la régulation de la turbine (contrôle de la fréquence) en mode îlotage.

9.- Étude des différentes situations dans le jeu de barres de distribution avec une topologie en anneau (manœuvres avec des disjoncteurs).

10.- Fonctionnement logique avec les disjoncteurs.

11.- Répartition de la charge avec différents départs : hélices, services auxiliaires et barres de secours.

12.- Changement de jeu de barres sans interruption.

13.- Étude d'un black-out dans le système électrique du navire. Récupération d'énergie pas à pas.

14.- Étude de la réponse du système à l'ouverture des disjoncteurs en raison de conditions de défaillance (simulées).

15.- Récupération de l'énergie du système par le biais d'une alimentation sans interruption.

16.- Étude du délestage du générateur et de l'économie d'énergie dans l'ASI.

17.- Étude des services auxiliaires du navire.

18.- Étude des opérations d'urgence à travers les tableaux de commutation d'urgence.

19.- Exigences en matière d'alimentation électrique de secours pendant un blackout ou une défaillance du système jusqu'au rétablissement.

20.- Circuits essentiels et non essentiels.

21.- Étude et mesure du système de batterie de charge.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

22.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

23.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

24.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

25.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

26.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

27.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-MEPD-01/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.