SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-MMRT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• EMT7/1K. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 tr/min.

Courant nominal : 2,52 / 1,45 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-SERV1K. Module Servomoteur 1 kW.

Modes de fonctionnement dynamique et statique à quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 r.p.m.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Commutateur de sélection de mode : contrôle du couple et de la vitesse.

Interrupteur d’inversion du moteur.

• MED65. Multimètre Numérique.

Multimètre numérique à 3 chiffres ½, avec des câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pouvons mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC) (3 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé Nnormalement Ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts Normalement Ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts Normalement Fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-EME-PLCE. Unité PLC de Machines Électriques.

PLC.

Tension d'alimentation : 24 VCA.

Entrées numériques :

4 x Boutons poussoirs avec lampes.

4 x Interrupteurs avec lampes.

4 x Sorties numériques avec lampes.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 VAC).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-MPS. Module de Protection du Moteur (1,6 A - 2,5 A).

Interrupteur ON / OFF.

Limite de courant thermique :

De 1,6 A – 2.5 A.

Les bornes de puissance d'entrée :

Des connexions d'entrée d'alimentation : L1, L2, L3.

Bornes de sortie d'alimentation :

Connexions de puissance de sortie : L1, L2, L3.

• N-REL09. Time Relais Électronique contre les Surintensités (0 - 16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Gamme : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuals:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poids: 35 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de configuration de différents systèmes de protection moteur.

2.- Etude des interrupteurs de protection des moteurs.

3.- Etude des relais de protection moteur.

4.- Etude des circuits de protection par thermistance.

5.- Protection de charge pour couper l'alimentation du moteur.

6.- Configuration et fonctionnement de l'installation (mise en service du logiciel et du matériel).

7.- Programmation des principales fonctions via le logiciel PLC : démarreur direct, démarrage-démarrage-triangle, démarrage de moteurs à polarité commutable, etc.

8.- Mesure de puissance et valeurs RMS.

9.- Charges d'expériences.

Optionnel

AEL-MMRT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.