SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité de base “PHIP-UB” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d’alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Éléments requis pour fonctionner avec l'unité de base “PHIP-UB” (au moins un) (Non inclus) :

• PHIP-K1. Kit d'Analyse de Modules Photovoltaïques en Série et en Parallèle.

• PESS. Module Solaire Photovoltaïque avec Émulation du Chemin Solaire.

Panneau photovoltaïque :

Puissance nominale : 20 W.

Tension à la puissance maximale : 17.8 V.

Tension à circuit ouvert : 22.25 V.

Courant nominal : 1.12 A.

Ces valeurs peuvent varier en fonction du fabricant.

Lampe halogène : 500 W.

• N-EAL-DC. Unité Analyseur de Lignes (DC).

Analyseur de CC.

Mesure de la tension CC : 0 – 100 VCC.

Mesure du courant CC : 0 – 10 A.

Interrupteur ON / OFF.

Bornes de connexion.

• N-REV01. Module de Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm.

Résistance variable de 0 – 700 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Fusibles : 2 x 6.3 A.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir la résistance maximale ou la résistance variable.

• N-SSM. Module de Simulation Solaire.

3 simulateurs de panneaux photovoltaïques.

Tension à vide : 24 V.

3 potentiomètres pour le réglage de l’irradiance simulée.

3 ampèremètres CC.

3 voltmètres CC.

Diodes de dérivation.

Protection contre les courts-circuits.

• PHIP-K2. Kit de Systèmes Photovoltaïques Monophasés Hors Réseau.

•  BAT6. Batterie Plomb Acide 6.

Tension de la batterie : 12 V.

Courant de charge et de décharge : 23 A.

Capacité de la batterie : 7 Ah.

• N-MED85. Module d’Ampèremètre en Courant Continu (CC) (-6 +6 A).

Plage de mesure : - 6 A +6 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED86. Module de Voltmètre en Courant Continu (CC) (0-15 V).

Plage de mesure : 0 – 15 V.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-REG02. Module Régulateur Électronique de Courant 2.

Détection automatique de la tension de fonctionnement de 12 V ou 24 V.

Surveillance des paramètres :

Tension.

Courant.

Niveau de charge de la batterie.

Courant de charge.

État.

Dispositifs avec autoprotection, batterie et charges.

• N-SWIN. Module d'Onduleur Sinusoïdal.

Puissance nominale : 375 VA.

Tension d’entrée : 12 VCC.

Tension de sortie : 210 – 245 VCA.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-LAM34. Module de 3 Lampes en Courant Alternatif (CA).

Tension des lampes : 230 VCA (PH + N).

Lampe conventionnelle : 25 W.

Lampe à basse consommation : 4 W.

Lampe LED : 2 W.

Trois interrupteurs.

• N-LAM35. Module de 2 Lampes en Courant Continu (CC).

Tension des lampes : 12 VCC.

Lampe halogène : 25 W.

Lampe LED : 2 W.

Deux interrupteurs.

• PHIP-K3. Kit de Systèmes Photovoltaïques Monophasés Connectés au Réseau.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-INV04. Module Analyseur Réseau Monophasé 4.

Tension d'entrée : 40 – 80 V.

Puissance : 350 W.

Tension de sortie : 230 VCA / 50 Hz.

Courant d'entrée maximum : 9 A.

Rendement : 95 %.

Déconnexion d'urgence pour la protection du réseau.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1380 x 840 x 1010 mm approx. - Poid: 35 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Possibilités pratiques avec le kit PHIP-K1 :

1.- Affichage des courbes journalières et annuelles.

2 - Calcul de la position optimale des modules photovoltaïques.

3.- Affichage des courbes caractéristiques des modules photovoltaïques.

4.- Fonctionnement des diodes de bypass.

5.- Configuration en série et en parallèle des modules photovoltaïques.

6.- Analyse de la production simulée avec différentes configurations des modules photovoltaïques et différentes conditions d'irradiation solaire.

Possibilités pratiques avec le kit PHIP-K2 :

7.- Installation de centrales photovoltaïques.

8.- Mesure des paramètres électriques du système de génération photovoltaïque.

9.- Conception et test d'un système photovoltaïque isolé du réseau en fonctionnement direct.

10.- Conception et essai d'une installation photovoltaïque isolée du réseau en fonctionnement avec stockage.

11.- Conception et test d'un système photovoltaïque isolé du réseau avec alimentation en tension alternative et stockage d'énergie.

Possibilités pratiques avec le kit PHIP-K3 :

12.- Installation de centrales photovoltaïques.

13.- Mesure des paramètres électriques du système de production photovoltaïque.

14.- Conception et test des systèmes photovoltaïques connectés au réseau (ou en parallèle).

15.- Détermination du rendement des onduleurs industriels.

16.- Analyse de la réponse du système photovoltaïque à une panne de réseau.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-PHIP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.