SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-PMEI” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON/OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+T 32 A 400 V.

Différentiel magnétothermique 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

• N-FUS10. Module avec Trois Fusibles de Puissance de 20 A et Un Fusible de Commande de 4 A.

Quatreporte-fusibles et leurs fusibles respectifs :

Trois fusibles de 20 A.

Fusible de 32 A.

Bornes d’entrée : 3PH + N.

Bornes desortie : 3PH + N.

• N-MED60. Module d’Analyse de Puissance.

Bouton ON / OFF.

Tension d’alimentation : 400 VCA.

Bornes d’entrée : connexion d’entrée avec le point de mesure.

Bornes de sortie : connexion de sortie avec le point de mesure.

Fusibles : 3 x 10 A.

Affichage de l’analyseur de réseau, où il est affiché :

Puissance active, réactive et apparente.

Énergies actives, réactives et apparentes.

Courants de lignes et de phases.

Tensions de ligne et de phase.

Fréquences.

Facteur de puissance.

• N-REFT300. Module de Résistance fixe Triphasé de 300 Ohms.

Tension nominale : 400 VCA.

Valeur de la résistance : 3 x 300 Ohms.

Puissance nominale : 3 x 200 W.

Commutateur manuel pour allumer/éteindre les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Terminaux :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

• N-TSP42-40. Module de Protection contre les Surtensions 3PH, 4P, type 2, 40 kA, 230 / 400 V (2 unités).

Parafoudre triphasé à quatre pôles :

Tension nominale : 230 / 400 VCA.

Courant de décharge maximum : 40 kA.

Type 2.

Bornes d’entrée.

Borne au sol.

• N-TDM4-25C. Module de Disjoncteur Différentiel-magnétothermique Automatique 3PH, 4P, 25A, Courbe C.

Interrupteur différentiel-magnéto-thermique triphasé à quatre pôles :

Tension nominale : 400 VCA. Courant nominal : 25 A.

Interrupteur magnétothermique avec courbe type C.

Interrupteur différentiel type A, sensibilité=30 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TDIF4-63/300C. Module de Protection Différentielle 3PH, 4P, 63 A / 300 mA, Type AC.

Disjoncteur différentiel triphasé tétrapolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 63 A.

Type AC.

Sensibilité : 300 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TDIF4-40/30A. Module de Protection Différentielle 3PH, 4P, 40 A / 300 mA, Type A.

Disjoncteur différentiel triphasé tétrapolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 40 A.

Type A.

Sensibilité : 30 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TDIF4-40/30C. Module de Protection Différentielle 3PH, 4P, 40 A / 30 mA, Type AC.

Disjoncteur différentiel triphasé tétrapolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 40 A.

Type AC.

Sensibilité : 30 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TDIF. Module de Protection Différentielle Triphasée.

Disjoncteur différentiel triphasé tétrapolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 25 A.

Type AC.

Sensibilité : 30 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TMT4-20B. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 3PH, 4P, 20 A, Courbe B.

Interrupteur magnétothermique triphasé à quatre pôles :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 20 A.

Courbe type B.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TMT4-16C. MModule de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 3PH, 4P, 16 A, Courbe C.

Interrupteur magnétothermique triphasé à quatre pôles :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 16 A.

Courbe type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie

• N-TMT3-63D. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 3PH, 3P, 63 A, Courbe D.

Interrupteur magnétothermique triphasé tripolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 63 A.

Courbe type D.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-TMT3-25C. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 3PH, 3P, 25 A, Courbe C.

Interrupteur magnétothermique triphasé tripolaire :

Tension nominale : 400 VCA.

Courant nominal : 25 A.

Courbe de type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-SMT2-20C. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 1PH, 2P, 20 A, Courbe C.

Interrupteur magnétothermique monophasé bipolaire :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 20 A.

Courbe type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-SMT2-16C. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 1PH, 2P, 16 A, Courbe C (2 unités).

Interrupteur magnétothermique monophasé bipolaire :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 16 A.

Courbe type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-SMT2-10C. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 1PH, 2P, 10 A, Courbe C.

Interrupteur magnétothermique monophasé bipolaire :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 10 A.

Courbe type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-INT22. Module d’Interrupteurs Double Voie montés en Surface (2 unités).

Deux interrupteurs bidirectionnels montés en surface :

Connexions : 2302P + T.

IP55.

Tension nominale : 230 VCA.

Bornes d’entrée pour le premier commutateur.

Bornes de sortie pour le premier commutateur.

Bornes d’entrée pour le deuxième commutateur.

Bornes de sortie pour le deuxième interrupteur.

• N-INT21. Groupe Interrupteur + Commutateurs + Module Bouton-poussoir Cloche.

Tension nominale : 230 VCA (1PH + N).

Interrupteur:

Allumer / éteindre.

Contact normalement ouvert (NO).

Commutateurs de groupe :

Deux commutateurs.

Deux contacts normalement ouverts (NO).

Cloche : Niveau sonore : 83 dB.

• N-SSS-230. Module de Prise en Saillie 1PH, 230 VAC (2 unités).

Deux prises monophasées en saillie.

Chaque prise contient ses bornes de ligne et neutre.

• N-TIPS. Module 3PH à Prise Industrielle Monté en Surface.

Une prise industrielle triphasée en saillie.

Lignes et bornes neutres.

• N-SEL04. Module à Quatre Iindicateurs Lumineux.

Deux lampes rouges.

Tension d’entrée : 2 bornes pour chaque lampe de 230 VCA.

Deux lampes vertes.

Tension d’entrée : 2 bornes pour chaque lampe de 230 VCA.

• N-SMT2-25C. Module de Disjoncteur Magnétothermique Automatique 1PH, 2P, 25 A, Courbe C.

Interrupteur magnétothermique monophasé bipolaire :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 25 A.

Courbe type C.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-SDIF2-25/30C. Module de Protection Différentielle 1PH, 2P, 25 A / 30 mA, Type AC.

Disjoncteur différentiel monophasé bipolaire :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 25 A.

Type AC.

Sensibilité : 30 mA.

Bornes d’entrée.

Bornes de sortie.

• N-SSP23-20. Module de Protection contre les Surtensions 1PH, 2P, type 3, 20 kA, 230 V.

Parafoudre bipolaire monophasé :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant de décharge maximum : 20 kA.

Type 3.

Bornes d’entrée.

Borne au sol.

• FP-KIT-5. Kit de Mesure.

Pince multimètre :

Pince pour mesures de courant alternatif/continu sans contact.

La pince peut mesurer :

Actuel.

Tension.

Résistance.

Un testeur de tension et de continuité :

Plage de tension : 12 - 690 VCA.

Testeur de polarité.

Détection de rotation de phases dans les systèmes triphasés.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles d’extrémité double jack d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• Testeur de polarité électrique.

Le testeur de polarité électrique est un adaptateur qui fournit des informations sur la position de la phase et la présence de la tension PN.

Tension nominale : 230 VCA.

• Conseil Franklin.

Embout Franklin simple en aluminium.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette application est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx. - Poids: 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage et test des fusibles d’un coffret de protection générale.

2.- Câblage et mesure d’énergie d’un analyseur de réseau avec une charge résistive.

3.- Identification, classification et test des éléments de protection électrique d’une installation électrique.

4.- Câblage et test des éléments contenus dans un panneau de contrôle et de protection résidentiel.

5.- Câblage et test des lumières avec un simple interrupteur avec différentes connexions.

6.- Câblage et allumage d’une lampe à deux commutateurs.

7.- Câblage et éclairage de quatre lampes avec deux interrupteurs à double sens.

8.- Câblage et test de prises résidentielles et industrielles.

9.- Câblage et test d’une installation électrique complète.

10.- Etude de l’importance de la sélectivité dans les protections d’une installation électrique basse tension.

11.- Vérification du bon fonctionnement d’une installation électrique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AEL-PMEI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.