SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 SVC-UB. Unité de Base pour AEL-SVC.

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON/OFF.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 kA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 Mh.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les aramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-REL09. Module de Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO/NC.

Timing.

• N-PSM. Interrupteur d’Alimentation Module.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Module d'Inductances Configurables Trifasique de 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-CAR19T/3C. Module de Condensateurs Configurables Triphasé de 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

• N-TRANS09. Module de Transformateur Triphasé à Isolation Galvanique, 400/400 VAC, 1 kVA.

Nominale : 1 kVA.

Tension de l'enroulement primaire : 400 VCA Y – 230 VCA ∆.

Tension de l'enroulement secondaire : 400 VCA Y – 230 VCA ∆.

Fusibles : 3 x 5 A.

Éléments requis pour fonctionner avec l'unité “SVC-UB” (au moins) (Non inclus) :

• SVC-K1. Kit de Contrôleur de Réactances par Thyristors TCR

• N-TCR01. Module Contrôleur TCR de Réactances par Thyristors.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 1 kVA.

Courant nominal : 1,44 A.

Contrôle de l'angle d'allumage du pont de thyristors.

• N-INDT. Module de Charge Trifasique Inductive avec Conmutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Inductance : 1,4 H.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour ON/OFF les inductances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• SVC-K2. Kit de Contrôleur de Condensateurs par Thyristors TSC.

• N-TSC01. Module Contrôleur TSC de Condensateurs par Thyristors.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 1 kVA.

Courant nominal : 1,44 A

Contrôle de l'angle d'allumage du pont de thyristors.

• N-CONT. Module de Charge Trifasée Capacitive avec Interrupteur.

Tension nominale : 400 VCA.

Capacité : 3 x 7 µF.

Interrupteur manuel pour ON/OFF les condensateurs.

Fusibles : 3 x 4 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Éléments supplémentaires recommandés pour améliorer la fonctionnalité de l'unité “SVC-UB” (au moins) (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• TPEL/1800W. Charge Électronique Triphasée CC/CA de 1800 W (3 unités).

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• SVC-K3. Kit de Charge Dynamique 1.

• N-DLC01. Module du Contrôleur de Charge Dynamique 1.

Tension nominale : 230 VCA.

Comprend un frein avec un couple nominal de 5 Nm.

Affichage LCD.

Configuration de la courbe de charge journalière au moyen de 5 potentiomètres :

Temps de test de 30 à 300 s.

Définition des maximums et minimums de la courbe de charge.

• EMT7B/1K-E. Moteur Industriel Cage d’Écureuil Triphasé, 1 kW, 4 Pôles.

Puissance nominale : 1000 W.

Tension nominale : 230 VCA/400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse de charge nominale : 1400 r.p.m.

Courant nominal : 4,57 A/2,64 A.

Éléments supplémentaires recommandés (au moins) (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• TPEL/1800W. Charge Électronique Triphasée CC/CA de 1800 W (3 unités).

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-SVC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : AEL-SVC + AEL-SVC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Possibilités pratiques avec l'unité de base SVC-UB et SVC-K1 :

1.- Contrôle manuel de la puissance réactive avec des charges d'inductances et de condensateurs commutables manuellement.

2.- Compensation automatique de la puissance réactive avec le module de contrôle des réacteurs à thyristors (TCR).

3.- Compensation manuelle de la puissance réactive avec le module de contrôle des réacteurs à thyristors, en faisant varier l'allumage “alfa”.

4.- Comparaison de la dynamique comportementale du système de transmission avec le contrôle manuel de la puissance réactive et le contrôle automatique de la puissance réactive avec des thyristors (TCR).

5.- Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle manuel de la puissance réactive.

6.- Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle automatique de la puissance réactive avec le module de réacteur à thyristors (TCR).

7.- Contrôle manuel de l'angle d'allumage des thyristors dans le TCR et visualisation de la réponse de la puissance réactive du réseau.

8.- Visualisation des nœuds de tension dans la ligne de transmission et compensation des tensions de statisme contre les changements soudains de charge.

Possibilités pratiques avec l'unité de base SVC-UB et SVC-K2 :

9.-	Compensation automatique de la puissance réactive et active avec le module de commande de réacteur à thyristor (TCR) et le module de commande de commutateur de condensateur à thyristor (TCS).

10.-	Compensation manuelle de la puissance réactive avec le module de contrôle de réacteur à thyristor et le module de contrôle de commutateur de condensateur à thyristor, en faisant varier l'allumage “alfa”.

11.-	Comparaison de la dynamique comportementale du système de transmission avec le contrôle manuel de la puissance réactive et le contrôle automatique de la puissance réactive avec les deux contrôleurs de thyristors réacteurs et condensateurs (TCR et TSC).

12.- Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle manuel de la puissance réactive et active.

13.-	Visualisation des paramètres du réseau avec l'influence du contrôle automatique du facteur de puissance avec les modules de thyristors, réacteurs et condensateurs (TCR et TSC).

14.- Contrôle manuel de l'angle d'allumage des thyristors dans les modules TCR et TSC, et visualisation de la réponse du facteur de puissance du réseau.

15.- Visualisation des nœuds de tension dans la ligne de transmission et compensation des tensions de droop contre les changements soudains de charge.

Possibilités pratiques avec le Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données de Machines Électriques, “EM-SCADA” :

16.- Détermination de l'angle d'allumage optimal pour chaque condition de charge.

17.- Visualisation et comparaison des ondes de compensation de la puissance réactive fonctionnant avec le TCR et le TSC.

18.- Visualisation des écarts de tension et de courant en fonction de l'angle d'amorçage des thyristors.

19-  Identification de l'angle d'allumage des thyristors avec le système d'acquisition de données à haute vitesse.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

20.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

21.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

22.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

23.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

24.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

25.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

26.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-SVC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-SVC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.