Especificaciones de Concurso

El equipo “AV-EC” incluye los siguientes circuitos:

Circuitos de motor de CC:

Alimentación de motor de CC.

Control de velocidad de motor de CC.

Circuitos de las lámparas:

Resistencia de la lámpara.

Variación de intensidad de la luz.

Fuente de alimentación CC:

Circuito con una llave-interruptor de coche para suministrar 12 VCC al circuito.

Circuitos de encendido electrónico:

Circuito multivibrador astable ajustable con 555IC.

Simulador de sensor de cigüeñal y árbol de levas mediante señales eléctricas.

Sistema generador de chispa controlado electrónicamente y sensor Hall.

Placa de pruebas:

Placa de pruebas para montaje de circuito experimental sin soldaduras.

Componentes para el montaje de un circuito multivibrador astable ajustable con 555IC.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EMSK. KIT de Desarrollo para la Simulación de Circuitos de EDIBON, Powered by NI LabVIEW™.

El KIT de Desarrollo de Software de EDIBON requiere de:

NI LabVIEW Estudiante o Software Multisim.

EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS de EDIBON.

El KIT de Desarrollo de Software de EDIBON incluye (*):

Prácticas para iniciarse en el entorno NI Multisim™.

Prácticas para iniciarse con los EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS DE EDIBON.

Un conjunto de circuitos en NI Multisim™ para analizar los circuitos de los EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS DE EDIBON.

(*) El contenido puede variar dependiendo del equipo suministrado.

Elementos adicionales recomendados (sólo uno) (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s). o  EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 1.250.000 muestras/s).

16 entradas analógicas (1 bloque con 12 canales de voltaje y 1 bloque con 2 canales de corriente (4 conexiones)).

EDAS/VIS-0.25, velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo.

EDAS/VIS-1.25, velocidad de muestreo 1.250.000 muestras por segundo.

2 salidas analógicas.

24 entradas/salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con 24 indicadores LED de estado.

Estas entradas/salidas digitales se agrupan en tres puertos de ocho canales (P0, P1 y P3).

4 interruptores de señal digital 0 - 5 V.

2 potenciometros de señal analogica 12 V.

Interruptor principal de ON/OFF.

Interior: alimentación interna de 12 V y 5 V. Potenciómetro.

DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Para versión EDAS/VIS-1.25. Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 1.250.000 muestras/s):

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador. Bus PCI.

Entrada analógica:

Número de canales= 16 single-ended ó 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta: 1.250.000 S/s (muestras por segundo). Rango de entrada (V)= ±10V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Número de canales DMA=6.

Salida analógica:

Número de canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 833 KS/s.

Rango de salida (V)= ±10V.Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida Digital:

Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 8 MHz.

Temporización: Contador/temporizadores=2. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits.

Para versión EDAS/VIS-0.25 Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 250.000 muestras/s):

Velocidad de muestreo hasta: 250.000 S/s (muestras por segundo).

Salida analógica: Máx. velocidad de salida hasta: 10 KS/s.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 1 MHz.

El resto de características iguales que la versión EDAS/VIS 1.25.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

EDAS/VIS/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos actuales de Windows. Marco gráfico amigable.

Software configurable que permite la representación temporal/frecuencia de las diferentes entradas y salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del ordenador.

Permite el almacenamiento de datos en un archivo, pantallas de impresión e informes de las señales en cualquier momento.

Medición, análisis, visualización, representación e informe de resultados.

Conjunto de instrumentos virtuales:

Osciloscopio:

Canales: 12 simultáneos. Voltaje máximo de entrada: 10 V.

Todos los 12 canales de entrada podrían escalarse para comparar la señal con diferentes niveles de voltaje.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

“Menú Matemático” con operaciones como suma, resta, multiplicación y división, entre cualquiera de los 12 canales de osciloscopio.

Generador de funciones:

Dos generadores de señal independientes, para sinusoidal, triangular, diente de sierra y cuadrado.

Canales: 2 (permitiendo trabajar simultáneamente). Voltaje máximo de salida: 10 V.

Velocidad de salida máxima: 1000 muestras por segundo.

Incluye un gráfico donde se muestra una señal de salida para cada canal.

Analizador de espectro:

Canales: 12 (simultáneos). Máximo voltaje: 10 V. Analizador de espectro digital: basado en la FFT.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

Multímetro:

Voltímetro, canales: 12 (simultáneos). Voltaje máximo: 10 V RMS.

Amperímetro, canales: 2 (simultáneos). Amperaje máximo: 500 mA RMS por canal.

Analizador de transitorios.

Analizador lógico:

Número de canales de entrada: 8. Nivel de voltaje TTL.

Fuente del reloj: 2 fuentes diferentes.

Este instrumento permite recibir hasta 8 señales digitales simultáneamente.

Generador lógico:

Número de canales de transmisión: 8. Nivel de voltaje TTL.

Este instrumento permite generar hasta 8 señales digitales simultáneas.

Dimensiones: 550 x 250 x 300 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Circuitos de motor de CC:

1.- Conmutación de la alimentación del motor de CC.

2.- Ajuste de la tensión CC para controlar la velocidad del motor.

3.- Análisis de fallo de alimentación de un motor de CC.

Circuitos de las lámparas:

4.- Resistencia de la lámpara.

5.- Variación de la intensidad de la luz.

Fuente de alimentación CC:

6.- Circuito con llave-interruptor de coche para suministrar 12 VCC al circuito.

Circuitos de encendido electrónico:

7.- Estudio de la función del circuito integrado 555 (temporizador).

8.- Análisis del fallo de un temporizador 555.

9.- Sistema generador de chispa controlado electrónicamente y sensor Hall.

10.- Análisis de un sistema generador de chispa defectuoso controlado electrónicamente y sensor Hall.

11.- Sistema generador de chispa totalmente controlado de manera electrónica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AV-EC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.