SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 CADDA. Unité:

Unité montée dans un boîtier métallique.

Source de courant.

Dans cet unité, les éléments sont séparés en deux parties : la partie gauche pour les conversions analogiques vers numériques (carte convertisseur A/N) et la partie droite pour les conversions numériques vers analogiques (carte convertisseur N/A).

Les signaux analogiques et numériques pour tester les convertisseurs A/N et N/A peuvent être générés par les circuits inclus dans le panneau avant ou par le logiciel de l’unité.

L’unité “CADDA” comprend les éléments suivants :

- N-M60.Module de Convertisseurs Analogiques/Numériques. :

Blocage de circuits:

Générateurs de signaux.

Convertisseur N/A.

Convertisseur A/N.

Additionneur.

Échantillonner et tenir.

LED.

Contrôle logique.

Intégrateur.

Comptoir.

Convertisseur flash.

- N-M61. Module de Convertisseurs Numériques/Analogiques.

Blocage de circuits :

Générateurs de signaux.

Convertisseur R-2R.

Convertisseur de résistances pondérées.

Convertisseur N/A.

Convertisseur série.

Amplificateur.

Additionneur.

Échantillonner et tenir.

Convertisseur fréquence-tension.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 EDAS/VIS. Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle :

16 entrées analogiques (1 bloc avec12 canaux de tension et 1 bloc avec 2 canaux actuels (4 connexions)).

Vitesse d’échantillonnage 250 000 échantillons par seconde pour la version EDAS/VIS 0.25.

Deux sorties analogiques.

24 entrées/sorties numériques configurables en entrées ou sorties, avec 24 indicateurs LED d’état. Ces entrées/sorties numériques sont regroupées en trois ports de huit voies (P0, P1 et P3).

Quatre commutateurs de signal numérique 0 - 5 V.

Deux potentiomètres de signal analogique 12 V.

Interrupteur principal ON/OFF.

A l’intérieur : alimentation interne de 12 et 5 V. Potentiomètre.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 CCADDA/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Logiciel configurable permettant la représentation temporelle/fréquentielle des différentes entrées et sorties. Visualisation d’une tension des circuits sur l’écran de l’ordinateur.

Il permet de stocker des données dans un fichier, d’imprimer des écrans et des rapports des signaux à tout moment. Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats.

Ensemble d’instruments virtuels :

Oscilloscope : Canaux : 12. Les 12 canaux d’entrée peuvent être mis à l’échelle. “Menu Mathématiques”.

Générateur de fonctions : deux générateurs de signaux indépendants. Canaux : 2. Il comprend un graphique où un signal de sortie pour chaque canal est affiché. Analyseur de spectre : canaux : 12.

Multimètre : Voltmètre, voies : 12. Ampèremètre, voies : 2. Analyseur de transitoires.

Analyseur logique : nombre de voies d’entrée : 8. Source d’horloge : 3 sources différentes. Générateur logique : nombre de canaux de transmission : 8.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : CADDA + EDAS/VIS + DAB + CADDA/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Théorème d'échantillonnage.

2.- Convertisseur de rampe simple monopolaire.

3.- Convertisseur monopolaire à double rampe.

4.- Convertisseur de rampe binaire monopolaire.

5.- Convertisseur A/N intégré. Assemblage monopolaire.

6.- Convertisseur A/N intégré. Assemblage bipolaire.

7.- Convertisseur flash.

8.- Convertisseur N/A de résistances diviseuses pondérées.

9.- Erreurs des commutateurs analogiques.

10.- Convertisseur N/A de l'échelle R-2R.

11.- Division du courant dans le convertisseur en échelle R-2R.

12.- Convertisseur N/A d'échelle inversée.

13.- Convertisseur D/A intégré.

14.- Convertisseur N/A d'entrée de données série.

15.- Convertisseur N/A de modulation de largeur d'impulsion.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

17.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

18.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

19.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

20.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

21.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

22.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

23.- Contrôle du processus de l'unité CADDA via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

24.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité CADDA.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 CADDA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.