SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

1 CE00/MA. Usine Pilote pour le Maltage des Céréales :

Capacité de l’usine : 250 kg.

Principaux éléments fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, adaptés à un usage alimentaire.

Espaces accessibles en évitant les zones d’angle pour un nettoyage facile.

Composé de six unités.

Toutes les unités disposent d’un arrêt d’urgence..

Toutes les unités sont montées sur roues pour un transport facile.

Chaque unité est contrôlée indépendamment.

GCS/CTS. Unité de Lavage et de Trempage des Céréales, Contrôlée par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Construit en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316.

Cuve tronconique avec drain en partie inférieure qui permet de vider complètement le réservoir.

Volume : 800 litres.

Veste d’eau pour le contrôle de la température interne.

Isolation extérieure.

Système de porte et de grille en partie basse qui permet d’évacuer l’eau à l’intérieur de la cuve et de retenir le grain.

Cela permet des périodes humides et sèches pendant le drainage.

Système d’aération par compresseur :

Puissance : 300 W.

Système d’aspiration du CO2 en période sèche au moyen d’un ventilateur centrifuge :

Puissance : 90 W.

Débit maximum : 265 m³/h.

Pression maximale : 600 Pa.

Débordement qui permet le nettoyage du grain et l’élimination des impuretés.

Buses de pulvérisation de surface pour maintenir l’humidité pendant

le séchage.

Système de contrôle de la température :

Pompe à chaleur (permet de rafraîchir et de chauffer) :

Puissance électrique : 1,5 kW.

COP : 5,32.

Réfrigérant R32.

Pompe de circulation :

Puissance : 370 W.

Contrôle par automate tactile :

Contrôle et programmation des périodes humides et sèches.

Contrôle de la température.

Surveillance des variables de processus.

Instrumentation :

Six capteurs de température.

Capteur de concentration de CO2, d’humidité et de température

dans le flux d’aspiration.

Capteur de pH.

Trois commutateurs de niveau.

Trois électrovannes.

GGER/CTS. Unité de Germination des Céréales, Contrôlée par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Construit en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316.

Cuve de germination :

Superficie : 1,5 m².

Fond en tôle perforée qui permet la répartition homogène de l’air d’entrée.

Deux portes de nettoyage.

Porte pour système de vidange.

Isolation extérieure.

Système de pales pour le brassage et le retournement du grain :

Puissance : 1,1 kW.

Comprend un variateur de fréquence.

Système d’aération et d’humidification :

Ventilateur centrifuge :

Puissance : 1,1 kW.

Construit en acier inoxydable AISI 304.

Comprend un variateur de fréquence.

Débit maximum : 650 m³/h.

Pression maximale : 3000 Pa.

Système de contrôle de la température de l’air :

Pompe à chaleur :

Puissance électrique : 1,5 kW.

COP : 5,32.

Réfrigérant R32.

Deux pompes de circulation d’eau :

Puissance : 370 W.

L’une d’elles inclut un variateur de puissance.

Échangeurs de chaleur à tubes à ailettes.

Réservoir accumulateur :

Construit en acier inoxydable AISI 316.

Volume : 100 l.

Système de buses pour l’humidification de l’air.

Contrôle par PLC tactile :

Contrôle et régulation de la température et de l’humidité de fonctionnement.

Contrôle de la vitesse d’agitation.

Surveillance des variables de processus.

Instrumentation :

Six capteurs de température.

Capteur de concentration de CO, d’humidité et de température à l’intérieur du bac de germination.

Capteur de pH.

Commutateur de niveau.

Trois électrovannes.

Capteur à fente pour mesurer la vitesse de rotation du système de pales.

GDT/CTS. Unité de Séchage et de Torréfaction de Céréales, Contrôlée par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316.

Cylindre de séchage :

Volume : 1000 litres.

Fond en tôle perforée pour une distribution correcte de l’air chaud.

Isolation extérieure.

Porte de nettoyage.

Porte de vidange.

Ventilateur centrifuge :

Puissance : 3 kW.

Comprend un variateur de fréquence.

Fabriqué en AISI 304.

Permet des températures de travail jusqu’à 250 °C.

Débit maximum : 3000 m³/h.

Pression maximale : 3500 Pa.

Bloc de résistances chauffantes pour le chauffage de l’air :

Puissance : 22,5 kW.

Possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance.

Consultez-nous pour plus d’informations.

Échangeur thermique air-air qui permet de récupérer

une partie de la chaleur des gaz d’échappement :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316.

Plage de température : 50-150 °C.

Permet le brassage de tous types de malts : pâles,

torréfiés et noirs.

Système de recirculation :

Vanne papillon pour le contrôle de l’entrée d’air extérieur.

Deux vannes papillon à commande pneumatique pour réguler le débit de circulation.

Deux débitmètres par tube de Pitot.

Système à palettes pour vider le sèche-linge :

Puissance : 250 W.

Contrôle par automate tactile :

Contrôle et régulation de la température, du débit d’air et du taux de recirculation.

Surveillance des variables de processus.

Instrumentation :

Capteur de température.

Deux capteurs d’humidité et de température avant et après le lit.

Deux débitmètres.

Positionneurs et actionneurs pneumatiques pour le contrôle du taux de recirculation.

DCLM/CTS. Degermeur de Céréales, Contrôlé par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Tambour rotatif construit en acier inoxydable AISI 304 :

Volume : 400 litres.

Deux portes de chargement et de déchargement.

Motoréducteur :

Puissance : 1,5 kW.

Comprend un variateur de fréquence.

Bac de collecte des germes.

Trémie pour déchargement des céréales.

Positionneur pour blocage du tambour. Comprend un système de fin de course.

Capteur à fente pour la mesure de la vitesse de rotation.

Contrôle par automate tactile :

Régulation de la vitesse de rotation.

Surveillance des variables de processus.

RCB. Élévateur à Bande Transporteuse.

Permet le transport du grain entre les différentes étapes de la malterie.

Hauteur de déversement réglable.

Structure mobile montée sur roues.

Motoréducteur :

Puissance : 1,1 kW.

Système de démarrage et d’arrêt.

Système d’arrêt d’urgence.

Système de nettoyage facile.

SCH. Convoyeur à Vis Horizontal.

Permet de vider les céréales du germoir et du séchoir, et d’alimenter le Élévateur à Bande Transporteuse.

Structure mobile montée sur roues.

Motoréducteur :

Puissance : 750 W.

Système de démarrage et d’arrêt.

Système d’arrêt d’urgence.

L'usine pilote complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel et Contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

3 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 3 sont les principaux éléments : CE00/MA: GCS/CTS, GGER/CTS, GDT/CTS, DCLM/CTS, SCH et RCB + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-Etude du processus de trempage de l’orge.

2.-Influence de la température sur l’absorption d’eau.

3.-Influence du pH dans le processus d’humidification.

4.-Etude de la production de CO en cours de trempage et de germination.

5.-Etude de l’influence du flux d’aération dans le processus de trempage.

6.-Evolution de l’humidité pendant la phase d’infusion.

7.-Etude du fonctionnement d’un système de transport à vis.

8.-Etude de l’influence de la température sur le processus de germination.

9.-Étudiez l’influence de l’humidité sur le processus de germination.

10.-Etude de l’influence du brassage dans le processus de germination.

11.-Etude de l’influence du flux d’air sur le processus de germination.

12.-Etude du fonctionnement d’une pompe à chaleur.

13.-Etude du fonctionnement d’un séchoir à céréales.

14.-Etude des temps de séchage et de grillage du malt.

15.-Etude de l’évolution de la température dans le processus de séchage.

16.-Etude de l’influence de la température sur le malt lors de la phase de torréfaction. Production de malts pâles, torréfiés et foncés.

17.-Etude de l’influence de la recirculation des gaz dans le séchoir.

18.-Etude du procédé déculmer.

19.-Calcul du pourcentage de chaume dans le malt.

Possibilités pratiques supplémentaires :

20.-Calibrage des capteurs.