SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Moteur à vitesse variable :

Plage de vitesse : 0 – 300 tr/min.

Détendeur Proell :

Masse du manchon : 3 x 100 g.

Masses centrifuges : 4 x 200 g et 4 x 75 g.

Régulateur Hartnell :

Masse centrifuge : 2 x 400 g.

Deux ressorts de compression avec tension initiale du ressort réglable.

Détendeur porteur :

Masse du manchon : 3 x 100 g.

Masses centrifuges : 4 x 200 g et 2 x 75 g.

Le capot de protection transparent, en PMMA, assure une protection contre les pièces en rotation et permet d'observer différentes expériences. Ce capot comprend un interrupteur de sécurité qui permet d'arrêter automatiquement le moteur électrique si le capot est ouvert.

Mallettes de rangement pour les poids et les régulateurs.

Console électronique :

Coffret métallique.

Interrupteur principal.

Interrupteur moteur.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Affichage numérique de la vitesse du moteur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

Unité: - Dimensions: 650 x 650 x 600 mm environ. - Poids : 20 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions: 300 x 190 x 130 mm environ. - Poids : 3 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du mode de fonctionnement d'un régulateur centrifuge de type Porter.

2.- Etude du mode de fonctionnement d'un régulateur centrifuge de type Proell.

3.- Etude du mode de fonctionnement d'un régulateur centrifuge de type Hartnell.

4.- Réglage de différents types de régulateurs centrifuges.

5.- Construction des courbes caractéristiques des différents régulateurs centrifuges.

6.- Étude de l'effet du changement de la masse centrifuge.

7.- Étude de l'effet de la modification de la précharge du ressort.

8.- Étude de l'effet du changement de masse ou de force du manchon central.

9.- Comparaison de la sensibilité, de la stabilité et de la contrainte de différents types de régulateurs centrifuges.

Optionnel

CGU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.