SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Un débit allant jusqu'à 125 l par heure peut être obtenu, en fonction du degré de séparation.

Réservoir d'alimentation en aluminium anodisé :

Capacité : 10 l.

Il peut être rempli en continu.

Entonnoir avec flotteur qui régule la vidange du lait dans le séparateur.

Collecteur avec sorties pour la crème et le lait écrémé.

Bol séparateur avec 19 disques (plaques de séparation).

Moteur avec contrôle de vitesse.

Accessoires inclus :

Chronomètre.

Deux béchers pour récupérer le produit.

Clé Allen.

Pinceaux.

L'unité peut être démontée pour un nettoyage facile.

Panneau de contrôle comprenant :

Interrupteur pour démarrer le moteur.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Écran qui indique les mesures de vitesse du moteur.

Bouton ON / OFF.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, d'Assemblage et d'Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et Manuels de pratiques.

- Dimensions : 500 x 500 x 500 mm environ.  - Poids: 25 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la séparation de liquides de différentes densités.

2.- Démonstration de l'effet de la température dans le processus de séparation.

3.- Démonstration de l'effet de la vitesse dans le processus de séparation.

4.- Production de différents types de crèmes en utilisant des laits avec différentes teneurs en matières grasses, de 11% à 55%.

5.- Production d'une gamme de laits écrémés avec différentes teneurs en matières grasses.

6.- Montrer l'importance de la propreté et de l'hygiène dans la transformation des aliments.

7.- Comprendre le mode de fonctionnement de ce type de centrifugeuse, à l'aide de schémas instructifs et de la facilité de démontage des composants.

Optionnel

DSN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.