SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Deux digesteurs anaérobies emballés de 5 l. Emballage des réacteurs : bactoballs de 25 mm de diamètre.

Deux couvertures chauffantes de 120 W avec un thermostat et une sonde de température pour contrôler la température de chauffage. Plage de température : 0 – 90 °C.

Quatre pompes péristaltiques.

Mesure des débits d'alimentation par étalonnage des pompes.

Deux réservoirs volumétriques pour le stockage et la mesure du volume du biogaz généré.

Un récipient tampon, de 1 l de capacité.

Deux récipients en verre, d'une capacité de 1 l, pour l'acide et la base.

Capteur de méthane pour mesurer sa concentration dans le biogaz généré, 0 – 100 %.

Deux pH-mètres, gamme : 0 – 14.

Deux capteurs de température, type “J”.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions des capteurs de température.

Affichage numérique des sondes de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Connexion du capteur de méthane.

Afficheur numérique pour le capteur de méthane.

Interrupteurs de pompes.

Contrôleurs de pompes.

Interrupteurs des couvertures chauffantes.

Câbles et Accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

Unité : - Dimensions : 1000 x 800 x 1000 mm environ. (39,37 x 31,49 x 39,37 pouces environ). - Poids : 70 Kg environ. (154,32 livres environ).

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ). (19.29 x 13 x 12.20 pouces environ).  - Poids : 10 Kg environ. (22 pounds environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du processus de stabilisation.

2.- Etude de l'effet de la température sur la digestion anaérobie, la purification et la qualité du biogaz obtenu.

3.- Etude de l'effet du pH des eaux usées d'alimentation sur la digestion anaérobie, l'épuration et la qualité du biogaz obtenu.

4.- Etude de l'influence du taux d'alimentation sur la digestion anaérobie, la purification et la qualité du biogaz obtenu.

5.- Etude de l'influence du type d'eau usée d'alimentation sur la digestion anaérobie, l'épuration et la qualité du biogaz obtenu.

6.-  Etude de l'influence de la concentration en nutriments des eaux usées d'alimentation sur la digestion anaérobie, l'épuration et la qualité du biogaz obtenu.

7.- Etude de l'effet de la charge hydraulique sur la digestion anaérobie, l'épuration et la qualité du biogaz obtenu.

8.- Etude de l'influence des inhibiteurs dans la digestion anaérobie, l'épuration et la qualité du biogaz obtenu.

9.- Comparaison entre la digestion anaérobie mésophile et thermophile et leur influence dans l'obtention du biogaz.

10.- Détermination de la température optimale de fonctionnement.

11.- Détermination du taux d'alimentation optimal.

12.- Détermination de la relation optimale solides/eau.

13.- Détermination de la relation optimale solides dégradables/non dégradables.

14.- Détermination de la nature multi-étapes de la digestion anaérobie.

15.- Détermination de la cinétique.

16 - Bilan carbone.

17.- L'équilibre des solides.

18.- Bilan du biogaz.

Optionnel

EBGB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.