ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo “EEF” está compuesto principalmente por:

Motor eléctrico de 0,37 kW, velocidad máxima: 3000 r.p.m.

Control de velocidad del motor mediante variador de frecuencia.

Dispositivo de carga con balanza de resorte (0 – 30 kg) y regulación continúa mediante husillo roscado con volante manual entre 0 y 300 N.

Probetas de ensayo standard de 8 mm de diámetro y 380 mm de longitud:

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero inoxidable AISI 304L.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero inoxidable AISI 304L, con diferentes entallas.

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero al carbono F-1.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero al carbono F-1, con diferentes entallas.

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero de fácil mecanización F-212.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero de fácil mecanización F-212, con diferentes entallas.

El equipo dispone de todas las medidas  necesarias de seguridad para un trabajo seguro:

Jaulas de protección metálicas, una para cubrir la salida del eje del motor, que es fija, y otra desmontable para cubrir la zona donde va la probeta de ensayo; sin la cual no puede funcionar el equipo ya que éste dispone de un dispositivo de seguridad para evitar accidentes.

Desconexión automática en caso de rotura de la probeta de ensayo mediante interruptor de paro (interruptor de control).

Caja de control, incluyendo:

Interruptor general (ON/OFF) del equipo.

Interruptor ON/OFF del motor eléctrico.

Contador de ciclos, con display digital.

Controlador de velocidad del motor.

Display digital para la velocidad del motor.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EEF-SP. Conjunto de Repuesto de Probetas Standard.

Probetas de ensayo de 8 mm de diámetro y 380 mm de longitud:

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero inoxidable AISI 304L.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero inoxidable AISI 304L, con diferentes entallas.

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero al carbono F-1.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero al carbono F-1, con diferentes entallas.

Dos probetas de ensayo cilíndricas de acero de fácil mecanización F-212.

Seis probetas de ensayo cilíndricas de acero de fácil mecanización F-212, con diferentes entallas.

- EEF-SSP. Conjunto de Probetas Pequeñas.

Doce probetas de ensayo cilíndricas de 8 mm de diámetro en la zona de ensayo (longitud: 106 mm), 12 mm en la zona de sujeción (longitud 41 mm) y 147 mm de longitud total. Tienen tres tipos de redondez diferentes:

Tres probetas de ensayo de acero con el escalón del eje entre la zona de ensayo y la zona de sujeción de radio 0,5 mm y calidad de superficie Rz 4.

Tres probetas de ensayo de acero con el escalón del eje entre la zona de ensayo y la zona de sujeción de radio 1 mm y calidad de superficie Rz 4.

Tres probetas de ensayo de acero con el escalón del eje entre la zona de ensayo y la zona de sujeción de radio 2 mm y calidad de superficie Rz 4.

Tres probetas de ensayo de acero con el escalón del eje entre la zona de ensayo y la zona de sujeción de radio 2 mm y calidad de superficie Rz 25.

(*) Consultar precio y plazo de entrega (*).

- EEF-SSC. Software, Sensores y Control para equipo EEF.

El Software, Sensores y control para equipo EEF, “EEF-SSC”, es un conjunto que permite la adquisición de las medidas de ensayos de fatiga a flexión rotativa con probeta en voladizo en un computador (PC).

Para la adquisición se incluye una célula de carga acoplada al sistema de carga que medirá la fuerza aplicada a la probeta (0 – 50 kg). La medida de velocidad también será monitorizada a través del computador (PC).

Es posible su utilización tanto en un ordenador portátil como en uno de sobremesa.

El sistema está formado principalmente:

- Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal. Incluye:

Tarjeta de Adquisición de Datos. Conexión USB.

Amplificador/Adaptador de señales externas (célula de carga y tacómetro).

- Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos; permite:

Registro, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Adquisición y almacenamiento de valores de fuerza de flexión y del número de revoluciones de la probeta desde el computador (PC).

Representación de diagramas de Wöhler.

Control del motor eléctrico de forma opcional.

- Dimensiones: 1000 x 600 x 600 mm aprox. - Peso: 52 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de los principios fundamentales de los ensayos de resistencia a la fatiga.

2.- Influencia del material en la resistencia a la fatiga.

3.- Influencia del efecto de entalladura en la resistencia a la fatiga.

4.- Influencia de la longitud de la entalla en la resistencia a la fatiga

5.- Representación de diagramas S-N de Wöhler de resistencia a la fatiga.

6.- Análisis físico de las regiones que se forman en la ruptura de probetas en el ensayo de fatiga.

7.- Influencia de diferentes radios de redondeo y calidades de superficie en la resistencia a la fatiga (requiere el elemento adicional recomendado “EEF-SSP”).

Opcional

EEF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.