SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Panneau solaire (collecteur thermique):

Les tubes de cuivre, revêtue d'un matériau isolant, pour l'interconnexion entre le panneau et le réservoir de stockage.

Zone: 1,92 m².

Matière: verre trempé.

Réservoir de stockage:

Le rendement et la protection contre la corrosion de chauffage du circuit de chaudière vide vitrifiés.

Il dispose d'un groupe de support de dispositif de chauffage avec une résistance électrique, puissance: 2400 W.

Thermostat de contact pour le contrôle de la température.

Volume: 154  l.

Pression maximale: 8 bar.

Température maximale: 110 °C.

Simulateur solaire:

Structure en aluminium, réglable en hauteur.

Seize lampes spectre solaire de 300 W chacun, répartis dans des circuits indépendants.

Ensemble de sécurité électrique, constitué par magnéto.

Peut simuler trois configurations différentes avec le simulateur solaire: toutes les lampes, la moitié des lampes sur zigzag ou avec une seule lampe allumée.

Système de pompage:

Pompe, plage de débit: 0 – 2  l/min; pression maximale: 0,6 bar.

Trois débitmètres:

L'un des 0,2 – 2  l/min dans le circuit primaire (circulation forcé avec pompe).

L'un des 4 – 50 cc/min dans le circuit primaire (libre circulation sans pompe).

L'un des 1,5 – 10  l/min. dans le circuit secondaire.

Dix capteurs de température de type “J”.

Jauge de pression, gamme: 0 – 4 bar.

Deux soupapes de sécurité de surpression.

L'unité comprend deux types stores “Vénitien” pour réduire le contact visuel direct avec des lampes et pour réduire le contact avec le panneau solaire lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution.

Console électronique:

Boîte métallique.

Raccordements pour sondes de température.

Afficheur numérique pour sondes de température.

Sélecteur pour sondes de température.

Interrupteur de pompe.

Interrupteur à résistance.

Trois interrupteurs pour les différentes configurations du simulateur solaire: un pour allumer toutes les lampes, un pour allumer la moitié des lampes et un pour allumer une seule lampe.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 2350 x 1430 x 1800 mm approx. - Poids: 290 Kg approx.

Console électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du fonctionnement du thermosiphon.

2.- Etude du profil d'éclairage des lampes.

3.- Etude de la performance du panneau solaire.

4.- Etude de l'influence de l'angle d'inclinaison du panneau des lampes sur les rendements de l'unité.

5.- Etude de la relation entre le débit et la température.

6.- Etude du bilan énergétique du capteur solaire.

7.- Etude du bilan énergétique du réservoir de l'accumulateur.

8.- Détermination expérimentale de l'efficacité.

9.- Etude de l'influence de l'angle d'incidence sur la température.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

EEST/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.