SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

1 EGPS. Unité :

Boîte métallique avec poignées.

L'unité “EGPS” se compose principalement de deux éléments :

L'unité-interface, qui comprend l'élément récepteur GPS avec une série d'indicateurs d'état.

Antenne chargée de la réception des signaux des satellites : antenne RF avec base magnétique.

La communication entre l'unité et le PC se fait par le biais d'un connecteur de communication USB.

L'”EGPS” dispose d'une série de LEDs pour indiquer l'état de l'unité :

Interrupteur et indicateur de l'état de l'unité :

L'interrupteur ON sert à activer l'unité. La LED indique si l'unité est en fonctionnement. Le bouton “reset” permet de réinitialiser le récepteur.

Indicateurs d'état de suivi et de positionnement :

L'”EGPS” dispose d'une LED pour indiquer l'état de la localisation et de la fixation.

Antenne active avec amplificateur incorporé et base magnétique pour être fixée à des éléments métalliques. Anntena RF 50 Ohm avec base magnétique. Gain : 28 dB.

Récepteur 48 canaux Bande L1 (1575,42 MHz).

Réception de la sensibilité RF (Radio Fréquence) :

Acquisition autonome : -148 dBm.

Navigation : -163 dBm.

Poursuite : -165 dBm.

Temps d'acquisition :

Démarrage à chaud TTFF < 1 sec.

Démarrage à chaud TTFF < 35 sec.

Démarrage à froid TTFF < 35 sec.

Précision positionnelle :

Erreur de position autonome = 2,5 m.

2 EGPS/CCSOF. Logiciel de Contrôle par Ordinateur (PC):

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels.

Environnement intuitif et convivial.

Logiciel facile à utiliser pour contrôler et surveiller le récepteur EGPS. Il utilise le protocole série de la National Marine Electronics Association (NMEA) version 1.83 pour communiquer avec l'unité.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Logiciel d'Interface et de Contrôle, Mise en route, Manuels de sécurité, d'Entretien et de Pratiques.

- Dimensions : 310 x 220 x 180 mm approx. - Poids : 3 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de l'état du GPS.

2 - Configuration des paramètres de communication.

3.- Etude du rapport signal/bruit (SNR).

4.- Etude des phrases NMEA.

5.- Etude de l'azimut géographique.

6.- Concepts de base de la navigation (mesure de la longitude, de la latitude et de l'altitude).

7.- Concepts avancés sur le récepteur GPS.

Possibilités pratiques supplémentaires :

8.- Etude de l'heure.

9.- Etude de l'effet DOP.

Optionnel

EGPS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.