ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Todos los elementos están montados en una caja metálica con alimentación y diagrama de bloques.

Bloques de generadores de señales:

Bloque generador de señal cuadrada:

Amplitud: +12 V.

Rango de frecuencia: de 1 Hz a 50 KHz.

Bloque generador de señal sinusoidal:

Amplitud: ± 2,5 V.

Rango de frecuencia: de 1 Hz a 100 KHz.

Bloque de generador de señales triangular:

Amplitud: ± 2,5 V.

Rango de frecuencia: de 1 Hz a 100 KHz.

Cada generador de señales contiene un potenciómetro para cambiar la frecuencia de la señal y cuatro conectores BNC con diferentes impedancias de salida.

Bloque de líneas de transmisión:

Dos líneas de transmisión.

Dos conectores BNC para cada línea de transmisión.

Cinco puntos de prueba a lo largo de cada línea de transmisión. El primer y el último punto de prueba están directamente conectados con los conectores BNC y hay 10 m de cable coaxial entre los puntos de prueba.

40 m de cable coaxial RG-174 en cada línea, un total de 80 m con las dos líneas.

Bloque de cargas:

Tipo de cargas: cargas resistiva, inductiva y capacitiva.

Primer grupo de cargas:

Potenciómetro de 1 KΩ.

Resistencia de 33 Ω.

Condensador de 1 nF.

Inductancia de 4,7 µH.

Circuito abierto/cortocircuito.

Segundo grupo de cargas:

Potenciómetro de 1 KΩ.

Resistencia de 50 Ω.

Condensador de 10 nF.

Inductancia de 4,7 µH.

Circuito abierto/cortocircuito.

Interruptores para conectar y desconectar cada carga.

Tres conectores BNC.

Cables y accesorios para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MED87. Osciloscopio Digital de Dos Canales 70 MHz.

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el equipo.

2.- Análisis de la medición de atenuación a lo largo de la línea con la señal sinusoidal.

3.- Análisis de las mediciones de atenuación y distorsión a lo largo de la línea con la señal de triangular.

4.- Análisis de las mediciones de atenuación y distorsión a lo largo de la línea con la señal cuadrada.

5.- Cálculo de las pérdidas de inserción.

6.- Medición de ROE de una carga adaptada y no adaptada y conversión en pérdida de retorno y coeficiente de reflexión.

7.- Cálculo de la impedancia de la línea y del coeficiente de reflexión con el diagrama de Smith.

8.- Análisis de la velocidad de propagación con reflectometría de dominio de tiempo (TDR).

9.- Medición de la longitud de una línea con el TDR.

10.- Uso de TDR para identificar fallos en la línea de transmisión.

11.- Uso de TDR para identificar las diferencias entre las cargas adaptadas y no adaptadas y estudio de la impedancia de la línea de transmisión.

12.- Uso de TDR para identificar las diferencias entre las cargas inductivas y capacitivas.

13.- Búsqueda de discontinuidades en una línea con TDR.

Opcional

ELT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.