ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Planta Piloto FR00/FS:

Todos los componentes están hechos de materiales de calidad alimentaria.

Equipos reales utilizados en la industria de productos derivados de las frutas.

Posibilidad de producir salsas a partir de diferentes tipos de frutas.

Planta compuesta por 8 equipos, pudiendo estudiar dos alternativas para para la pasteurización y el envasado.

Equipos con fácil acceso para facilitar su limpieza.

Todos los equipos se montan sobre ruedas para un fácil transporte.

Control independiente de cada uno de los equipos.

Sensores y actuadores que permiten el estudio y comprensión de los diferentes procesos de la industria frutícola.

Disposición modular para permitir la adaptación a diferentes espacios.

WMFV. Máquina Lavadora de Frutas y Verduras.

Capacidad:

200 l.

12 kg aprox, en función de los productos y tiempo de exposición.

Capacidad total del tanque: 230 l.

Sistema soplador de aire en su interior que crea burbujas dentro del tanque.

Cesta de plástico.

Ruedas para facilitar su desplazamiento.

Apta para frutas de grandes dimensiones, como el melón o la sandía.

Suministro électrico: Monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC –

127 VAC/60 Hz.

Peso: 80 Kg aprox.

FPCR. Máquina de Deshuesado y Trituración de Frutas.

Ideal para deshuesar y extraer la pulpa de frutas con hueso.

Permite obtener un puré libre de huesos.

Capacidad de hasta 500 kg/h aprox.

Potencia: 3,3 kW.

Conexión  de 400V 50Hz (3 fases).

Amperaje: 16 A.

Material: 14301 / AISI 304.

Conexión bomba puré: DN 65 AG.

Altura descarga puré: 382 mm.

Altura descarga huesos: 382 mm.

Adecuada para frutas con hueso, bayas y frutas similares.

Filtro-tambor: 5 mm.

Dimensiones: Largo x Ancho x Alto: 1190 x 820 x 1250 mm.

Altura de carga: 1250 mm.

Peso: 107 kg.

ECFCI/CTS. Marmita Eléctrica para Cocción de Frutas por Inmersión, Controlada desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Su función es cocer productos de alimentación.

Apta para salsas, chocolates, postres, mermeladas o gelatinas, y para la industria cárnica (producción de embutidos cocidos), entre otros.

Marmita eléctrica.

Capacidad: 130 l para cocción por inmersión.

Control automático.

Microprocesador.

Cuadro eléctrico independiente.

Resistencias en camisa térmica.

Incluye cesta estándar de acero inoxidable AISI316 con los orificios estándares de 8 mm.

Fabricada acero inoxidable de gran resistencia a la corrosión y apto para productos relacionados con el mar, mermeladas, postres, algas, entre otros.

Incluye control de la temperatura del producto.

Apertura neumática de la tapa.

Depósito rectangular:  840 x 980 x 1010 mm.

Dimensiones interiores: 510 x 510 x 510 mm.

DMH/CTS. Homogeneizador de Leche, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Presión de trabajo: 100 – 300 bar.

Caudal de trabajo: 50 – 300 l/h.

Pistones de bombeo con recubrimiento especial.

Grupos de válvulas con asientos intercambiables.

Válvulas homogeneizadoras de gran eﬁciencia gracias al diseño realizado para obtener la máxima estabilidad / alineación del elemento movible (cabeza de choque) y a la instalación de una central óleo-dinámica de empuje, realizada para evitar cualquier incidencia de vibraciones durante la operación.

Válvula de seguridad de ejecución sanitaria.

Transmisión con doble etapa de reducción: poleas y correas trapezoidales del eje paralelo.

Motor de corriente alterna de cuatro polos.

Lubricación de los órganos internos en baño de aceite con mirilla de nivel.

Dimensiones: 540 x 440 x 810 mm aprox.

Peso: 135 kg aprox.

Nota: La planta incluye el equipo AUHT/CTS o PADC, de forma que se pueda estudiar la pasteurización en diferentes condiciones de operación.

AUHT/CTS. Equipo de UHT, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos  en el equipo real.

Apto para alimentación, todas las tuberías y componentes en contacto con el producto están fabricados en acero inoxidable.

Condiciones de operación:

Temperatura de hasta 150 °C.

Presión de hasta 5 bar.

Para las etapas de precalentado, calentamiento y enfriamiento de productos se dispondrá de la opción de realizarlo en un intercambiador de tubos o en un intercambiador de placas.

Para asegurarse que el producto mantiene la alta temperatura durante unos segundos y asegurarse que se inactivan los microorganismos se dispone de un tubo de retención para ampliar el tiempo de residencia.

Finalmente el equipo también tiene integrado un sistema derivador de producto para realizar un bypass y derivar el producto que no ha sido tratado a la temperatura establecida. Tanto en este sistema como para realizar el cambio de intercambiador se emplean válvulas solenoides controladas desde computador (PC).

Tanque de producto:

Volumen: 3 l.

Interruptor de nivel.

Con válvula de drenaje.

Tanque de agua caliente:

Volumen: 8 l.

Interruptor de nivel.

Sistema de calentamiento/enfriamiento:

Intercambiador de calor de placas del circuito principal:

Área: 0,032 m².

Temperatura máxima: hasta 160 °C.

16 placas para precalentamiento, 16 placas para enfriamiento, 7 placas para calentamiento y 8 placas para enfriamiento adicional.

Intercambiador de calor de placas del circuito de agua caliente:

Área: 0,81 m².

Temperatura: hasta 200 °C.

Presión de diseño: 30 Pa.

Presión de prueba: 45 Pa.

Se incluye la instrumentación necesaria para analizar todos los parámetros importantes del proceso: Temperatura, caudal, nivel y presión.

PADC. Pasteurizador Autónomo Didáctico, Controlado desde Computador (PC).

Caudal máximo: 250 l/h.

Ciclo térmico: 4°C - 75°C - 30°C.

Potencia: 12 kW.

Acero inoxidable AISI 304-316.

Bomba centrífuga para leche.

Intercambiador de placas de acero AISI 316.

Válvula electroneumática de desvío de leche pasteurizada.

Panel de control con interruptor general, conmutador proceso - limpieza, sondas y termostatos de leche y agua, termógrafo y pilotos.

Circuito cerrado de calentamiento con bomba de agua, purgador automático, vaso de expansión, resistencia eléctrica e interruptores automáticos de seguridad.

Dimensiones: 1000 x 650 x 1450 mm aprox.

Peso: 95 kg aprox.

BIEV. Esterilizador de Vapor, Controlado desde Computador (PC).

Microordenador industrial y pantalla táctil.

Doble CPU (control y registro).

Impresora de datos proceso/conexión Ethernet.

Vacío con eyector/economizador de agua.

Juego de guías inferiores.

Marcado CE.

Recámara continua.

Generador de vapor 18 kW.

Circuitos de agua independientes.

Manómetros de cámara y vapor en el frontal.

Volumen: 252 l.

Nota: La planta incluye el equipo EDLC o PVAFP.

EDLC. Equipo Didáctico de Embotellado de Líquidos, Controlado desde Computador (PC).

Dosificadora de productos líquidos y semidensos basada en dosificación mediante un cilindro accionado neumáticamente:

Dos cilindros con dos boquillas de dosificación con sistema antigoteo.

Presión de aire comprimido: 6 – 8 bar.

Precisión en el dosificado: ≤ 2 %.

Rango de dosis: 100 – 1000 ml.

Consumo de aire: 370 l/min.

Producción aproximada: ≤ 29 dosif/min. (*) La producción estará influenciada por el producto, la dosis seleccionada, la configuración de la máquina, etc.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de bajada y subida de las boquillas de dosificación.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de cierre y apertura de cada boquilla de dosificación.

Manivela del ajuste de la dosis.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de cada cilindro.

Depósito alimentación, capacidad: 20 l.

Regulador y filtro de aire comprimido.

Manómetro de aire comprimido.

Ocho interruptores final de carrera.

Tres sensores de desplazamiento.

Modo de trabajo manual (con un pedal) o automático.

Seta de seguridad.

Dimensiones: 1200 x 450 x 900 mm aprox.

Peso: 50 kg aprox.

PVAFP. Envasadora para Productos Viscosos Agroalimentarios.

Llenadora semiautomática con tolva y de una gran limpieza, adecuada para llenar líquidos y productos espesos.

El rango y la velocidad de llenado ajustable con un volante.

Apto para trabajar con alimentos.

Puede trabajar con pedal y de forma automática.

Totalmente desmontable para su limpieza.

Ajuste fino para succión e impulsión del producto.

Tolva con capacidad de 6 l o superior.

Fabricado en acero inoxidable 316 o simular.

Peso: 42 kg  aproximadamente.

Dimensiones (largo x ancho x alto): 500 x 450 x 90 mm aprox.

EDMT. Máquina Taponadora para Productos Líquidos Agroalimentarios.

Máquina semi-automática de sobremesa y reducido tamaño para taponar tapones plásticos sobre distintos tipos de botellas.

La botella con el tapón ha de colocarse sobre el soporte de la máquina. Tras esto se pulsa el pedal y la máquina hace descender unos rodillos que presionan los laterales del tapón, haciéndolo girar.

Diámetro tapón: 50 – 85 mm (con más tamaños disponibles).

Número de rodillos: 4.

Altura botella: 50 – 260 mm aprox.

Apta para trabajar con productos agroalimentarios.

La planta piloto completa incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

Para FR00/FS:

-  PJCM. Máquina Centrifugadora de Pulpa y Jugo en Zumos y Productos Agroalimentarios.

Separadora centrífuga de sólidos como pulpas de frutas.

Alta eficacia de separación y alta capacidad de manipulación de sólidos.

Sin pérdida de aromas ni sobrecalentamiento de la alimentación.

Fácil de manejar y mantener.

Separación del líquido por descarga automática.

Fácil separación de la fase pesada por extracción sólidos retenidos en el filtro.

Elementos principales fabricados en acero inoxidable 304 apto para su uso con alimentos.

Elementos en contacto con el producto (sellos, cierres…) están fabricados en calidades aptas para su uso con alimentos.

Sistema diseñado para fácil limpieza.

Revoluciones hasta 1600 r.p.m. aprox.

Volumen del tambor: 20 l.

Diámetro del tambor: 450 mm.

Capacidad de carga máxima: 25 kg.

Potencia: 1,5 kW.

Dimensión: 980 x 720 x 630 mm aprox.

Peso: 200 kg aprox.

- ECAL/CTS. Evaporador para Concentración de Productos Líquidos Agroalimentarios, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Evaporador con máximo poder de concentración.

Principales partes del equipo (como caldera) desmontables.

Descarga automática del destilado.

Descarga automática del concentrado.

Capaz de llegar a residuo seco.

Aporte de calor externo. Esta disposición facilita la limpieza y el vaciado de la caldera de evaporación.

En caso de obtener residuo sólido la extracción es manual.

Incluye bomba de vacío.

Incluye sistema con bomba dosificadora de aditivos.

Incluye sistema de tratamiento de líquidos espumosos y uso de antiespumante de calidad alimentaria.

Cuadro eléctrico de control con sinóptico digital.

Panel de control y pantalla táctil.

Caldera, separadores y principales elementos de acero inoxidable AISI 304/316 o similar.

Estructura de soporte en AISI 304 o similar.

Posibilidad de variación del tiempo de trabajo y tiempo de secado.

Necesidad de infraestructuras con agua de red a temperatura ambiente.

Consta de los elementos de control (alarmas, nivel de trabajo, sensores de presión y temperatura, entre otros) necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Capacidad de trabajo: 4,2 l/h aprox.

Alimentación trifásica: 400 V.

Consumo: 200 – 280 W/l aprox.

Dimensiones: 1200 x 850 x 1490 mm aprox.

Peso: 180 kg aprox.

- RRC/CTS. Armario de Recepción Frigorífico, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Temperatura: -2 / +8 °C.

Control táctil con protección IP65.

Iluminación LED incorporada.

Dimensiones: 1130 x 775 x 2060 mm.

- TPAF. Bomba de Tránsito para Productos Agroalimentarios.

Bomba coaxial con reducción de polea.

Velocidad de giro: 700 r.p.m.

Potencia: 1,86 kW.

Motor eléctrico trifásico.

Caudal máximo: 18 m³/h.

Carga máxima: 16 m.

Puede suministrarse sobre base estática o sobre carro.

- SSTAF. Tanque de Acero Inoxidable para Productos Agroalimentarios.

Material: Acero inoxidable.

Capacidad: 100 l aprox.

Estructura soportada sobre ruedas giratorias con frenos.

Embudos para facilitar las conexiones.

Forma cilíndrica.

Dimensiones: (diámetro por altura) 600 x 1000 mm aprox.

Resistente y apto para almacén de alimentos y productos agroalimentarios, tales como frutos, aceites u otros tipos.

- PTAF. Tanque de Polietileno para Productos Agroalimentarios.

Material: PE.

Capacidad: 200 l.

Soportado sobre ruedas con frenos, que permite desplazar el equipo con facilidad y cómodamente.

2 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

3 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

* Referencias de 1 a 3 son los items principales incluidos en el suministro (según elección): FR00/FS: WMFV, FPCR, ECFCI/CTS, DMH/CTS, AUHT/CTS o PADC, BIEV, EDLC o PVAFP y EDMT + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del proceso completo de producción de salsas, desde el lavado y desinfección de las frutas hasta el embotellado y taponado del producto.

2.- Estudio del proceso de lavado de frutas.

3.- Estudio de la eficacia del lavado en la eliminación de suciedad, residuos de pesticidas y microorganismos de la superficie de las frutas.

4.- Estudio de la eficiencia del triturador y deshuesador en la preparación de la fruta para la extracción de la pulpa y el jugo.

5.- Estudio de factores clave para la correcta operación de cocción en la marmita para determinar su efecto en la calidad (textura, color y sabor) de la salsa.

6.- Estudio de la influencia de la cantidad y tipo de ingredientes y aditivos potenciadores de sabor adicionados en la marmita para determinar su efecto en la calidad (textura, color y sabor) de la salsa.

7.- Evaluar la necesidad de añadir aditivos (espumantes, acidulantes, conservantes, potenciadores del sabor, colorantes, o antioxidantes entre otros) para mejorar la producción y conservación de la salsa.

8.- Optimización de parámetros de homogeneización y mezcla.

9.- Estudiar el efecto de la pasteurización en la calidad y la seguridad de la salsa, investigando diferentes temperaturas y tiempos de tratamiento térmico.

10.-Introducción al proceso de pasteurización con agua.

11.-Introducción al proceso de pasteurización con salsa.

12.-Determinación de la relación entre la temperatura del agua de calentamiento y el volumen de líquido a pasteurizar.

13.-Determinación de la curva de supervivencia para las distintas floras bacterianas.

14.-Determinación de la temperatura umbral para un intervalo de tiempo de calentamiento de la salsa constante.

15.-Determinación del tiempo necesario para obtener un volumen de esterilidad requerido.

16.-Determinación de la curva del tiempo de reducción térmica.

17.-Estudio de diferentes tipos de pasteurización en función de la temperatura aplicada.

18.-Experimentar con diferentes tipos de envases y sistemas de envasado para determinar cuál es el más adecuado para la salsa obtenida.

Posibilidades prácticas adicionales:

19.- Calibración de sensores.