SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L'unité "HVB" se compose principalement de :

Deux cylindres de mesure transparents :

Diamètre intérieur : 114 mm.

Diamètre extérieur : 120 mm.

Longueur : 1,3 m.

Les deux cylindres sont marqués longitudinalement tous les 50 cm, afin de pouvoir lire la distance parcourue par la balle après avoir été lancée à l'intérieur.

Deux sources lumineuses placées entre les tubes pour faciliter la visualisation. Puissance : 58 W.

Deux guides pour faciliter l'introduction des particules au sommet des tubes en perturbant le moins possible le liquide.

Six raccords pour les guides afin de permettre l'introduction de billes plus petites (5 mm, 10 mm et 15 mm).

Deux vannes à bille et deux vannes d'arrêt pour faciliter le retrait des billes du fond des tubes, sans perte importante de liquide.

Des jeux de billes de différentes tailles :

La bille 1 est en acier inoxydable, diamètre = 5 mm.

La bille 2 est en acier inoxydable, diamètre = 10 mm.

La bille 3 est en acier inoxydable, diamètre = 15 mm.

La bille 4 est en acier inoxydable, diamètre = 20 mm.

La bille 5 est en acier inoxydable, diamètre = 25 mm.

Chronomètre.

Deux béchers en plastique, capacité : 0,50  l chacun.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 500 x 670 x 1800 mm approx.  - Poids : 40 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du nombre de Reynolds.

2 - Détermination de la viscosité dynamique et cinématique d'un fluide.

3.- Coefficient de traînée de diverses particules de sphères.

4.- Mesure des coefficients de résistance des sphères en fonction du nombre de Reynolds.

5.- Mesure des vitesses terminales des sphères.

Optionnel

HVB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.