SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité mobile de visualisation du lit et de l'écoulement (section de travail : 4000 x 610 mm), “HVFLM-4”, est montée sur une structure métallique à roues, suffisamment rigide et résistante pour supporter le poids de l'eau et du sable sans subir aucune déformation.

Tous les composants en contact avec l'eau sont en matériaux non corrosifs.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cette unité est divisée en trois sections : réservoir d'entrée, section de travail (canal) et réservoir de décharge. Ces sections sont assemblées par des joints afin d'obtenir un ensemble complet.

Réservoir d'entrée en acier inoxydable, avec surpiquage hermétique réglable. Il est fourni avec une commande sur le côté supérieur du réservoir qui permet de modifier la pente de ce surpiquage. Le réservoir comprend deux distributeurs perforés et une plaque perforée pour répartir uniformément le flux sur la largeur du réservoir. Dimensions du réservoir d'entrée :  530 mm x 710 mm x 530 mm.

Canal d'écoulement, en acier inoxydable, comprenant deux rails principaux le long de la section de travail avec des règles millimétriques (traverse longitudinale).

Le porte-instruments qui comporte un sous-rail (traverse transversale) s'appuie sur les rails et permet de poser une jauge. Deux bacs à sable peuvent être couplés aux deux extrémités de la section de travail. Dimensions : 4000 mm x 710 mm x 350 mm. La section de travail est de 4000 mm x 610 mm, et la profondeur d'eau maximale est de 120 mm approx.

Cuve de décharge, en acier inoxydable, avec trop-plein. Il est divisé en deux parties, la plus proche du canal permet la sédimentation du sable, à l'aide d'un piège, tandis que la seconde partie permet l'évacuation de l'eau qui déborde de la première partie. Dimensions du réservoir de décharge : 850 mm x 710 mm x 530 mm.

Instrumentation :

Porte-instruments, qui peut être positionné sur n'importe quel point de la section de travail.

Jauge conçue pour être montée sur le porte-instruments. Elle est munie d'un crochet et d'une pointe en acier inoxydable, et d'une échelle Vernier.

Trois réservoirs de stockage d'eau, en polyéthylène, d'environ 250 l chacun.

Il est équipé d'un filtre à l'entrée de la pompe pour retenir les éventuels résidus, d'une vanne papillon et d'un trop-plein qui relie les réservoirs de stockage.

Pompe centrifuge avec régulation du débit, gamme : 7,2 – 18 m³/h ; hauteur : 14,4 – 19,70 M.W.C.

Débitmètre électromagnétique avec affichage pour la mesure et la lecture du débit, gamme : 0,16 – 16,6 l/s.

Vanne à membrane.

Deux vannes de taille différente pour simuler un débordement et un obstacle dans la section de travail.

Les pièges de la section de travail, le réservoir de décharge et les réservoirs d'alimentation sont des éléments mobiles qui peuvent être utilisés pour retenir le sable et les solides dans la section de travail. Ils peuvent également être retirés pour adapter le canal à différentes conditions de travail.

Ensemble de modèles inclus :

Des modèles de piliers de pont :

Deux modèles rectangulaires.

Quatre modèles cylindriques.

Quatre modèles carrés.

Deux modèles rectangulaires profilés.

Deux modèles rectangulaires à extrémités arrondies.

Un modèle triangulaire.

Un modèle d'ailette asymétrique.

Six déflecteurs pour diriger le flux d'eau pendant les tests expérimentaux.

Jeu de 12 profils en forme de “L”.

Trois paires d'angles différents pour construire des modèles supplémentaires.

Les exercices pratiques avec cet appareil sont réalisés en utilisant de l'eau et du sable.

Console électronique :

Interrupteur marche/arrêt de la pompe centrifuge.

Régulateur de débit pour la pompe centrifuge.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- HVFLM-A. Flotteur.

- HVFLM-B. Poids.

- HVFLM-C. Angle droit d'arrondi 90°.

- HVFLM-D. Module de Courbe Anti-rotation.

- HVFLM-E. Deux méandres.

- HVFLM-F. Deux entrées bobinés (à droite et à gauche).

- HVFLM-G. Ensemble de Cylindre et Boîte pour l'Étude de Vibrations.

- HVFLM-H. Bloc de retenue.

- Dimensions : 5350 x 710 x 1200 mm approx. - Poids : 750 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation de l'écoulement autour de maquettes d'ouvrages d'art.

2.- Expériences en lit mobile.

3.- Etude des caractéristiques des méandres des cours d'eau.

4.- Visualisation du comportement des couches limites.

5.- Démonstration de la succion de la couche limite.

6.- Études de l'érosion.

7.- Études de la déposition.

8.- Études de la distribution de la vitesse dans un écoulement en canal.

9.- Études sur les ouvrages d'art.

10.- Visualisation de l'écoulement en deux dimensions.

11.- Etude de l'analogie hydraulique avec les écoulements compressibles.

Optionnel

HVFLM-4/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.