SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

La cellule “MCF/A” comprend principalement :

Poulie avec gorges adaptées aux courroies :

Un pour ceinture plate ou ceinture ronde.

Deux courroies trapézoïdales (une correctement montée et l'autre mal montée).

La poulie est équilibrée et montée sur roulements pour réduire les pertes par frottement.

L'angle de recouvrement peut varier jusqu'à 100° par incréments de 10°.

Ceintures :

Ceinture ronde en corde de chanvre, diamètre : 5 mm.

Courroie trapézoïdale en caoutchouc, largeur : 10 mm.

Ceinture plate en cuir, largeur : 10 mm.

Courroie plate en polyamide, largeur : 15 mm.

Deux dynamomètres :

Plage : 0 – 100N.

Précision : ±1N.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus):

- SET C. Crochet et Ensemble de Masse en Acier 3 kg.

Chaque ensemble de “type C” comprend :

1 Poids de 1000 gr.

2 Poids de 500 gr.

2 Poids de 200 gr.

6 Poids de 100 gr.

1 Support crochet de 500 gr.

- Dimensions : 800 x 620 x 1150 mm environ. - Poids: 20 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Évaluation des différences entre une courroie plate et une courroie trapézoïdale.

2.- Étude de la relation entre la tension de la courroie et l'angle de recouvrement pour une courroie plate.

3.- Détermination du coefficient de frottement entre la poulie et la courroie pour les sections de courroie.

4.- Vérification de l'équation de tension de la courroie.

5.- Analyse de l'effet d'une courroie trapézoïdale mal ajustée.

Optionnel

MCF/A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.