SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Comprend des supports qui permettent d'accrocher l'unité au mur.

L'unité “MDC” est constituée principalement d'un groupe différentiel formé par :

Pignon d'entrée (Z = 21).

Couronne-roue (Z = 63).

Trois planétaires (Z = 16).

Deux engrenages planétaires (Z = 32).

Les engrenages sont répartis sur différents arbres (arbre d'entrée, arbre de sortie droit et arbre de sortie gauche), qui sont montés sur roulements à billes qui permettront une faible inertie et une diminution des pertes dues aux frottements. L'arbre d'entrée et les arbres de sortie sont équipés de poulies équipées de rapporteurs dans le but de permettre à l'étudiant de déterminer et de vérifier les rapports de couple et de vitesse. Ils sont en aluminium et leur rayon est de 40 mm.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg. (3 unités)

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 pounds)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 450 x 350 x 700 mm approx. - Poids : 17 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du rapport de vitesse d'entrée et de sortie et de la répartition du couple.

2.- Etude de l'efficacité.

3.- Etude de l'utilisation d'un différentiel comme système de transmission simple.

4.- Visualisation et démonstration du comportement d'un différentiel lorsqu'il est utilisé comme moyen d'entraînement.

5.- Vérification du rapport de démultiplication.

Optionnel

MDC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.