ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo MEM está compuesto principalmente por:

Eje de acero inoxidable sobre el que giran los discos de embrague produciendo el par.

Discos de embrague de aluminio con tres diámetros diferentes a los que se adhieren los discos de fricción:

Dos discos de embrague de Dext = 200 mm.

Disco de embrague de Dext = 150 mm.

Disco de embrague de Dext = 100 mm.

Discos de fricción intercambiables de diferentes materiales adheridos a los discos de embrague:

Dos discos de fricción de Dext = 200 mm y Dint = 160 mm.; μ = 0,38 y μ = 0,62.

Disco de fricción de Dext = 150 mm y Dint = 110 mm.; μ = 0,45.

Disco de fricción de Dext = 100 mm y Dint = 70 mm.; μ = 0,45.

Dos discos de presión de aluminio anodizado para la producción de fricción de Dext = 200 mm y Dint = 16 mm.

Tres muelles que permiten el aumento de la presión en el sistema.

Tres tuercas de apriete con marcas para regular el aumento de la presión del sistema de forma uniforme.

Anillo de teflón, para cuando se quiera realizar el estudio con una sola superficie de fricción.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg.

Cada SET B incluye:

6 pesas de 200 g.

6 pesas de 100 g.

2 pesas de 50 g.

2 pesas de 20 g.

2 pesas de 10 g.

1 gancho-soporte de 100 g.

Dimensiones: 600 x 700 x 1000 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la función de un embrague de disco.

2.-  Análisis de la relación entre la fuerza de contacto y el momento de fricción.

3.-  Determinación del coeficiente de fricción.

4.-  Estudio de la influencia de los materiales utilizados en el momento de fricción.

5.-  Estudio de la influencia del radio de la superficie de fricción en el momento de fricción.

6.-  Investigación de la relación entre la presión aplicada a las superficies de fricción, el radio de las superficies de fricción y el par.

7.-  Comparación del par en función del número de superficies de fricción empleadas.

8.-  Demostración de que el par mínimo para mantener la rotación es proporcional a la carga axial y el diámetro de la superficie de fricción.

Opcional

MEM/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los módulos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada módulo mecánico.