SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Tous les éléments de cette unité sont montés sur une plaque de base à monter et à connecter à l’Unité d’Entraînement pour les Tests Tribologiques, “MEMT-UB”.

Disque de friction rotatif :

Matériau : Acier inoxydable trempé et rectifié.

Vitesse de fonctionnement réglable, plage : 0 – 0,5 m/s.

Le disque est enfermé dans un réservoir ouvert qui peut être rempli de différents lubrifiants pour varier les conditions de lubrification.

Trois goupilles de friction :

Matière : Acier, aluminium et laiton.

Diamètre : 4 mm.

Capteur de force pour mesurer les forces de frottement au point d’appui du mécanisme de chargement. Cette force est mesurée par un capteur de force, plage : 0 – 50 N.

Ensemble de poids :

Matériel: acier inoxydable.

3 x 20 N.

2 x 10 N.

2 x 5 N.

Il comprend un support de poids.

Le réglage de la pression s’effectue à l’aide d’un levier et du jeu de poids.

Connexion facile à l’unité d’entraînement pour les essais tribologiques, “MEMT-UB”.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus):

- MEMT-UB. Unité d'Entraînement pour les Tests Tribologiques.

Unité de table

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité d'entraînement se compose de :

Moteur à CC, à commande électronique :

Plage de vitesse : 0 – 3000 tr/min.

Vitesse de fonctionnement : 0 – 250 tr/ min.

Couple : 19 Nm approx.

Engrenage à vis sans fin : i=14,66.

Console électronique :

Connexion du capteur de force.

Contrôleur ON / OFF pour le moteur.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Sélecteur du sens de rotation du moteur.

Affichage numérique de la vitesse du moteur.

Affichage numérique pour le capteur de force.

MEMT-UB. Unité d'Entraînement pour les Tests Tribologiques.

Unité :  - Dimensions : 550 x 500 x 280 mm approx.  - Poids : 12 Kg approx.

Console électronique :  - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm approx.  - Poids : 3 Kg approx.

MEMT-3 :  - Dimensions : 400 x 450 x 230 mm approx. - Poids : 8 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des forces de frottement entre plusieurs axes verticaux de matériaux différents et un disque de friction en rotation.

2.- Étude des forces de frottement pour plusieurs paires de matériaux de  friction.

3.- Recherche des forces de frottement pour plusieurs charges.

4.- Recherche des forces de frottement avec différents lubrifiants.

5.- Étude des forces de frottement à différentes vitesses du disque en rotation.

6.- Étude de l'usure pour différents paramètres de frottement.

Optionnel

MEMT-3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.