SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MIF” comprend principalement :

Volant d'inertie :

Matériel: acier inoxydable.

Diamètre : 300 mm.

Densité : 40 mm.

Masse : 22,5 Kg.

Arbre:

Diamètre : 22 mm.

Cordon et cintre.

Chronomètre.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg.

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 pounds)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 450 x 580 x 500 mm approx. - Poids: 40 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude et analyse de l’inertie d’un volant d’inertie.

2.- Détermination expérimentale du moment d’inertie.

3.- Etude de l’influence du poids sur le moment d’inertie.

4.- Étude de la loi du mouvement de rotation dynamique.

5.- Générer un mouvement de rotation uniformément accéléré.

6.- Mesurer le temps et la distance d’accélération.

Optionnel

MIF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).