SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Générateur d'air :

Ventilateur axial à vitesse variable.

Débit maximal : 1473 m³/h.

Protège-doigts inclus.

Turbine éolienne :

La turbine de sécurité est un modèle à injection simple qui relie les extrémités de jusqu'à six lames d'air.

Ensemble de six pales pour l'éolienne.

Puissance (à une vitesse de rotor de 2000 r.p.m.) : 1 W.

Tension de sortie (à une vitesse de rotor de 1000 r.p.m.) : 5 V CC.

Courant de sortie (à une vitesse de rotor de 1000 r.p.m.) : 50 mA CC.

Vitesse minimale du vent nécessaire pour produire de l'électricité : 2 m/s.

Capteur de vitesse de rotation pour l'éolienne, plage : 0 – 2000 r.p.m.

Tunnel aérien :

Fabriqué en PMMA.

Longueur de 500 mm et diamètre de 300 mm approx.

Anémomètre qui permet de mesurer des vitesses inférieures à 20 m/s.

Capteur de tension et de courant.

Console électronique :

Coffret métallique.

Connecteur pour le capteur de courant et de tension CC.

Affichage numérique du courant (CC) et affichage numérique de la tension (CC).

Connecteur pour le capteur de vitesse de rotation de l'aérogénérateur.

Affichage numérique de la vitesse de rotation.

Commutateur pour le ventilateur axial.

Régulateur pour la vitesse du ventilateur axial.

Cette console électronique comprend un module de charge CC :

Deux LEDs.

CC moteur.

Rhéostat.

Connexion indépendante de chaque charge grâce au sélecteur de charge :

Position 1 : l'éolienne fonctionne à tension de circuit ouvert.

Position 2 : les LEDs sont directement connectées à l'éolienne.

Position 3 : le rhéostat est directement relié à l'éolienne.

Position 4 : le moteur à CC est directement connecté à l'éolienne.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : services requis, assemblage et installation, démarrage, sécurité, maintenance et Manuels de pratiques.

Unité : - Dimensions : 600 x 400 x 500 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du fonctionnement de l'aérogénérateur en fonction de la variation de la vitesse du vent.

2.- Détermination des paramètres caractéristiques de l'aérogénérateur.

3.- Etude des différences de fonctionnement en utilisant les trois configurations de pales disponibles (aérogénérateur à six, trois ou deux pales).

4.- Etude de l'influence de la variation de charge dans l'aérogénérateur.

5.- Etude de tension, puissance et courant.

6.- Détermination expérimentale de l'efficacité.

7.- Étude de la puissance générée par l'aérogénérateur en fonction de la vitesse du vent.

8.- Étude de la puissance générée par l'aérogénérateur en fonction du nombre de pales.

9.- Détermination de la mesure de l'énergie éolienne.

10.- Étude de la courbe caractéristique de l'aérogénérateur à vitesse de vent constante.

11.- Étude de la courbe caractéristique de l'aérogénérateur à révolutions constantes.

12.- Étude de la connexion des charges CC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

MINI-EEE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

1

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.