SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Panneau solaire (capteur solaire thermique) :

Structure métallique.

Panneau solaire en polycarbonate, avec des tuyaux en polypropylène.

Tuyaux (déjà installés) pour relier le panneau et le réservoir.

Capteurs de température, type “J”.

Réservoir de 30 l.

Simulateur solaire :

Structure en aluminium à hauteur réglable.

Deux lampes à spectre solaire de 300 W chacune.

Système de pompage :

Pompe, gamme : 0 – 2 l/min.

Débitmètre.

Cinq sondes de température, type “J”, à différents endroits de l'unité.

L'unité comprend deux stores de type “vénitien” pour réduire le contact visuel direct avec les lampes et le contact direct avec le panneau solaire lorsque l'unité fonctionne.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Afficheur numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les sondes de température.

Interrupteur de la pompe.

Interrupteur des lampes.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 1300 x 800 x 1500 mm approx. - Poids : 70 Kg approx.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du fonctionnement du thermosiphon.

2.- Etude du profil de luminosité des lampes.

3.- Etude de l'efficacité du panneau solaire.

4.- Etude de l'influence de l'angle d'inclinaison du panneau de la lampe sur le rendement de l'unité.

5.- Etude de la relation entre le débit et la température.

6.- Etude du bilan énergétique du capteur solaire.

7.- Détermination expérimentale du rendement.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

MINI-EEST/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.