SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MMF“ comprend principalement :

Système à double poulie qui nous permet d'atteindre l'équilibre du moment de flexion sur la poutre.

Système à double poulie qui nous permet d'atteindre l'équilibre de la force de  cisaillement sur la poutre.

Différents points d'application des charges.

Une règle en méthacrylate qui nous permet d'équilibrer le système en l'absence de poids avant de commencer chaque expérience.

Trois crochets en acier pour accrocher des poids.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Crochet et Ensemble de Masse en Laiton 2 kg.

Chaque jeu “type B” comprend :

6 weights of 200 g. (0.44 pounds)

6 weights of 100 g. (0.22 pounds)

2 weights of 50 g. (0.11 pounds)

2 weights of 20 g. (0.044 pounds)

2 weights of 10 g. (0.022 pounds)

1 support hook of 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 400 x 216 x 350 mm environ. - Poids : 8 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de poutres en porte-à-faux soumises à des charges en différents points.

2.- Démonstration de l'effort tranchant comme somme algébrique des composantes transversales des efforts sur un côté de la section.

3.- Démonstration du moment de flexion comme la somme algébrique des moments des forces d'un côté de la section.

4.- Etude de l'équilibre et des forces d'équilibrage appliquées lors de la variation des masses appliquées.

Optionnel

MMF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).