SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Palier coulissant:

Le palier lisse se compose d'un palier lisse entraîné par un moteur électrique et d'un logement de palier mobile librement. Il comprend 16 prises de pression pour mesurer la répartition radiale et axiale de la pression de l'huile dans le palier lisse.

Diamètre nominal du roulement : 52 mm approx.

Écart de roulement : 4 mm approx.

Largeur de roulement : 75 mm approx.

Charge de roulement, plage : 6,5 – 16,5 N approx.

Moteur:

Puissance de sortie : 0,37 kW approx.

Max vitesse : 3000 tr/min approx.

Un multi-manomètre pour afficher la répartition de la pression radiale et axiale du film d'huile dans le palier lisse. Il comprend 16 manomètres à tube de 1750 mm de longueur.

Un réservoir en méthacrylate pour l'huile, volume : 3,5 l approx.

Jeu de poids : jusqu'à 10 N.

Console électronique, comprenant :

Coffret métallique.

Connecteur moteur.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Affichage numérique de la vitesse du moteur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

- Dimensions : 1200 x 800 x 2700 mm approx. - Poids : 65 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration du principe de lubrification hydrodynamique.

2.- Déplacement des tourillons d'arbre par rapport à la vitesse.

3.- Détermination de la répartition de la pression dans le roulement à charge constante et à différentes vitesses.

4.- Comparaison des profils de pression théoriques avec les résultats pratiques.

5.- Observation du coin d'huile (épaisseur du film) et donc des variations d'excentricité pour différentes vitesses et charges.

6.- Démonstration de la vitesse critique par rapport à la charge.

7.- Démonstration de la vitesse critique et de la viscosité en fonction de la température de l'huile.

8.- Démonstration de vibrations auto-excitées.

Optionnel

MPCO/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.