SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Principaux composants de la station :

Compresseur d'air:

Débit maximal : 350 l/min.

Pression maximale : 10 bar.

Dix vannes de coupure (papillon et bille) homologuées pour le gaz.

Deux filtres de ligne : DN25/PN16.

Quatre déclencheurs de pression :

Deux gâchettes de pression maximale : 400 – 800 mbar.

Deux gâchettes de pression minimale : 8 – 45 mbar.

Compteur à gaz. Débit maximal : 10 m³/h.

Cinq manomètres de pression :

Manomètre haute pression : 0 – 16 bar.

Quatre manomètres basse pression : 0 – 0,6 bar.

Deux manomètres différentiels : 0 – 1000 mbar.

Manomètre de facturation.

Un thermomètre : -10 – 50 °C.

Deux soupapes de décharge : 16 – 2100 mbar.

Deux joints diélectriques : PN10.

Deux régulateurs de pression : 0,5 bar.

Ensemble d'outils de montage et de démontage :

Mallette à outils avec plusieurs compartiments.

Six clés mixtes.

Deux tournevis plats.

Marteau à face souple.

Joints de rechange pour toutes les connexions.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1000 x 2000 x 1500 mm approx. - Poids : 100 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Identification des composants d'une station de régulation (PDF et P&ID).

2.- Étude des systèmes de régulation, déclencheurs de pression et soupapes de surpression.

3.- Vérification de l'étanchéité de la station de régulation.

4.- Procédure de démarrage d'une station de régulation.

5.- Procédure de maintenance d'une station de mesure et de  régulation.

6.- Remplacement d'un compteur de gaz dans une station de mesure et de  régulation.

7.- Remplacement des filtres à gaz dans une station de mesure et de  régulation.

Possibilités pratiques supplémentaires :

8.- Étude des systèmes de protection des tuyaux et des soudures.

9.- Étude de la réglementation en vigueur.

10.- Méthode de construction des stations de régulation.

Optionnel

MRST/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.