Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Elementos de manipulación manual:

Manivela de accionamiento graduada.

Palanca de velocidad de paso y señalización del tipo de paso a mecanizar.

Elementos del eje principal:

Eje principal: Tres piñones de ataque de diferente tamaño.

Eje solidario: Tres coronas de diferente tamaño.

Elementos del eje del husillo:

Eje del husillo: Tres coronas de transmisión. Nueve velocidades de accionamiento.

Piñón de transmisión.

Engranaje de inversión.

Elementos del eje del carro portaherramientas:

Engranaje tipo Norton: Siete pasos diferentes.

Eje con rosca del portaherramientas.

Eje liso del portaherramientas.

Elementos de simulación de pieza y herramienta:

Tambor intercambiable.

Marcador.

Protector de metacrilato.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

Dimensiones: 800 x 1700 x 600 mm aprox.  Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio y comprensión del funcionamiento de un engranaje.

2.-  Análisis, estudio y comprensión de los tipos de engranajes que existen en un torno.

3.-  Estudio y comprensión de un engranaje tipo Norton.

4.-  Estudio y comprensión de un sistema de engranajes de inversión.

5.-  Estudio y comprensión de un sistema de engranajes de cambio de velocidad.

6.-  La transmisión del eje principal.

7.-  Funcionamiento del eje roscado del portaherramientas.

Opcional

MSLG/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (MSLG/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.