SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MTE1” se compose principalement de:

L'ensemble d'engrenages épicycloïdaux, formé par :

Engrenage solaire (Z= 21).

Jeu d'engrenages planétaires (Z= 21).

Anneau (Z= 63).

Deux disques gradués situés sur les arbres d'entrée et de sortie.

Les arbres de l'unité sont en acier inoxydable. Les disques et les engrenages sont en aluminium pour faciliter les expériences.

Les pignons sont en aluminium et sont montés sur des roulements à billes pour réduire les pertes dues au frottement, ce qui facilite l'exécution des exercices pratiques.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg (2 unités).

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 pounds)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 300 x 300 x 300 mm aprox. - Poids : 10 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démontrer le fonctionnement d'un système d'engrenages épicycloïdaux.

2.- Déterminer et vérifier le rapport de vitesse et de couple entre les arbres d'entrée et de sortie.

3.- Étudier l'avantage mécanique et l'efficacité d'un système épicycloïdal.

4.- Déterminer le déplacement angulaire à l'entrée et à la sortie et comparer avec le rapport calculé.

5.- Déterminer l'effort minimum requis à l'entrée pour soulever une charge à la sortie.

6.- Sélection des vitesses :

- Surmultiplication.

- Entraînement direct.

7.- Transmission de puissance : vérification de la relation entre le couple d'entrée et le couple de sortie.

Optionnel

MTE1/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.