SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MTE2” se compose principalement de:

Deux ensembles d'engrenages épicycloïdaux couplés, formés par :

Engrenages solaires.

Ensemble d'engrenages satellites.

Support commun des satellites.

Anneau extérieur.

Deux disques gradués situés sur les arbres d'entrée et de sortie.

Différentes goupilles mécaniques qui simulent les vannes pilotes utilisées pour freiner les différents composants planétaires.

Les arbres de l'unité sont en acier inoxydable. Les disques et les engrenages sont en aluminium pour faciliter les expériences.

Les pignons sont en aluminium et sont montés sur des roulements à billes pour réduire les pertes dues au frottement, ce qui facilite l'exécution des exercices pratiques.

L'unité "MTE2" fournit trois vitesses d'avancement.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg (2 unités).

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 pounds)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 360 x 260 x 300 mm approx. - Poids: 24 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration du fonctionnement d'un train épicycloïdal.

2.- Déterminer et vérifier les rapports de vitesse et de couple entre les arbres d'entrée et de sortie.

3.- Étude de l'avantage mécanique et de l'efficacité d'un système planétaire.

4.- Détermination du déplacement angulaire à l'entrée et à la sortie et comparaison avec les rapports calculés.

5.- Détermination de la force minimale à l'entrée pour déplacer un poids à la sortie.

Sélection des vitesses :

6.- Première vitesse.

7.- Deuxième vitesse.

8.- Troisième vitesse.

9.- Neutre.

Puissance de transmission:

10.- Vérifier la relation entre le couple moteur d'entrée et le couple moteur de sortie.

Optionnel

MTE2/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.