SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Bureau avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MTE3” se compose principalement de:

Trois séries d'engrenages épicycloïdal couplés, comprenant :

- Engrenages planétaires.

- Set engrenages planétaires.

- Satellites communs d'appui.

- Extérieur Corona.

Deux disques gradués qui sont situés au niveau des arbres d'entrée et de sortie.

Divers actionneurs mécaniques qui simulent les vannes pilotes utilisés pour contenir les divers composants du planétaire.

Les axes de tous les équipements sont fabriqués en acier inoxydable. Les entraînements et les engrenages sont en aluminium pour faciliter la prise des pratiques.

Ensemble de pignons sont montés sur des roulements à billes, de sorte que les pertes par frottement sont réduites. Ils sont en aluminium permettant plus faible inertie et une plus grande facilité dans l'exécution de pratiques.

Le “MTE3” propose trois vitesses avant et une marche arrière.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d'entretien et pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 2 kg. (2 unités)

Chaque SET B comprend :

6 poids de 200 g.

6 poids de 100 g.

2 poids de 50 g.

2 poids de 20 g.

2 poids de 10 g.

1 porte-crochet de 100 g.

Dimensions : 500 x 260 x 300 mm aprox.  Poids : 30 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-   Démontrer le fonctionnement d'un système d'engrenages épicycloïdal.

2.-   Déterminer et vérifier rapport de vitesse et de couple entre l'arbre d'entrée et de sortie.

3.-   Etude de l'avantage mécanique et de l'efficacité d'un système planétaire.

4.-   Déterminer le déplacement angulaire de l'entrée et la sortie et le comparer avec le rapport calculé.

5.-   Déterminer l'effort d'entrée minimum pour soulever une charge à la sortie.

La sélection de vitesses :

6.-   La première vitesse.

7.-   Second engrenage.

8.-   Troisième engrenage ou direct.

9.-   Inverse.

10.- Interblocage.

Transmission de puissance :

11.- Vérification de la relation entre le couple d'entrée et le couple de sortie.

Optionnel

MTE3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur

progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.