SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MTP” comprend principalement :

Deux guides en acier inoxydable de 800 mm, qui permettent de déplacer les supports dans toute la gamme. Cela permet à l'étudiant de réaliser l'expérience de poutres de différentes longueurs.

Quatre éprouvettes à section circulaire, de diamètre 8 mm, de matériaux différents (acier, aluminium, laiton, bronze). Ils ont des repères tous les 50 mm pour faciliter la mesure de la longueur du faisceau.

Sept éprouvettes de différentes sections rectangulaires en acier inoxydable. Ils ont également des repères tous les 50 mm pour faciliter la mesure de la longueur du faisceau.

Comparateur, plage : 0 – 10 mm ; précision : 0,01 mm ; pour mesurer les déformations.

Les éléments nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont fournis :

Clé Allen de 3 mm pour assembler les poutres dans les supports.

Jeu de poids adapté à l'unité “MTP” avec des crochets spéciaux pour chaque type d'expérience :

Deux poids de 10 N.

Quatre poids de 5 N.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 850 x 500 x 650 mm environ. - Poids : 18 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la flexion des poutres pour différentes sections et longueurs.

2.- Détermination du Module d’Élasticité pour l'acier inoxydable.

3.- Étude de la relation entre le moment de torsion, la longueur de la poutre et l'angle de torsion d'un arbre.

4.- Détermination du Module de Rrigidité pour l'acier, le bronze et l'aluminium.

Optionnel

MTP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).