SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec roues réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le unité avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

La roue, la vis sans fin et les poulies sont montées sur des roulements à billes.

L'unité “MTSF“comprend principalement :

Roue :

Matière : bronze.

Module : 4 mm.

Ver :

Matériau : acier.

Module : 4 mm.

Nombre de vitesses : 1.

Transmission de puissance : 7,5.

La paire de vis sans fin et de roue a un rapport de transmission de 1:30.

Deux poulies :

Matériau : aluminium.

Une poulie est située sur l'arbre de la vis sans fin (diamètre : 30 mm) pour aider à exercer l'effort de montée d'une charge et l'autre poulie sur l'arbre de la roue (diamètre : 120 mm) pour charger le système.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET C. Crochet et Ensemble de Masse en Acier 3 kg. (2 unités).

- Dimensions : 560 x 510 x 1000 mm environ. - Poids: 20 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des corrélations et des variables clés d'un engrenage à vis sans fin.

2.- Étude de la transmission du couple, de l'efficacité et du frottement.

3.- Détermination du rapport de réduction d'un réducteur à vis sans fin.

Possibilités pratiques supplémentaires :

4.- Étude de la terminologie de base relative aux engrenages (nombre de dents, cercle de référence et module).

5.- Détermination du couple, du rendement et du frottement avec variation de charge.

Optionnel

MTSF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.