SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MUP” est principalement composée de :

Deux portiques :

Un portique de 1 m de hauteur, où sont placées les barres d'essai. Il est conçu pour accueillir des barres de différentes hauteurs en utilisant deux broches. De plus, dans les parties supérieure et inférieure, il y a des pinces spéciales pour soumettre la barre aux méthodes de support souhaitées.

Un portique de 50 cm de hauteur, où la barre d'essai sera soumise à une charge en tournant une broche manuelle, ce qui aura tendance à élever le support inférieur, de sorte que la barre d'essai sera soumise à une compression.

Écrou de régulation et niveau à bulle qui permettront d'équilibrer les supports inférieurs horizontaux.

Balance numérique pour mesurer la charge de compression de la barre :

Portée : 0 – 50 kg.

Précision : 100 g.

Poids : 2 kg.

Comparateur à cadran pour vérifier la flexion de la barre lorsque la barre d'essai est soumise à une charge :

Plage : 0 – 20 mm.

Précision : 0,01 mm.

Accessoire pour créer une charge perturbatrice sur la barre de test, qui se compose d'un support et d'une poulie.

Ensemble de barres de test, composé de :

Quinze barres de section rectangulaire de différentes longueurs et de différentes méthodes de support.

Quinze barres de section circulaire de différentes longueurs et de différentes méthodes de support.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET A. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 300 g.

Chaque ensemble de “type A” comprend :

5 poids de 50 gr. (0,11 livre).

4 poids de 10 gr. (0,022 livre).

1 crochet de support (cintre)de 50 gr. (0,11 livre).

Unité :  - Dimensions : 800 x 500 x 1200 mm environ.  - Poids : 65 Kg environ.

Etui pour accessoires :  - Dimensions : 350 x 300 x 150 mm environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude et vérification du théorème d'Euler sur le flambement.

2.- Détermination expérimentale de la relation entre la charge de flambement pour différentes épaisseurs et formes des barres d'essai.

3.- Détermination expérimentale de la relation entre la charge de flambement et les méthodes d'appui des barres d'essai.

4.- Détermination des différences de charges critiques pour différentes longueurs et différentes sections de barres.

5.- Mesure de la déviation latérale.

Optionnel

MUP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).