SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

La structure principale de l'unité est un cadre rigide, en acier et aluminium, avec deux guides verticaux, une plaque de montage supérieure pour le ressort et une plaque de montage inférieure pour l'amortisseur. Ce cadre rigide supporte les différents éléments de l'ensemble.

Le chariot de masse, auquel divers poids fendus peuvent être fixés, est contraint par des rouleaux qui courent le long des guides verticaux pour fournir un seul degré de liberté avec un amortissement incontrôlé minimum. L'extrémité inférieure du ressort est fixée au chariot de masse et l'extrémité supérieure est fixée au châssis. Cette section du bâti est réglable de manière à pouvoir faire varier la position libre du chariot.

Le système produit des enregistrements d'amplitude en fonction du temps à l'aide d'un enregistreur à bande mécanique composé d'un enregistreur à tambour et d'un porte-stylo. L'enregistreur à tambour est fixé au châssis rigide et se compose d'un tambour, entraîné par un moteur synchrone, et d'un rouleau de papier. Avant d'être enroulé autour du tambour, le papier passe à travers un dispositif de tension qui fournit une tension suffisante pour assurer une vitesse de papier constante (0,02 m/s). Le porte-stylet est fixé au chariot de masse et utilise un ressort pour maintenir un contact  continu entre la pointe du stylet et le papier sur le tambour.

Une console électronique est utilisée pour allumer et éteindre le moteur synchrone pendant les expériences.

Trois ressorts, de rigidité variable, peuvent être inter-changés comme liaison entre le cadre rigide et le chariot de masse :

Ressort 1 : k = 3,30 kN/m.

Ressort 2 : k = 1,22 kN/m.

Ressort 3 : k = 0,47 kN/m.

Cinq poids de 1 Kg chacun peuvent être ajoutés et fixés au chariot de masse.

Un amortisseur à huile réglable assure un amortissement contrôlé et peut être fixé au chariot au moyen d'une vis.

L'huile est fournie pour remplir l'amortisseur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions : 530 x 560 x 1030 mm environ. - Poids : 25 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm environ. - Poids : 2 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- 	Étude de la relation entre la masse du corps, la raideur du ressort et la période/fréquence d'oscillation pour un système de masse à ressort simple à un degré de liberté.

2.- Etude de la relation entre la force appliquée, la viscosité de l'huile et la vitesse pour différents réglages de l'amortisseur d'huile réglable.

3.- Observation de la façon dont la variation du degré d'amortissement affecte la réponse d'un système mécanique de second ordre à une entrée de pas.

4.- Observation des vibrations libres d'un système à un degré de liberté.

5.- Etude de l'effet de l'amortissement visqueux sur les vibrations libres d'un système simple ressort-masse-amortisseur.

6.- Détermination du taux d'amortissement pour un système ressort/masse/amortisseur donné.

Optionnel

MVL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).