SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MVV” comprend principalement :

Colonne principale, réalisée en aluminium, (le porte-à-faux vertical est fixé par son extrémité inférieure à cette colonne principale pour réaliser l'expérience).

Tête de chargement, fabriquée en aluminium, située à l'extrémité supérieure de la colonne, qui peut pivoter de 180° à 15° d'intervalle autour de l'axe vertical de la poutre.

Ensemble de poulie, situé à la tête de chargement, pour appliquer une charge horizontale.

Deux comparateurs à cadran de précision 0 – 25 mm et 0,01 mm, pour mesurer les Δu et Δv déviations.

Deux poutres en acier sont fournies, une à section rectangulaire et l'autre à section en forme de L.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Éléments requis (Non inclus):

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg.

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 pounds)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- MVV/1. Accessoire pour Déterminer le Centre de Torsion d’une Poutre.

- Accessoire à utiliser avec MVV.

- Quatre poutres en aluminium de différentes sections sont incluses.

- Dimensions : 400 x 300 x 400 mm environ. - Poids : 14 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la déviation du faisceau en fonction de l'intensité de la force appliquée.

2.- Détermination de la flèche de la poutre en fonction de la direction de la force appliquée.

3.- Détermination des flèctuhes Δu et Δv aux extrémités libres des porte-à-faux.

4.- Etudier les flèches à deux plans, pour plusieurs sections.

5.- Détermination des déviations pour différents angles de force appliqués.

6.- Étude de la variation de rigidité.

7.- Détermination de la position du centre de torsion de la poutre (l'élément supplémentaire recommandé MVV/1 est nécessaire).

Optionnel

MVV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.